ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

###### Шифр: 185-07

Заказчик: Администрация  Ачинского района

Объекта:  Проект генерального плана Лапшихинского сельсовета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Директор	А. Г. Лапицкий

Первый заместитель директора-

главный инженер	Ю.И.Кучеренко

Заместитель директора по

градостроительству	Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта	Л.Г.Устинова

г. Красноярск

2011 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГП-1						Л.Г. Устинова

Архитектурно-планировочная часть

Главный специалист

по архитектуре							А.И. Кузакова

Руководитель проекта - архитектор				Н.К. Каханова

Архитектор I категории					Т.П. Зайчикова

Экономическая часть:

Главный специалист

по экономике							З.А. Бахова

Ведущий инженер-экономист				А.А. Голомако

Адресная привязка жилищного фонда:

Ведущий инженер						Л.В. Рыбинская

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист				                     Л.М. Резвых

Ведущий инженер			                               О.В. Стулев

Инженерная подготовка территории:

Руководитель проекта               		                     Н.Г. Царёва

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист по

инженерным сетям						Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер-				                      И.Г. Милашкин

Охрана окружающей среды:

Главный специалист по экологии				Н.И. Васильева

Ведущий инженер-эколог					Ю.М.Зорькина

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

Главный специалист				                    Л.М. Резвых

Руководитель проекта						П.А. Марченков

Ведущий инженер                                                           М. В. Клюкас

СОСТАВ ПРОЕКТА:

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лапшихинский сельский совет |  |  |  |
| 1 | Ситуационная схема | М 1:200000 | 1 | 17/6207 |
| 2 | План современного использования территории Схема планировочных ограничений | М 1:25 000 | 2 | 17/6208 |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1:25 000 | 3 | 17/6209 |
| 4 | Схема охраны окружающей среды | М 1:25 000 | 4 | 17/6210 |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 | 5 | 17/6211 |
| 6 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1:25 000 | 6 | 17/6212 |
|  | с.Лапшиха |  |  |  |
| 7 | План современного использования территории | М 1: 5 000 | 7 | 17/6213 |
| 8 | Схема адресной привязки | М 1: 5 000 | 8 | 17/6214 |
| 9 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1: 5 000 | 9 | 17/6215 |
| 10 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1: 5 000 | 10 | 17/6216 |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | М 1: 5 000 | 11 | 17/6217 |
|  | п.Тимонино |  |  |  |
| 12 | План современного использования территории | М 1: 5 000 | 12 | 17/6218 |
| 13 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1: 5 000 | 13 | 17/6219 |
| 14 | Схема инженерной подготовки территории | М 1: 5 000 | 14 | 17/6220 |
|  | д.Тимонино |  |  |  |
| 15 | План современного использования территории | М 1:5 000 | 15 | 17/6221 |
| 16 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1: 5 000 | 16 | 17/6222 |
| 17 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1: 5 000 | 17 | 17/6223 |
| 18 | Схема инженерной подготовки территории | М 1: 5 000 | 18 | 17/6224 |
|  | п.Тулат |  |  |  |
| 19 | План современного использования территории | М 1: 5 000 | 19 | 17/6225 |
| 20 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1: 5 000 | 20 | 17/6226 |
| 21 | Схема инженерной подготовки территории | М 1: 5 000 | 21 | 17/6227 |
|  | д. Усть-.Тулат |  |  |  |
| 22 | План современного использования территории | М 1: 5 000 | 22 | 17/6228 |
| 23 | Генеральный план и схема функционального зонирования территории | М 1: 5 000 | 23 | 17/6229 |
| 24 | Альбом Графические материалы |  |  | 17/6230 |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ I.    Архитектурно-планировочное решение          Инв.№ 17/6231

ТОМ II. . Инженерная инфраструктура.	 Инв. №17/6232

ТОМ III   Инженерно-технические мероприятия гражданской  обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Инв.№  17/6235сп

Инв.№  17/6233 сп

Инв.№  17/6234 сп

В.CD-диск. Материалы проектирования в электронном виде в формате

ArcGIS, JPEG, Microsoft Word	Инв.№ 259 дсп

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	7

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	9

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	9

Раздел 2. Перечень  мероприятий по территориальному планированию	9

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	9

2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию Лапшихинского сельсовета	11

2.3. Мероприятия по инженерной подготовке территории сельсовета	13

2.4.Мероприятия по транспортной инфраструктуре	13

2.5. Мероприятия по инженерной инфраструктуре	15

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды	17

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	19

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования         19

ЧАСТЬ 1. Природные условия	                                                                                                    20

1.1Климатические условия	19

1.2.Геологическое строение.	20

1.3. Инженерно-геологические условия	22

1.4. Гидрологические условия.	22

1.5. Гидрогеологические условия	23

Часть 2. Градостроительная оценка района	25

2.1. Ситуационные факторы	25

2.2. Уровень жизни населения и интенсивность освоения территории	26

Часть 3. Характеристика современного состояния и условия развития Лапшихинского сельсовета	28

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет и историческая справка	28

3.2. Жилищный фонд и расселение	28

3.3. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	30

3.4. Объекты краевой формы собственности и памятники культуры	33

Часть 4. Экономическая база развития сельсовета и население	35

4.1. Градообразующие и обслуживающие отрасли экономики	35

4.2. Занятость населения	36

4.3. Расчет проектной численности населения	36

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации	45

Часть 5. Проектная организация территории	45

5.1. Основные направления территориального развития сельсовета	45

5.1. 1. Предложения архитектурно-планировочной организации территории сельсовета и административного центра – с. Лапшиха	46

5.2. Перспективное развитие экономики сельсовета и размещение новых  предприятий	47

5.3. Организация культурно-бытового обслуживания населения	48

5.4. Перспективный жилищный фонд и расселение	54

5.5. Организация отдыха.	57

Часть 6. Транспортная инфраструктура.	58

6.1.    Транспортная инфраструктура сельсовета.                                                                                                   58

6.1.1. Внешний транспорт.	58

6.1.2. Железнодорожный транспорт.	59

6.1.3. Воздушный транспорт.	60

6.1.4. Внутренний водный транспорт.	60

6.1.5. Трубопроводный транспорт.	62

6.1.6. Автомобильный транспорт.	62

6.1.7. Транспортные инженерные сооружения.	62

6.1.8. Автомобильные дороги.	63

6.1.9. Развитие транспортной инфраструктуры сельсовета.	65

6.3.    Транспортная инфраструктура населенных пунктов.	65

6.2.1. Автомобильный транспорт.	67

6.2.2 .Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	67

6.2.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов.	69

Часть 7.Мероприятия по охране окружающей среды.	71

7.1.    Краткие сведения о проектируемой территории	72

7.1.1. Характеристика проектируемой территории	72

7.1.2. Характеристика существующего состояния окружающей среды	73

7.2     Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	74

7.2.1. Воздействие объекта на территорию	74

7.3.    Мероприятия по охране  воздушного бассейна	75

7.3.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	75

7.3.2  Мероприятия по охране атмосферного воздуха	75

7.3.3. Мероприятия по защите от шума и ЭМИ	76

7.3.4. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения	77

7.3.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	77

7.4.1. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод	78

7.4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	79

7.5.    Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами	79

7.6.    Мероприятия по охране растительности	82

7.7.    Перечень мероприятий по охране окружающей среды	85

Часть 8.  Мероприятия по инженерной подготовке территории	                                    88

8.1 Водоотвод.	88

8.2. Благоустройство водоемов.	90

Устройство пляжей.	90

Часть 9.  Первая очередь строительства	92

9.1. Жилищное строительство	92

9.2. Культурно-бытовое строительство	92

Часть 10. Баланс территории	93

Часть 11. Основные технико-экономические показатели	97

ПРИЛОЖЕНИЯ	104

Введение

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации Ачинского района в существующих административных границах.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Предложения по установлению границ сельского совета и всех его населенных пунктов;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ зон охраны памятников культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития сельского совета

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Исходным годом проектирования принят 2009 год.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь               -           2015 г.

- Расчетный срок    -           2025 г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития сельского совета.

При разработке учитывались следующие материалы:

- Программа социально-экономического развития Лапшихинского  сельсовета до 2020 г.

- Проект схемы территориального планирования Ачинского района (ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект», ш.9884-06).

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 № 957-П «Об изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения»;

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года».

В специальных разделах проекта дополнительно приводятся перечни используемых нормативных документов.

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана Лапшихинского сельсовета на расчетный период по 2025 год являются:

- Реализация принципа устойчивого развития Лапшихинского сельсовета.

- Позиционирование Лапшихинского сельсовета как территории, привлекательной для инвестиций.

Для достижения поставленных проектом целей генеральный план Преображенского сельсовета ставит необходимым решение следующих задач:

1.Создание современной системы социально-инженерной  и транспортной инфраструктуры.

2.Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

5.Формирование привлекательного для инвестиций  функционального зонирования территории.

## Раздел 2. Перечень  мероприятий по территориальному планированию

### 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Предлагаемая планировочная структура Лапшихинского сельсовета взаимоувязана со  структурой прилегающих территорий Большеулуйского и Козульского районов, а также смежных землепользователей (Преображенский сельсовет, Тарутинский сельсовет).

Развитие Лапшихинского сельсовета рассматривается в комплексе с Ачинским районом.  В основу стратегии транспортного развития Ачинского района положена Комплексная программа социально-экономического развития Ачинского района на период до 2017г,

По агропромышленному и демографическому потенциалу территория Лапшихинского сельсовета не относится к развитым поселениям. На его территории действует КФХ и. п. Стась Г.Н, которое  занимается производством молока, мяса, выращиванием зерновых и кормовых культур,  а также предприятие ООО «СибАгро», занимающееся  переработкой молока и производством сыра.

По программе развития сельскохозяйственного производства в хозяйствах Ачинского района посевные площади КФХ Стась Г.Н. составляют 900 га (на 2010 год), производство продукции растениеводства (зерна) – 650 тонн в весе после доработки.

Природные условия на территории сельсовета благоприятны для содержания  скота и птицы, как в личном подсобном хозяйстве, так и для развития фермерского хозяйства; климатические условия позволяют выращивать овощи.

Настоящим генеральным планом на территории сельсовета предлагается создать на расчетный срок при максимальном уровне развития птицеводческое предприятие, кроме того, в Лапшихинском сельском совете существует возможность организации предприятий пищевой промышленности по переработке продукции, а также, в дальнейшем, - овощеводческое предприятие.

В связи с расширением производства проектом на перспективу закладывается расширение населенных пунктов. При строительстве на новых территориях учитываются существующие тенденции, экономические факторы и потребности в жилищном строительстве на текущий момент.

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- частичное расширение существующих границ населенных пунктов,

- перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и земли промышленности, транспорта и иного  назначения.

В настоящее время выявлены и определились в границах следующие функциональные зоны:

- гражданского строительства,

- сельскохозяйственного назначения,

- рекреационного назначения.

Для размещения жилой застройки генеральным планом предлагаются  благоприятные свободные территории:

в юго-восточной и в северо-западной частях села Лапшиха;

в восточной части деревни Тимонино;

### 2.2. Мероприятия по социально-экономическому развитию Лапшихинского сельсовета

2.2.1. Население и трудовые ресурсы.

1). Основными направлениями развития экономики сельсовета являются:

- стабильное функционирование существующих предприятий,

- организация малых предприятий в сфере агропромышленного комплекса и обслуживающих отраслей.

На первую очередь в с.Лапшиха настоящим генеральным планом предлагается организовать овощеводческое предприятие.

В д.Тимонино на расчетный срок предлагается создать птицеводческое предприятие. Предложена площадка 0,5 га на северо-западе от деревни.

Развитие рынка социальных и бытовых услуг может быть решено с помощью малого предпринимательства:

- организация бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье по пошиву, ремонтные мастерские);

- организация предприятий общественного питания, торговли и прочих предприятий.

2). В связи с предполагаемым развитием экономики градообразующие кадры увеличатся до 138 человек (при максимальном уровне развития) и составят 20 % от всего населения сельсовета.

Несамодеятельная группа населения на I очередь сократится с 72,3% до 71,0%, на расчетный срок – до 65,4% от всего населения сельсовета.

Дополнительную потребность в трудовых ресурсах предполагается покрыть за счет собственных резервов.

3). Учитывая социально-экономические возможности сельсовета, тенденции естественного и механического движения населения, принята нижеследующая схема развития населения.

Численность населения сельсовета на перспективу составит:

- на I очередь – 624 человека;

- на расчетный срок – 	624 человек (при стабилизации на уровне 1 очереди),

690 человек (при максимальном уровне развития).

2.2.2. Жилищный фонд.

Показатели жилищного фонда на I очередь:

- новое строительство на новых площадках – 4,8 тыс.м2 общей площади квартир;

- всего жилищный фонд по генеральному плану – 22,8 тыс. м2 общей площади квартир;

- жилищная обеспеченность – 36,5 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при максимальном уровне развития сельсовета:

- новое строительство на новых площадках – 7,9 тыс. м2 общей площади квартир;

- всего жилищный фонд по генеральному плану – 25,8 м2 общей площади квартир;

- жилищная обеспеченность – 37,4 м2/чел.

На расчетный срок при максимальном уровне развития для строительства 7,9тыс. м2 общей площади жилья потребуется около 22,5 га селитебной территории, из неё ориентировочно 11,7 га территория под жилую застройку.

2.2.3. Объекты культурно-бытового и социального обслуживания.

По генеральному плану сельсовета предусмотрено новое строительство следующих основных объектов:

- детские сады – 45 мест (в т.ч. 10 мест – группа кратковременного пребывания детей), в т.ч. на первую очередь 45 мест;

- внешкольные учреждения – 8 мест на базе школы;

- фельдшерско-акушерский пункт – 1 объект на 1 очередь взамен старого здания;

- клубные учреждения (взамен старых зданий) – 300 мест;

- спортивный зал общего пользования – 60 м2 площади пола;

-  плоскостные спортивные сооружения – 0,13 га;

- учреждения торговли – 57,0 м2 торговой площади;

- объекты общественного питания – 28 посадочных мест;

- объекты бытового обслуживания – 5 производственных рабочих;

- аптека – 1 объект;

- отделение Сбербанка России – 1 операционное место.

### 2.3. Мероприятия по инженерной подготовке территории сельсовета

В настоящее время водоотведение с территории проектируемых населенных пунктов не зарегулировано, водоотводные сооружения (кюветы, лотки) отсутствуют. Проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия.

- Водоотвод.

Проектом предусматривается проектирование и строительство системы водоотведения дождевых и талых вод с территории.

Для отведения дождевых и талых вод с территории запроектировать комбинированную систему водоотвода. Существующие и проектируемые улицы и дороги оборудовать придорожными кюветами или лотками.

У каждого выпуска в водоем запроектировать закрытые очистные сооружения, а при отсутствии водоприемников – накопительные резервуары (септики) для сбора ливневых стоков.

С. Лапшиха: количество очистных сооружений – 6, протяженность открытых водоотводных сооружений –16,4 км, закрытых – 0,3 км; п. Тимонино: септик – 1, протяженность открытых водоотводных сооружений – 1,9 км, закрытых – 0,4 км;    д. Тимонино: количество очистных сооружений – 3, протяженность открытых водоотводных сооружений – 10,1 км, закрытых – 0,1 км; п. Тулат: количество очистных сооружений – 1, протяженность открытых водоотводных сооружений –1,7 км, закрытых – 0,6 км.

- Благоустройство водоемов. Устройство пляжей.

В с. Лапшиха выполнить ремонт водоперепускных труб водохранилища, расположенного в восточной части села, провести расчистку дна, укрепление берегов.

В с. Лапшиха выполнить благоустройство прибрежной зоны пруда с целью создания места отдыха и купания. Протяженность пляжной полосы  – 0,4 км.

### Мероприятия по транспортной инфраструктуре

- Трубопроводный транспорт.

Проектом учитывается возможность дальнейшего развития  ниток трубопроводного транспорта - строительство магистрального газопровода «Проскоково-Иркутская область»  с газораспределительной станцией в г. Ачинске и газификация населенных пунктов Ачинского района и, в том числе с. Лапшиха.

- Автомобильные дороги и улицы.

Всего на территории Лапшихинского сельсовета вместе с населенными пунктами  протяженность улично-дорожной сети увеличится к расчетному сроку с 32,49 км до 59,1 км, в том числе с капитальным покрытием - с 20,4до 40,97 км.

Межселенная дорожная сеть. Протяженность межселенной дорожной сети сельсовета (вне населенных пунктов) увеличится к расчетному сроку с 19,5 км до 37,0 км, в том числе на I очередь – до 29,0 км  и претерпит качественные изменения.

Протяженность дорог с капитальным покрытием увеличится с 13,0 км до 19,5 км.

К расчетному сроку проектом предлагается построить и реконструировать 24,0 км автодорог, в том числе на I очередь – 16,0 км.

I очередь – 16,0  км:

- реконструировать 6,5 км дороги до поселка Тимонино, под IV техническую категорию,  с асфальтобетонным покрытием с передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор», как дороги межмуниципального значения. По дороге осуществляется перевозка школьников в с. Преображенское;

- построить 9,5 км автомобильной дороги «с. Лапшиха – п. Тулат», под V техническую категорию, с устройством гравийного покрытия с передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор», как дороги межмуниципального значения.

Подъезд к поселку предлагается по автодороге с южной стороны, которая одновременно обеспечит подъезд и к д. Усть –Тулат, при размещении там базы отдыха.

Расчетный срок – 8,0 км:

- построить подъезд к д. Усть –Тулат протяженностью 8,0 км от дороги «Лапшиха – Тулат», V технической категории, с устройством гравийного покрытия с переводом дороги в межмуниципальное значение и передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор». Реконструкция дороги предусматривается при размещении на территории деревни базы отдыха;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов.   К расчетному сроку протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов увеличится с 12,99 км до 22,1 км, в том числе на I очередь – до 16,79 км.

Проектом рекомендуется:

- построить 9,11 км дорог, из них на I очередь – 3,8 км;

-  реконструировать – 4,1 км дорог, в том числе на I очередь – 1,94 км.

Село Лапшиха.

Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок увеличится с 5,72 км  до 12,03 км, в том числе на I очередь – до 8,52 км.

Улично-дорожная сеть с капитальным покрытием увеличится с 4,2 км до 12,03 км, в том числе на I очередь предлагается заасфальтировать 7,0 км.

Поселок Тимонино.

Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок увеличится с 0,92 км  до 1,92 км, в том числе на I очередь – до 1,92 км.

Улично-дорожная сеть с капитальным покрытием увеличится до 1,92 км, в том числе на I очередь предлагается заасфальтировать 0,7 км.

Деревня Тимонино.

Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок увеличится с 5,23 км  до 6,13 км.

Улично-дорожная сеть с капитальным покрытием увеличится с 3,2 км до 6,13 км.

Поселок Тулат.

Протяженность улично-дорожной сети 1,12 км на расчетный срок  не увеличится но претерпит качественные изменения.

Улично-дорожная сеть с капитальным покрытием увеличится до 1,12 км, в том числе на I очередь предлагается заасфальтировать 0,52 км.

#### Деревня Усть-Тулат.

В настоящее время в деревне никто не проживает. Дорога к деревне и переезды через водотоки разрушены.

На расчетный срок проектом предлагается организовать на территории деревни базу отдыха.

Протяженность улично-дорожной сети деревни на расчетный срок может составить 0,9 км – одна улица  в гравийном исполнении (в границах деревни).

- Мостовые сооружения. На перспективу проектом рекомендуется отремонтировать  дамбы прудов, для проезда автотранспорта, построить мост на дороге к д. Усть-Тулат.

Автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев  вырастет к расчетному сроку до 350 автомобилей на 1000 жителей, в том числе на 1 очередь – до 250 автомобилей.  Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится до 242 единиц, в том числе на 1 очередь – до 155 единиц.

В сле Лапшиха рекомендуется к расчетному сроку разместить АЗС и СТО для мелкого ремонта автомобилей. Более крупный ремонт возможен на СТО г. Ачинска.

Моечные пункты рекомендуется размещать в местах расположения СТО и АЗС.

Пассажирская сеть общественного транспорта.

На перспективу проектом рекомендуется охватить все населенные пункты сельсовета где проживает постоянное население автобусным сообщением.

Протяженность улично-дорожной сети с автобусным сообщением увеличится к расчетному сроку  с 13,,0 км до 29,0 км, в том числе:

- продление автобусного маршрута до п. Тимонино – 6,5 км;

- продление автобусного маршрута до п. Тулат – 9,5 км;

## 2.5. Мероприятия по инженерной инфраструктуре

1.Водоснабжение.

1.1.Существующее положение.

В настоящее время в Лапшихинском сельсовете  централизованные системы водоснабжения  существуют в ряде населённых пунктов. Существующие в них сети водоснабжения зонированные, охватывают незначительную часть жилой и общественно-деловой застройки.

1.2.Проектные предложения.

Проектом предусматривается расширение существующих и строительство новых систем водоснабжения и водозаборных сооружений. Водопользование предлагается при помощи вводов водопровода в здания. На проектируемых сетях водоснабжения установить водоразборные колонки, пожарные гидранты  и запорную арматуру предохранённую от замерзания в необходимых местах.

На водозаборных сооружениях установить оборудование водоподготовки и обеззараживания на основе гипохлорита натрия и УФ-установок.

На существующих сетях и сооружениях водоснабжения необходимо произвести капитальный ремонт и модернизацию.

2.Канализация.

2.1.Существующее положение.

В настоящее время централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

В основном канализование жилых зданий, объектов соцкультбыта и предприятий местной промышленности производится надворные туалеты и выгребные ямы.

2.2.Проектные решения.

Проектом предусматривается строительство централизованных систем канализации и очистных сооружений в населенных пунктах. Проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием и обеззараживанием очищенных сточных вод установками на базе УФ-излучателей. Канализационные сети проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой перекачивающих канализационных насосных станций в необходимых местах.

3.Теплоснабжение.

3.1.Существующее положение.

В настоящее время  источником   тепловой энергии для жилых зданий, объектов соцкультбыта  и прочих объектов  являются  локальные и автономные котельные оснащенные теплогенераторами на твердом топливе. Охват централизованным отоплением жилых зданий низкий, большое число жилых зданий  усадебного типа имеют  индивидуальные   теплогенераторы на твердом топливе.

3.2.Проектные решения.

Проектом предлагается в связи со строительством нового жилья  и объектов соцкультбыта, строительство индивидуальных котельных для нужд теплоснабжения, включая горячее водоснабжение, а так же модернизацию и реконструкцию существующих отопительных котельных.

Существующие котельные и тепловые сети необходимо модернизировать и произвести капитальный ремонт. Мощность котельных и протяженность тепловых сетей определяется на следующей стадии проектирования.

4.Электроснабжение.

4.1.Существующее положение.

В настоящее время электроснабжение осуществляется от  существующей ПС 35/10кВ посредством ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4кВ. Трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи имеют высокую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте.

4.2.Проектные решения.

Проектом предусматривается строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ, строительство подстанций ТП-10/0,4 кВ в строящихся жилых районах и для обеспечения объектов соцкультбыта.

Для обеспечения работы проектируемых промышленных предприятий проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций  ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи.

## 2.6. Мероприятия по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

Главными задачами в целях повышения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности на территории сельсовета являются: обеспечение населения качественной питьевой водой, устранение несанкционированных свалок, скотомогильников, сбросов неочищенных сточных вод в водоемы; защита и воспроизводство лесов и почв.

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений, добыче полезных ископаемых;

- проведение мероприятий по улучшению плодородия пахотных земель, проведение противоэрозионных мероприятий;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

- рациональное использование сельскохозяйственных земель, создание реестра наиболее ценных пахотных земель;

- сохранение существующих лесов, выполняющих почвозащитные функции.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Запрещение строительства предприятий I, II  класса опасности.

- Реконструкция дорог с приведением технического состояния в соответствие с интенсивностью движения,  обустройство и ремонт дорог для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

- Соблюдение санитарных разрывов от  автодорог

- Соблюдение санитарных разрывов от железнодорожной магистрали

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- соблюдение санитарных разрывов от источников шума (автомобильных и железных дорог) до жилых территорий

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- снижение транспортного шума путем запрещения нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги

- Мероприятия по охране водных ресурсов:

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

- Строгое соблюдение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при размещении новых объектов и эксплуатации существующих.

- Строительство новых общественных и жилых объектов с полным инженерным обеспечением.

- Мероприятия по удалению ТБО:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию.

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами.

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Часть 1. Природные условия

## Климатические условия

Резко континентальный климат на рассматриваемой территории определяется ее географическим положением почти в центре материка.

Среднегодовая температура составляет – 0,2º С. Среднемесячная температура января – 17,9º С. Абсолютный минимум температуры достигает – 60º С. Среднемесячная температура июля +18,1º С. Абсолютный максимум температуры +39º С.

Основные климатические характеристики

Таблица №1.1.1

| Показатели | Количественные характеристики |
| --- | --- |
| Температура (ºС) - среднегодовая - июля - января -абсолютная минимальная - абсолютная максимальная | - 0,2 + 18,1 - 17,9 - 60 + 39 |
| Среднегодовая влажность (%) | 71 |
| Средняя температура отопительного сезона (ºС) | - 7,9 |
| Расчетная температура зимней вентиляции (ºС) | - 22,7 |
| Продолжительность отопительного периода (дни) | 238 |
| Среднегодовое количество осадков (мм) | 520 |
| Количество осадков в летний период (мм) | 372 |
| Количество осадков в зимний период (мм) | 148 |
| Продолжительность солнечного сияния (часы) | 1834 |
| Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дни) | 137 |
| Высота снежного покрова (см) | 28 |

Зима длится 5-6 месяцев (октябрь-март). Продолжительность отопительного периода составляет 238 дней. Начало весны приходится на первую декаду апреля, характеризуется частыми возвратами холодов и выпадением снега. Лето относительно жаркое. Период со среднесуточной температурой выше 15º С составляет 2-3 месяца. Продолжительность безморозного периода 90-115 дней. Осень непродолжительна, характеризуется ранними заморозками и возвратами тепла.

Годовая относительная влажность воздуха составляет 71 %, причем наибольшая влажность отмечается в холодный период года (октябрь-февраль).

Среднегодовое количество осадков составляет 520 мм, большая их часть приходится на летний период.

Устойчивый снежный покров появляется в конце октября – начало ноября, а разрушается в течение апреля. Высота снежного покрова на открытом пространстве составляет 25-30 см, на защищенных пространствах – 50-80 см.

На большей части территории преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с.

Среднегодовая и годовая скорость ветра (метеостанция Ачинск)

Таблица №1.1.2

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 5,1 | 5,3 | 4,9 |

Повторяемость направлений ветра, %.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0,3 | 2 | 5 | 13 | 30 | 29 | 21 | 1 | 4 |
| Июль | 6 | 13 | 19 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 7 |
| Год | 3 | 5 | 10 | 8 | 19 | 27 | 23 | 5 | 4 |

Согласно климатического районирования для строительства, рассматриваемая территория относится к району IB.

Количество дней, благоприятных для организации отдыха в холодный период здесь составляет 160-190 дней, в теплый период – 115 дней.

Наличие мощных инверсий на территории района обуславливает устойчивую стратификацию атмосферы, что ограничивает турбулентный и конвективный перенос воздушных масс. Мощность приземных инверсий здесь изменяется от 250 м летом до 1000 м зимой, приподнятых – соответственно от 500 до 1000 м. Максимальная повторяемость инверсий наблюдается  в утренние часы, минимум – в полдень. Наибольшее число дней с инверсиями отмечается в зимний период.

Среднее число дней с туманами колеблется от 13 до 20.

Необходимо отметить, что инверсионные погоды в сочетании с туманами являются особо неблагоприятными с точки зрения самоочищения атмосферы.

## 1.2.Геологическое строение.

В геолого-структурном отношении территория располагается на юго-восточной окраине Западно-Сибирской плиты, в пределах Чулымской плиты.

В мезозойском чехле впадины выделяется несколько мелких структур, таких как Чулымо-Улуйское и Борцовское валообразные поднятия, Грядковская и Нижнеулуйская синклинами. Залегание пород пологое с общим падением на санитарно-защитные зоны (ССЗ), нарушенными лишь отдельными флексурообразными перегибами.

Разрывных тектонических нарушений не установлено.

В геологическом строении выделяются отложения юрской, меловой, неогеновой и четвертичной системы.

Юрская система. Верхнеитатская подсвита сложена в основном песчаниками, а также песками, с прослоями аргиллитов и алевролитов, глин.

Тяжинская свита представлена чередующимися аргиллитами и алевролитами зеленовато-серых тонов, характерны частые прослойки бурого угля. Вскрытая мощность отложений 40-50 м.

Меловая система. Илекская  свита обнажена в правых крутых бортах долины рек Чулым и Большой Улуй. Сложена тонко и мелкозернистыми, всегда глинистыми песками и прослоями песчаников, аргиллитов, мергелей. Мощность 40-50 м.

Кийская свита. Породы свиты выходят под четвертичные отложения на левобережье реки Чулыма – это красноцветные и сероцветные песчаникик, пески, алевролиты, аргиллиты, глины. Преобладают глинистые разности. Мощность свиты  - 10-30 м.

Симоновская свита. Отложения свиты развиты по правобережью р. Чулым (выходы в виде узкой полосы) и в долинах левых притоков Большого Улуя. В составе свиты преобладают средне-мелкозернистые кварцевые пески с линзами плотных глин, галечников и конгломератов, песчаников с глинистым цементом. В средней части выделяется пачка пестроокрашенных алевролитов. Мощность отложений – 60 м.

Симская свита распространена в междуречье и других приподнятых участках. Выходы ее на поверхность имеются на северо-востоке вдоль правого борта долины Большого Улуя. Свита представлена светлосерыми кварцевыми каолинизированными песками и линзами серых глин, ожелезненных песчаников, мелкогалечных конгломератов. Мощность отложений до 40 м.

Неогеновая система. Плиоценовые отложения развиты ограниченно, занимая самые приподнятые части правобережья реки Большой Улуй. Представлены песчано-гравийным и кирпично-красным глинистым материалом. Мощность отложений 15-20 м.

Четвертичная система. Отложения четвертичной системы распространены почти повсеместно.

Наиболее древними являются озерно-аллювиальные и делювиальные отложения водоразделов и размытых поверхностей высоких террас рек (средний плейстоцен), аллювиальные отложения верхнего плейстоцена слагают вторые и первые надпойменные террасы рек, а современные осадки – пойменные террасы. Литологически они представлены суглинками, супесями, песками, глинами, галечниками общей мощностью от 5 до 20 м. Из других генетических типов четвертичных отложений наибольшее площадное распространение получили болотные: торфы, илы (поймы рек).

Хребет Арга – денудационные грядово-сопочные и плоско-вершинные низкие горы занимают южную часть района; в геологическом строении участвуют интрузивные и вулканогенно-осадочные формации нижнее-среднепалеозойского возраста.

Интрузивные формации. Отложения силурийской и среднедевонской системы занимают небольшие площади. Представлены гранитами, гранодиаритами, граносиенитами, сиенитами.

Терригенно-карбонатно-вулканическая. Нижнее-среднекембрийская система отложения представленные полимиктовые  песчаники, туфопесчаники и глинистые сланцы, переслаивающие с кристаллическими известняками  и покровами порфиритов.

Вулканогенные. Нижнее-среднедевонская система, отложения представлены порфиритами различного состава, кварцевые порфириты, альбитофиры и ортофиры, линзы красноцветных конгломератов, полимиктовых песчаников и алевролитов.

Четвертичная система. Отложения представлены элювиальными и делювиальными-пролювиальными суглинками и супесями со щебенкой коренных пород. Мощность отложений от 1 до 5 м.

## 1.3. Инженерно-геологические условия

Территория Лапшихинского сельсовета расположена  в Чулымо-Енисейском регионе (озерно-аллювиальные слабо расчлененные равнины и аллювиально сильно расчлененные равнины).

Чулымо-Енисейский регион. Озерно-Аллювиальная аккумулятивная заболоченная равнина. Вблизи горных отрогов на юге область имеет абсолютные отметки 300-500 м и довольно густо расчленена на глубину от 50-60 до 100 м. К северу и северо-западу снижаются абсолютные отметки и эрозионное расчленение.

Водоразделительные пространства покрыты тяжелосуглинистыми  литологическими разностями озерно-аллювиального среднечетвертичного комплекса (за исключением полей развития неогена, где на водоразделах залегают галечники). В разрезах озерно-аллювиального комплекса встречаются отдельные линзы плотного торфа.

Значительная часть описываемой территории занята террасированными долинами реки Чулым и Большой Улуй. Долины ассиметричны с крутыми правыми бортами и пологими левыми. Левобережные части долины обеих рек значительно снижены здесь довольно многочисленными притоками.

Аллювиальные отложения представлены  суглинистыми, глинистыми и реже песчано-гравийно-галечными обводненными отложениями различной мощности (5-10 м). Для аллювия мелких рек и ручьев характерны меньшие мощности и преобладание глинистого материала.

Большая часть территории, за исключением отдельных участков в пойме рек, по особенностям рельефа, геологических и гидрогеологических условий имеет благоприятные инженерно-геологические условия для градостроительного освоения.

## 1.4. Гидрологические условия.

Наиболее крупный приток правобережный р. Большой Улуй и значительное количество более мелких притоков этих рек.

Река Большой Улуй – правый приток реки Чулым, берет начало на северном склоне хребта Арга, на высоте 450-500 м.

Это равнинная река. Ширина русла в межень не превышает 30 м, глубиной 0,5-1,0 м, скорость течения в межень 0,25-0,45 м/с. Весной паводок почти всегда совпадает со временем вскрытия реки, причем поднимается до 3-4 м. С конца мая наступает летняя межень. Ледостав наступает к началу ноября. Притоки реки маловодны с медленным течением, заболоченными, часто заторфованными поймами.

Общая характеристика водотоков

Таблица 1.2.1.

| Река | Расстояние от устья (км) | Площадь водосбора (км2) | Среднемноголетний 30-ти суточный расход воды (м3с) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Летний | Зимний |
| Б.Улуй | 1060 | 2150 | 3,08 | 1,50 |

Питание рек осуществляется  за счет талых снеговых вод весной, в меньшей мере за счет летних дождей и частично за счет подземного стока.

Воды в реках в основном  маломинерализованы (200-300 мг/л) в периоды весеннего половодья и летне-осенних паводков минерализация уменьшается до 120 мг/л.

По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному классу к кальциево-магниевой группе.

Годовой ход температуры воды рек в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Средняя многолетняя температура воды за теплый период составляет 12,1 ºС, наибольшая температура воды наблюдается в июле (20-22 ºС)

## 1.5. Гидрогеологические условия

Территория занимает южную часть Чулымской впадины.

Гидрогеологические условия территории в достаточной степени сложные, которые определяются развитием различных типов вод, как по гидравлическому признаку (напорные, безнапорные), так и по химическому составу, по водопроницаемости водовмещающих пород и другим признакам.

На территории широко распространены воды водоносных горизонтов четвертичных, аллювиальных, верхнего и нижнего мела, средней и верхней юры, осадочные образования девона.

К породам четвертичноаллювиального возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих связь с поверхностными водами рек Чулым и Большой Улуй. Каптаж вод осуществляется колодцами и скважинами глубиной 10-30 м. Дебиты скважин изменяются от 5 до 10 л/сек при понижении статического уровня на 10-15 м. Это хорошо обеспеченные водой участки.

За счет этих вод осуществляется водоснабжение многих населенных пунктов.

Площади распространения отложений нижнего и среднего мела, угленосно-осадочной толщи средней и верхней юры относятся к средне-обеспеченным участкам. Воды в основном напорные, с глубиной залегания до 50-150 м, с дебитом до 10 л/сек.

Участки распространения озерно-аллювиальных, эффузивно-осадочных образований девона приурочены к южной части района, предгорьям хребта Арга и характеризуются слабым обеспечением воды с дебитом от 0,1-2 м/сек.

К неравномерно обеспеченным участкам относятся площади распространения отложений кембрийской и интрузивной пород.

Основным источником централизованного водоснабжения являются воды четвертично-аллювиальные и нижнего мела (напорные).

Территория довольно слабо обеспечена подземными водами, водоносные горизонты обладают недостаточной водообильностью и могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения только в сельской местности.

## Часть 2. Градостроительная оценка района

## 2.1. Ситуационные факторы

Ачинский район расположен на Западе центральной части земледельческой зоны Красноярского края. На севере Ачинский район граничит с Большеулуйским районом, на западе -  с Боготольским, на юге - с Назаровским и на востоке с Козульским районами.

Ачинский район был образован в 1924 году. Площадь, занимаемая районом, составляет  примерно 2534 квадратных километров. Расстояние до Краевого центра составляет 163 км. Административным центром района является город Ачинск, который является промышленным центром, а также крупным железнодорожным узлом. С севера на юг и с запада на восток Ачинский район пересекают железные и автомобильные дороги. Общая протяженность дорог 293 км. В северо-западной части протекает река Чулым. По сельскохозяйственному районированию  Ачинский район относится к лесостепной зоне зерно - животноводческого направления.

Транспортное положение района благоприятное: в г.Ачинске сходятся три направления железных дорог – Транссиб, Ачинск-Абакан и Ачинск-Лесосибирск, пересекающих район с запада на восток и с юга на северо-восток.

Главными автотранспортными магистралями являются трасса М-53 «Байкал», идущая параллельно железнодорожной магистрали, и дороги краевого значения Ачинск-Бирилюссы и Ачинск-Назарово. Разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, как правило, имеющая автобусное движение, связывает сельские населенные пункты с административным центром – г.Ачинск.

В климатическом отношении Ачинский район отнесен к зоне умеренно-прохладной достаточно увлажненной. Крупнейшими водными артериями Ачинского района являются река Чулым и ее  правый приток река Большой Улуй. Река Чулым частично протекает по восточной части юга района.

Территория района относится к зоне лесостепи, входит в южную часть подзоны типичной лесостепи. Преобладают березовые и осиново-березовые леса, а также парковые сосняки на террасах  р. Чулым. Травянистый покров лесов во всех случаях развит хорошо, сосняки большей частью зелено - мошниковые, черничниковые и брусничниковые.

Ачинский район разделен на 9 территориальных образований, 48 населенных пунктов.

Законом Законодательного Собрания Красноярского края №13-3134 от 25.02.2005г установлены границы муниципального образования Ачинский район и находящихся в его границах муниципальных образований, в том числе МО Лапшихинский сельсовет.

Анализ современного состояния развития народного хозяйства района и его места в группе административных районов выявил следующее:

- структура народного хозяйства характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства, так как на данный момент в районе промышленное производство развито очень слабо.

- сельскохозяйственное производство имеет молочное и мясомолочное направление с развитым зерноводством и овощеводством.

Развитие производительных сил административного района на перспективу базируется на выявлении отраслей хозяйственной специализации проектируемой территории и анализа местных условий и ресурсов.

Район богат полезными ископаемыми: бурый уголь, нерудные строительные материалы, песчано-гравийные смеси, известняки и др. Многие месторождения детально разведаны и эксплуатируются.

Месторождения строительных материалов – пески, известняки, строительные камни могут служить надежной базой для стройиндустрии.

Лесосырьевые ресурсы играли ранее большую роль в экономике района, но сейчас они истощены, не могут служить надежной базой для лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Водные ресурсы представлены р. Чулым, остальные реки района маловодны и не могут использоваться для водоснабжения. Подземные воды маломощны.

Почвы на большей  части района находятся в состоянии интенсивного сельскохозяйственного использования. Распахиваются черноземы и серые лесные почвы. Почвы избыточного увлажнения по долинам рек используются под сенокосы и пастбища. Почвы района характеризуются большим удельным весом черноземов, пригодные под все сельскохозяйственные культуры, обладают высоким потенциальным плодородием.

В связи с этим изъятие сельскохозяйственных земель под промышленное строительство возможно только в силу крайней необходимости.

## 2.2. Уровень жизни населения и интенсивность освоения территории

Освоенность территории района характеризуется низкой плотностью населения в целом (6,6 чел. на 1 кв. км. территории) и неравномерностью развития. Больше освоена центральная часть района – вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали.

Ачинский район имеет развитию сеть путей сообщений – железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. В районе довольно высокий потенциал. Среди муниципальных районов и городских округов он занимает 42-е место по численности населения, 49-е место по среднесписочной численности работающих в организациях.

Уровень жизни в Ачинском районе невысокий, ниже многих других районов края. Для неработающего населения основными источниками доходов являются пенсии. Удельный вес пенсионеров в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет составляет 25,5% от общей численности населения, что создает дополнительные сложности в связи с необходимостью предоставления социальных гарантий, требующих финансового обеспечения.

Анализ современного состояния экономики ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов МО  в целом позволили выявить следующее:

- Агроклиматические условия района позволяют успешно развивать сельское хозяйство и обеспечивать потребность в сельхозпродуктах собственное  население, население района и других регионов края.

- Наличие свободных трудовых ресурсов

- Наличие территориальных ресурсов для размещения нового жилищного строительства, объектов соцкультбыта

- Район имеет развитую сеть путей сообщений – железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом район связан с краевым центром и другими районами края и страны.

- Лапшихинский сельсовет имеет транспортную связь с районным центром;

- В сельсовете существует возможность развивать овощеводческие и животноводческие предприятия, пищевую и перерабатывающую отрасли (переработку сельхозпродукции до готового экологически чистого продукта).

## Часть 3. Характеристика современного состояния и условия развития Лапшихинского сельсовета

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет и историческая справка

Лапшихинский сельсовет был образован в 1924 году. Занимаемая площадь составляет 32132,2 га. По территории сельсовета проходит железная дорога. Территория сельсовета относится к подтаежной зоне; преобладают березовые и осиново-березовые леса, а также хвойные леса.

Лапшихинский сельсовет расположен в северо-восточной части Ачинского района. Расстояние до районного центра, г.Ачинска, составляет 30 км. Сельский совет граничит: на севере – с Большеулуйским районом, на востоке – с Козульским районом, на юге – с Тарутинским сельским советом Ачинского района, на юго-западе – с Преображенским сельсоветом Ачинского района.

Административным центром сельсовета является с. Лапшиха.

Территория Лапшихинского сельсовета включает в себя шесть населенных пунктов: село Лапшиха, поселок Лапшиха, поселок Тимонино, деревню Тимонино, поселок Тулат, деревню Усть-Тулат.

Основными социально-экономическими и градостроительными проблемами развития сельсовета являются:

1. Отсутствие крупных производственных и сельскохозяйственных предприятий;

2. Занятость населения ниже среднего;

3 . Неудовлетворительное состояние жилищного  фонда, около 78% всех жилых домов имеют износ более 65%, большая степень износа коммуникационных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

4. Низкая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания;

5. Недостаток мест отдыха.

## 3.2. Жилищный фонд и расселение

Лапшихинский сельсовет занимает территорию 32132,2 га, на которой на начало проектирования проживало 581 человек. Низкая плотность населения 1,8 человек на 1 км2.

Административным центром МО является с.Лапшиха. Село совмещает, как правило, административные, производственные и культурно-бытовые функции, предоставляет места приложения труда и культурно-бытовые услуги не только собственному населению, но и жителям окрестных населенных пунктов.

Взаимосвязь населенных мест была выявлена на основе сложившихся транспортно-экономических связей между поселениями.

Важным условием формирования и существования территориальных поселений является наличие соответствующей системы дорог и пассажирский транспорт.

Сеть сельских поселений по численности характеризуется следующей структурой:

- мельчайшие населенные пункты - до 100 жителей - проживают 27,5% населения;

- мелкие населенные пункты – от 251 до 500 жителей – 72,5% населения.

Характеристика существующих населенных пунктов

по численности населения

Таблица №3.2.1.

| №№ п/п | Населенные пункты с населением | Количество населенных пунктов | Современная численность, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Всего | % |
| 1 | От 1 до 100 человек | 5 | 160 | 27,5 |
| 2 | От 101 до 500 человек | 1 | 421 | 72,5 |
|  | Всего | 6 | 581 | 100 |

Сельское расселение представлено в виде линейной конструкции по основной автомобильной дороге.

Жилищный фонд МО на начало проектирования насчитывает 17957м2 общей площади жилья. Обеспеченность жилищным фондом в среднем по сельсовету составляет 30,9 м2/чел. При средней обеспеченности жильем по району 19,7 м2/чел. Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными деревянными и кирпичными домами муниципальной и частной формы собственности.

Характеристика жилищного фонда сельсовета,

Таблица 3.2.2

| № | Населенные пункты | Этажность, домов |  | По материалу стен, домов |  |  | Форма собственности, м2 общей площади квартир |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2эт. | св. 2эт. | дер. | кирп. | про-чие | муни-цип. | част-ная | Итого |
| 1 | с.Лапшиха | 175 | - | 153 | 17 | 5 | 1971,6 | 8581,5 | 10553,1 |
| 2 | п.Лапшиха | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Тимонино | 16 | - | 15 | 1 | 0 | 919,2 | 524,8 | 1444 |
| 4 | д.Тимонино | 145 | - | 141 | 3 | 1 | 531,7 | 4798,2 | 5329,9 |
| 5 | п.Тулат | 12 | - | 12 | 0 | 0 | 45 | 585 | 630 |
| 6 | д.Усть-Тулат | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 348 | - | 321 | 21 | 6 | 3467,5 | 14489,5 | 17957 |

Примечание: по данным администрации сельсовета.

Техническое состояние жилищного фонда сельсовета,

Таблица 3.2.3

| № п/п | Населенные пункты | Износ 0-30%, в процентах | Износ 31-65%, в процентах | Износ свыше 65%, в процентах | в т.ч. ветхие и аварийные, шт.домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Лапшиха | 12 | 41 | 122 | 77 |
| 2 | п.Лапшиха | - | - | - | - |
| 3 | п.Тимонино | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | д.Тимонино | 16 | 5 | 124 | 32 |
| 5 | п.Тулат | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | д.Усть-Тулат | - | - | - | - |

Примечание: по данным администрации сельсовета.

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жилищно-коммунальным хозяйством Лапшихинского сельсовета:

- недостаточное благоустройство территорий сельских населенных пунктов;

- большая степень износа основных фондов, коммуникационных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

## 3.3. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения Лапшихинского сельсовета неполная. В целом по сельсовету сеть учреждений социально-культурного назначения развита слабо, некоторые объекты размещены в зданиях с высоким процентом износа.

Обеспеченность населения МО Лапшихинский сельсовет

основными учреждениями обслуживания

Таблица № 3.3.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Совр. сост. | Требуется |  | % совре-менного обеспе-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 581 чел. |  |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест детей | 199 | 109 | 63 | 315,9 |
| - | Лапшихинская ОШ (с.Лапшиха) | -//- | 199 | - | - | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 62 | 36 | - |
| 3 | Участковые больницы* | коек | - | 7,47 | 4 | - |
| 4 | Поликлиники, амбулатории** | посеще-ний в смену | - | 18,15 | 11 | - |
| 5 | Аптеки** | объект | - | объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП): | объект | 2 | объект на н.п. в радиусе 2-5 км | 2 | 100,0 |
|  | - с.Лапшиха - д.Тимонино | -//- | 1 1 | -//- | - | - |
| 7 | Учреждения клубного типа**: |  | 300 | - | - | 200,0 |
|  | с.Лапшиха | мест | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
|  | п.Лапшиха | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | п.Тимонино | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | д.Тимонино | -//- | 150 | н/нормир | - | - |
|  | п.Тулат | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | д.Усть-Тулат | -//- | - | н/нормир | - | - |
| 8 | Библиотеки**: | - | - | - | - | - |
|  | с.Лапшиха | тыс.экз. | 13,1 | н/нормир | - | - |
|  | п.Лапшиха | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | п.Тимонино | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | д.Тимонино | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | п.Тулат | -//- | - | н/нормир | - | - |
|  | д.Усть-Тулат | -//- | - | н/нормир | - | - |
| 9 | Промтоварные и продовольственные магазины: | м2 торг. площ. | 260,0 | 300 | 174,3 | 149,2 |
|  | с.Лапшиха | -//- | 260,0 | -//- | 126,3 | 205,9 |
|  | п.Лапшиха | -//- | - | -//- | - | - |
|  | п.Тимонино | -//- | 0 | -//- | 26,4 | - |
|  | д.Тимонино | -//- | 0 | -//- | 18,9 | - |
|  | п.Тулат | -//- | 0 | -//- | 2,7 | - |
|  | д.Усть-Тулат | -//- | - | -//- | - |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 40 | 23 | - |
| 11 | Учреждения бытового обслуживания | пр. рабочих | - | 7 | 4 | - |
| 12 | Прачечные | кг белья в смену | - | 60 | 35 |  |
| 13 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 3,5 | 2 | - |
| 14 | Отделение связи | объект | 1 | объект на 5-6 тыс.чел. | 1 | 100,0 |
| 15 | Спортивные залы | м2 пл.пола | - | 60 | 35 | - |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения** | га | - | 0,19 | 0,11 | - |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,24 | 0,14 | - |

- Примечание:*норма 7,47 коек на 1,0 тыс.жит. принята для расчета участковых больниц в сельской местности, и составляет часть общей нормы 13,47 коек на 1,0 тыс.жит., остальная часть нормы (6 коек на 1,0 тыс.жит.) должна быть учтена в центральной районной больнице, которая обслуживает населения всего района.

- ** По социальным нормативам и нормам (Распоряжение Правительства РФ о 3.07.1996 г. № 1063-р).

Настоящим генеральным планом предлагается строительство недостающих объектов обслуживания в тех населенных пунктах, которые наиболее благоприятны в географическом и демографическом отношении.

Образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения. На территории Лапшихинского сельсовета детских садов нет. На расчетный срок требуется строительство детского сада в административном центре сельсовета и организация групп кратковременного пребывания детей.

Общеобразовательные школы. В селе Лапшиха расположена общеобразовательная школа на 199 мест. Здание школы кирпичное, 1986 года постройки, общей площадью 1241 м2, техническое состояние нормальное.

Учреждения здравоохранения

На территории сельсовета функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта: Лапшихинский ФАП – кирпичное здание 1971 г.п.; Тимонинский ФАП – деревянное здание 1967г.п.

В перспективе в д.Тимонино требуется строительство нового здания ФАПа, поскольку существующее здание имеет износ более 65%.

Учреждения культуры

В сельсовете функционируют два сельских дома культуры и библиотека.

В с.Лапшиха расположен сельский дом культуры на 150 мест и библиотека на 13,1 тыс.экземпляров книг. Деревянное здание СДК 1963 года постройки имеет износ более 65%, следовательно, на перспективу требуется строительство нового здания. Библиотека расположена в кирпичном здании 1963 года постройки с износом до 65%. Еще один сельский дом культуры на 150 мест расположен в д.Тимонино в деревянном здании 1916 года постройки (износ более 65%).

Спортивные сооружения

Из спортивных объектов в сельсовете имеется только спортивный зал Лапшихинской школы на 149 м2 площади пола. Таким образом, на перспективу необходимо обеспечить население сельсовета объектами физкультуры и спорта.

Предприятия торговли и общественного питания

На территории Лапшихинского сельсовета функционируют два магазина общей торговой площадью 260,0 м2 в с.Лапшиха.

Рынков и предприятий общественного питания на территории сельсовета нет.

Связь

В с.Лапшиха расположено отделение почтовой связи № 23 Почта России. Данное отделение расположено в здании администрации по ул.Советской, д.8, и занимает площадь в 24 м2.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

Предприятий данной сферы деятельности на территории сельсовета нет.

По расчетам требуется территории нового кладбища на 0,14 га.

Вывод: на перспективу для населения сельсовета требуется строительство детских садов и групп кратковременного пребывания детей на 36 мест, строительство нового ФАПа в д.Тимонино, строительство новых зданий СДК; требуется построить предприятия общественного питания на 23 посадочных места, учреждений бытового обслуживания на 4 производственных рабочих, приемные пункты прачечной и химчистки, спортивные сооружения.

## 3.4. Объекты краевой формы собственности и памятники культуры

На территории Лапшихинского сельсовета нет объектов краевой формы собственности.

На территории Лапшихинского сельсовета расположено несколько объектов культурного наследия (таблица № 3.4.1).

Объекты культурного наследия, вновь выявленные объекты, поставленные на государственную охрану

Таблица № 3.4.1

| № п/п | Адрес памятника | Наименование памятника | Документ о постановке на государственную охрану | Категория значения (местное / региональное) | Отношение к истории, архитектуре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ачинский район Лапшихинский сельсовет с. Лапшиха в центре села | Братская могила шестнадцати партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 года | Решение крайисполкома №384-15 от 16.06.80 | Регионального значения | Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |
| 2 | Ачинский район Лапшихинский сельсовет с.Лапшиха | Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу | Решение крайисполкома №345 от 24.12.86 | Регионального значения | Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |
| 3 | Ачинский район Лапшихинский сельсовет д. Тимонино на юго- западной окраине села | Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, расстрелянных колчаковцами в марте 1919 года | Решение крайисполкома №384-15 от 16.06.80 | Регионального значения | Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |

## Часть 4. Экономическая база развития сельсовета и население

## 4.1. Градообразующие и обслуживающие отрасли экономики

На территории сельсовета благоприятные условия для содержания скота и птицы, как в личном подсобном хозяйстве, так и для развития фермерского хозяйства; природные условия позволяют выращивать овощи.

Сельское хозяйство и промышленность

Крупных промышленных предприятий на территории сельсовета нет.

На территории Лапшихинского сельсовета  нет сельскохозяйственных предприятий. Функционирует КФХ (крестьянское фермерское хозяйство) СтасьГ.Н. Данное КФХ занимается производством молока, мяса, выращиванием зерновых и кормовых культур. По программе развития сельскохозяйственного производства в хозяйствах Ачинского района посевные площади КФХ Стась Г.Н. составляют 900 га на 2010 год, производство продукции растениеводства (зерна) – 650 тонн в весе после доработки.

Предприятие ООО «СибАгро» занимается переработкой молока и производством сыра.

В перспективе на территории сельсовета настоящим генеральным планом предлагается создать овощеводческое предприятие, а на расчетный срок при максимальном уровне развития птицеводческое предприятие.

На перспективу в Лапшихинском сельском совете существует возможность организации предприятий пищевой промышленности по переработки продукции сельского хозяйства.

Лесное хозяйство

Основной задачей в области организации лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда является проведение лесоустройства в лесном фонде, а также мероприятий, связанных с введением в действие нового Лесного кодекса Российской федерации.

Решение поставленной задачи планируется осуществить за счет проведения лесоустроительных мероприятий на территории бывших сельских лесхозов.

Строительство

Строительный комплекс сельсовета развивается за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных  жилых  домов и объектов предпринимательской деятельности.

Таким образом, на градообразующих предприятиях занято 97 человек или 16,7 % от всего населения сельского совета.

Обслуживающие отрасли

На территории Лапшихинского сельсовета функционирует 1 школа, в сфере образования занято 23 человека.

В сфере здравоохранения, физической культуры, спорта и соцобеспечения занято 5 человек.

В сфере культуры и искусства занято 10 человек.

В сфере торговли занято 6 человек.

Всего в обслуживающих отраслях занято 11 % от всего населения сельсовета (97 человек).

## 4.2. Занятость населения

Сводная таблица занятых в экономике Лапшихинского сельсовета

Таблица №4.2.1

| № п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организаций | Численность работающих, чел. (01/01/2010) |
| --- | --- | --- |
|  | А. Градообразующие отрасли |  |
| 1 | Промышленность | 5 |
| 2 | Сельское хозяйство | 6 |
| 3 | Внешний транспорт и связь | 12 |
| 4 | Прочие неучтенные | 72 |
|  | ИТОГО градообразующие кадры | 95 |
|  | Б. Обслуживающие отрасли |  |
| 1 | Образование (Лапшихинская СОШ) | 23 |
| 2 | Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение (Тимонинский ФАП, Лапшихинский ФАП) | 5 |
| 3 | Культура и искусство (сельские дома культуры и библиотека) | 10 |
| 4 | Торговля и общественное питание | 6 |
| 5 | Сельский транспорт и связь | 2 |
| 7 | Учреждения и организации управления, кредитно-финансовые и общественные организации | 8 |
| 8 | Прочие | 12 |
|  | ИТОГО обслуживающие кадры | 66 |
|  | Всего занято в экономике | 161 |

## 4.3. Расчет проектной численности населения

По данным Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения Лапшихинского сельсовета на начало проектирования составляла 581 человек. Плотность населения составляла 1,8 чел. на 1км2.

Динамика численности населения сельсовета за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице № 4.3.1.

Динамика численности населения.

Таблица № 4.3.1

| № п/п | Годы | Числен-ность населения, чел. | В т.ч.: с.Лапшиха | п.Лапшиха | п.Тимонино | дТимонино | п.Тулат | д. Усть-Тулат | Общий прирост, сниже-ние (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1990 г. | 862 | 588 | - | 77 | 160 | 37 | - | - |
| 2 | 01.01.1991 г. | 844 | 583 | - | 70 | 154 | 37 | - | -18 |
| 3 | 01.01.1992 г. | 851 | 581 | - | 76 | 161 | 33 | - | +7 |
| 4 | 01.01.1996 г. | 802 | 546 | - | 78 | 144 | 34 | - | -49 |
| 5 | 01.01.1998 г. | 762 | 541 | - | 72 | 120 | 29 | - | -40 |
| 6 | 01.01.2000 г. | 725 | 514 | - | 76 | 117 | 18 | - | -37 |
| 7 | 01.01.2003 г. | 713 | 490 | - | 84 | 109 | 30 | - | -12 |
| 8 | 01.01.2004 г. | 614 | 432 | - | 72 | 94 | 16 | - | -99 |
| 9 | 01.01.2005 г. | 615 | 444 | - | 73 | 84 | 14 | - | +1 |
| 10 | 01.01.2006 г. | 609 | 448 | 0 | 71 | 77 | 13 | 0 | -6 |
| 11 | 01.01.2007 г. | 649 | 474 | 0 | 75 | 89 | 11 | 0 | +40 |
| 12 | 01.01.2008 г. | 667 | 495 | 0 | 73 | 87 | 12 | 0 | +18 |
| 13 | 01.01.2009 г. | 690 | 518 | 0 | 70 | 91 | 11 | 0 | +23 |
| 14 | 01.01.2010 г. | 581 | 421 | 0 | 88 | 63 | 9 | 0 | -109 |

Примечание: по данным Красноярскстат.

Рис. 4.3.1. Динамика численности населения Лапшихинского сельсовета

Рис. 4.3.2. Динамика численности населения Лапшихинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

Как видно из приведенных данных, за последние 10 лет численность населения уменьшилась на 144 человека по сравнению с 2000 г.

Естественное и механическое движение численности населения сельсовета.

Таблица № 4.3.2

| № | Показатель | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Рождаемость, чел. | 10 | 15 | 9 | 14 |
| 2 | Смертность, чел. | 9 | 14 | 12 | 14 |
| 3 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | +1 | +1 | -3 | 0 |
| 4 | Прибыло, чел | 39 | 37 | 33 | 43 |
| 5 | Выбыло, чел. | 30 | 20 | 25 | 23 |
| 6 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | +9 | +17 | +8 | +20 |
| 7 | Общий прирост, снижение (-) за год, чел. | +10 | +18 | +5 | +20 |

Примечание: по данным администрации сельсовета.

Как видно из таблицы, естественное движение населения не имеет четкой тенденции, но за последние годы в сельсовете наблюдается миграционный прирост населения. В общем, по сельсовету за последние годы наблюдается прибыль населения.

Возрастная структура населения за последние годы

Таблица № 4.3.3.

| № п/п | Группы населения | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, % | 31,1 | 28,0 | 30,5 | 27,4 | 21,3 | 20,1 | 25,8 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, % | 44,1 | 50,8 | 46,1 | 49,0 | 54,7 | 61,3 | 48,7 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, % | 24,8 | 21,2 | 23,4 | 23,6 | 24,0 | 18,6 | 25,5 |

Примечание: по данным программы социально-экономического развития сельского совета до 2017 г. и программы социально-экономического развития сельского совета 2020 г.

Таким образом, в сельсовете наблюдается снижение доли лиц моложе трудоспособного возраста и рост трудоспособного населения до 2009 года. За 2009 год наблюдается рост населения моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста и снижение доли лиц трудоспособного возраста.

Прогноз населения.

При расчете перспективной численности населения учтены разработки «Проекта схемы территориального планирования Ачинского района», которые откорректированы в соответствии с последними данными и структурой населения Лапшихинского сельсовета.

При исчислении перспективной численности населения использовано два прогнозных метода: демографический и социально-экономический.

Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития сельсовета и населения.

Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения. Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности сельсовета.

1. Демографический прогноз. При исчислении перспективной численности населения использован демографический метод прогноза, который предполагает прогноз перспективных уровней движения населения.

Для составления демографического прогноза населения были использованы данные о рождаемости и смертности населения сельсовета. Прогноз опирается на существующие коэффициенты естественного движения и параметры их изменения, заложенные при расчете населения в «Схеме территориального планирования Красноярского края».

Прогнозные изменения коэффициентов движения населения Красноярского края учитывают основные направления демографической политики России на период до 2025 года – снижение смертности и травматизма в результате ДТП, несчастных случаев на производстве, снижение материнской и младенческой смертности, формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи и поддержка рождаемости.

Динамика изменения прогнозных показателей рождаемости и смертности в целом по Красноярскому краю (СТП Красноярского края)

Таблица № 4.3.4

| Сценарии развития | Изменение коэффициента к уровню 2008 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Коэффициент рождаемости | 1,023 | 1,023 | 1,000 | 0,992 | 0,992 | 0,977 |
| Коэффициент смертности | 0,963 | 0,971 | 0,949 | 1,015 | 1,088 | 1,118 |

Несмотря на реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ до 2025 г. и краевой целевой программы «Демография» в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, но более медленными темпами. К 2030 году предполагается повышение коэффициента смертности в связи с общей тенденцией к старению населения края и в целом по России.

Расчет перспективной численности населения по демографическому прогнозу

Таблица № 4.3.5

| Варианты | Индекс за 5 лет по сравнению с современным состоянием |  | Значение показателей за 5 лет, % |  |  | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рождае- мость | Смерт-ность | Рождае-мость | Смерт-ность | Естествен-ный прирост |  |
| Исходное состояние | - | - | 9,04 | 9,03 | 0,01 | 0,581 |
| I очередь | 1,023 | 0,971 | 11,10 | 10,52 | 0,58 | 0,584 |
| Расч.срок | 0,992 | 1,088 | 8,97 | 9,82 | -0,86 | 0,578 |

Перспективная численность населения

Таблица № 4.3.6

| Отчетный период | Совр.сост. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 581 | 584 | 578 |

Согласно расчетным данным демографического прогноза население в сельсовете может сократиться до 578 человек.

Значительное влияние на формирование населения сельсовета будут оказывать миграционные процессы.

Возрастная структура

Учитывая прогнозируемые тенденции стабилизации рождаемости и снижения смертности населения, возрастная структура на перспективу будет характеризоваться незначительным снижением доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличением удельного веса население старше трудоспособного возраста, доля трудоспособного населения увеличится.

Прогноз возрастной структуры населения.

Таблица № 4.3.7

| № п/п | Показатель | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
|  | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |
| 1 | моложе трудоспособного возраста | 25,8 | 24,6 | 23,9 |
| 2 | трудоспособного возраста | 48,7 | 49,7 | 50,4 |
| 3 | старше трудоспособного возраста | 25,5 | 25,7 | 25,7 |

2. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения сельсовета представлена несамодеятельным населением – 72,3%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

В экономике сельсовета занято 161 человек, в том числе 143 человека трудоспособного населения, 10 человек старше трудоспособного возраста и 8 человек – моложе трудоспособного возраста.

В градообразующих отраслях занято 16,3% населения, в обслуживающих отраслях – 11,4%.

При определении перспективной численности населения сельсовета важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- оптимистический вариант естественного движения населения, при котором предполагается незначительное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение удельного веса трудоспособного населения;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- наметившаяся тенденция снижения незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- в численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения значительных изменений не ожидается;

- в обслуживающих отраслях настоящим проектом предлагается увеличить численность занятых на перспективу за счет организации новых рабочих мест в предлагаемых данным проектом объектах социального и культурно-бытового обслуживания.

Ниже приводятся рекомендации по распределению групп населения и структуре занятости населения на перспективу.

Прогноз структуры несамодеятельной группы

населения (%% от населения)

Таблица № 4.3.8

| № п/п | Группы населения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок (стабили-зация) | Расчетный срок (рост) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дети в возрасте 0-15 лет, не занятые в экономике | 24,4 | 23,2 | 22,3 | 22,3 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (военнослужащие, безработные, домохозяйки, инвалиды труда и др. население) | 19,8 | 19,5 | 17,8 | 15,4 |
| 4 | Пенсионеры, не занятые в экономике | 23,8 | 23,9 | 23,2 | 23,2 |
|  | Итого | 72,3 | 71,0 | 67,8 | 65,4 |

Прогноз численности занятых в градообразующих отраслях экономики Лапшихинского сельского совета

Таблица № 4.3.9

| № п/п | Градообразующие кадры | Численность кадров (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | I вариант | II вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кадры промышленных предприятий | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Кадры сельского хозяйства | 6 | 16 | 16 | 31 |
| 3 | Кадры внешнего транспорта и связи | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Прочие виды хозяйственной деятельности | 72 | 73 | 73 | 75 |
| 5 | Резерв градообразующих кадров | - | - | - | 5 |
| 6 | Всего занято в градообразующих отраслях / % от всего населения | 95/ 16,35% | 106/ 17% | 106/ 17% | 138/ 20% |
| 7 | Всего занято в обслуживающих отраслях / % от всего населения | 66/ 11,35% | 75/ 12% | 95/ 15,2% | 101/ 16,4% |

Перспективная структура занятости населения (%%)

Таблица № 4.3.10

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I вариант – стабили-зация | II вариант - рост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Градообразующая | 16,35 | 17,0 | 17,0 | 20,0 |
| 2 | Обслуживающая | 11,35 | 12,0 | 15,2 | 14,6 |
| 3 | Несамодеятельная | 72,3 | 71,0 | 67,8 | 65,4 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В связи с проведением мероприятий по реализации программ социально-экономического развития на перспективу предполагается увеличение занятости населения в градообразующих отраслях за счет развития малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственном секторе экономики.

Исходя из экономической базы развития сельсовета, численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к расчетному сроку в 1,45 раза и составит 138 человек, на I очередь развития – 106 человек.

Численность населения сельсовета по периодам определена по формуле:

Ах100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население сельсовета по периодам, чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население  Лапшихинского сельсовета составит:

106 х 100

на I очередь 			Н =  ____________________________      =  624 чел.

100,0 – (12,0+71,0)

106 х 100

на расчетный срок 		Н = ____________________________  = 624 чел.

I вариант   (стабилизация		100,0 – (15,2+67,8)

на уровне 1 очереди)

138 х 100

II вариант  (рост)    		Н = __________________ = 690 чел.

100,0 – (14,6+65,4)

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения Лапшихинского сельсовета следует считать потребность в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие.

Таким образом, население сельсовета (и все сопутствующие ему характеристики) на первую очередь принимается равным 624чел., на расчетный срок – 624-690 чел.

Главная задача по созданию рабочих мест для проживающего населения (задача трудозанятости населения) решается с реализацией экономического потенциала.

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации

## Часть 5. Проектная организация территории

## 5.1. Основные направления территориального развития сельсовета

Процесс разработки планировочной структуры Лапшихинского сельсовета заключается в последовательном переходе от анализа сложившейся планировочной структуры к принятию окончательного проектного решения.

Проведенный анализ позволил выявить линейные и узловые пространственные доминанты рассматриваемой территории (транспортные магистрали, жилые образования, промышленные зоны, инженерные коммуникации и сельскохозяйственные  предприятия).

Предлагаемая структура Лапшихинского сельсовета взаимоувязана с планировочной структурой прилегающих территорий Большеулуйского и Козульского районов, а также смежных землепользователей (Преображенский сельсовет, Тарутинский сельсовет), отражает характер существующих и перспективных планировочных связей.

Развитие Лапшихинского сельсовета рассматривается в комплексе с Ачинским районом. В основу стратегии транспортного развития Ачинского района положена Комплексная программа социально-экономического развития Ачинского района на период до 2017г,

По агропромышленному и демографическому потенциалу территория Лапшихинского сельсовета не относится к развитым поселениям.  На его территории действует КФХ и. п. Стась Г.Н, которое  занимается производством молока, мяса, выращиванием зерновых и кормовых культур,  а также предприятие ООО «СибАгро», занимающееся  переработкой молока и производством сыра.

По программе развития сельскохозяйственного производства в хозяйствах Ачинского района посевные площади КФХ Стась Г.Н. составляют 900 га на 2010 год, производство продукции растениеводства (зерна) – 650 тонн в весе после доработки. Природные условия на территории сельсовета благоприятны для содержания  скота и птицы, как в личном подсобном хозяйстве, так и для развития фермерского хозяйства; климатические условия позволяют выращивать овощи.

В перспективе на территории сельсовета настоящим генеральным планом предлагается создать овощеводческое предприятие, а на расчетный срок при максимальном уровне развития птицеводческое предприятие, кроме того, в Лапшихинском сельском совете существует возможность организации предприятий пищевой промышленности по переработке продукции.

В связи с расширением производства проектом закладывается на перспективу расширение населенных пунктов.

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- частичное расширение существующих границ населенных пунктов,

- перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и земли промышленности, транспорта и иного  назначения.

В настоящее время выявлены и определились в границах следующие функциональные зоны:

- гражданского строительства,

- сельскохозяйственного назначения,

- рекреационного назначения.

При строительстве на новых территориях учитываются существующие тенденции, экономические факторы и потребности в жилищном строительстве на текущий момент.

## 5.1. 1. Предложения архитектурно-планировочной организации территории сельсовета и административного центра – с. Лапшиха

Территория Лапшихинского сельсовета включает в себя шесть населенных пунктов: село Лапшиха, поселок Лапшиха, поселок Тимонино, деревня Тимонино, поселок Тулат, деревня Усть-Тулат.

Главной планировочной осью является автодорога межмуниципального назначения, проходящая через все населённые пункты и связывающая их с г.Ачинском - административным центром района и крупным промышленным и транспортным узлом.

В сложившейся застройке в границах рассматриваемого поселения  не соблюдается чёткого функционального зонирования. В населённых пунктах  Лапшихинского сельсовета недостаточно полно решено транспортное и культурно-бытовое обслуживание, инженерное обеспечение, система озеленения, не организованы места для активного отдыха  и т.д.

Архитектурно - планировочная структура Лапшихинского сельсовета,  предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, максимальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся планировочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в сельсовете   развитой инфраструктуры  - для обеспечения  наилучших условий проживания.

Село Лапшиха является административным центром Лапшихинского  сельсовета и расположено  в  13км от г. Ачинска.

Поскольку с. Лапшиха  и п. Лапшиха расположены рядом и не имеют существующих границ, генеральным планом на перспективу оба населённых пункта рассматриваются, как единый населённый пункт.

Жилая застройка, в основном, вытянута вдоль главной улицы, характеризуется сетью прямоугольных кварталов одноэтажных, некапитальных домов с приусадебными участками, много строений находится в плохом техническом  состоянии.

Кладбище  в с. Лапшиха два, одно из которых  расположено в жилой зоне – на территории индивидуальной застройки, что не соответствует санитарным нормам.

Важнейшей задачей планировочной организации является определение направления градостроительного развития населенного пункта.

В существующих границах села, свободных площадок для жилищного строительства недостаточно, вследствие чего, есть необходимость расширения границы населенного пункта путем трансформации земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

Для размещения перспективной жилой застройки предусмотрены   благоприятные свободные территории. Площадки для индивидуального строительства расположены  в юго-восточной и в северо-западной частях села.

Планировочная структура новой застройки относительно исторически сложившейся не меняется, а продолжает ее развитие, что объединяет старую и новую части села.

Общественный центр обслуживания расположен в центральной части села на месте существующего в настоящее время, проектом предусматривается дальнейшее его развитие.

В новых жилых образованиях планируются подцентры общественно-делового назначения для обеспечения необходимых потребностей жителей в культурно-бытовом обслуживании.

В восточной части посёлка проектом  предусматривается создание базы отдыха,  в которой  размещается комплекс для длительного активного отдыха, включающий помимо гостиничных домиков также и  спортивные плоскостные сооружения.

Производственную и коммунально-складскую зоны предлагается развивать  с подветренной стороны в северной части села, на территории, прилегающей к существующему предприятию и. п. Стася  Г.Н.

Для организации кладбища на расчётный срок предлагается площадка в западной части села,  близ  ранее существующего.

Гаражи, хозпостройки предусмотрены в кварталах усадебной застройки - непосредственно на приусадебных участках.

Ниже, в специальных разделах даны предложения по всем видам необходимых работ, учитывая весь комплекс преобразований,  обеспечивающих достижение благоприятных условий проживания.

## 5.2. Перспективное развитие экономики сельсовета и размещение перспективных предприятий

На первую очередь в с.Лапшиха настоящим генеральным планом предлагается организовать овощеводческое предприятие.

В д.Тимонино на расчетный срок предлагается создать птицеводческое предприятие. Предложена площадка 0,5 га на северо-западе от деревни.

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования. В условиях благоприятной для предпринимательства среды и поддержки со стороны властей это катализатор экономического роста, «запасной вариант» для сохранения рынков труда в кризисных ситуациях, возможность для активных людей  реализовать свои способности, возможность социальной реабилитации незащищенных групп населения. Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса.

Развитие рынка социальных и бытовых услуг в сельском совете может быть решено с помощью предпринимательства:

- организация бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье по пошиву, ремонтные мастерские);

- организация предприятий общественного питания и торговли.

## 5.3. Организация культурно-бытового обслуживания населения

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру сельсовета по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания в целом по сельсовету.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений сельсовета произведен на основе нормативной базы СП 42.13330.2011 и действующих в настоящее время СанПиНов, учтены расчеты объектов соцкультбыта «Проекта схемы территориального планирования Ачинского района», которые откорректированы в соответствии с современным состоянием и потребностями сельсовета.

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения и принятых нормативов. Размещение всех видов учреждений культурно-бытового назначения на перспективу по каждому населенному пункту с выделением периодов развития, определением объемов нового строительства, с учетом сохраняемых объектов приведено таблице №5.3.2.

Исходя из потребности населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания, были определены количество и мощность отдельных видов, учтено состояние существующих объектов в возможность их учета на перспективу.

Образовательные учреждения

К первой очереди строительство необходимо построить детский сад в с.Лапшиха вместимостью 35 мест и организовать группу кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на 10 мест в д.Тимонино. Данные объекты смогут обеспечить потребность населения сельского совета в детских садах.

На базе школы на перспективу необходимо организовать внешкольные кружки для детей на 8 мест.

Спортивные сооружения

В с.Лапшиха необходимо построить спортивный зал площадью пола 60 м2, плоскостные спортивные сооружения территорией 0,1 га. Построить к расчетному сроку плоскостные спортивные сооружения в п.Тимонино 0,02 га и д.Тимонино 0,01га.

Учреждения здравоохранения

Взамен старого здания фельдшерско-акушерского пункта в д.Тимонино к первой очереди строительства необходимо построить новое здание.

К расчетному сроку в с.Лапшиха требуется строительство аптеки общей площадью 180 м2.

Учреждения культуры

Взамен ветхих зданий учреждений культуры в с.Лапшиха и д.Тимонино к расчетному сроку необходимо построить новые здания вместимостью по 150 мест каждое.

Предприятия торговли и общественного питания

В п.Тимонино к расчетному сроку настоящим проектом генерального плана запроектировано строительство магазина торговой площадью 27 м2, в д.Тимонино заложено строительство магазина торговой площадью 30 м2.

В с.Лапшиха на расчетный срок необходимо построить объект общественного питания вместимостью 28 посадочных мест.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

В с.Лапшиха настоящим проектом предлагается открыть отделение Сберегательного Банка РФ на одно операционное место.

Так же в с.Лапшиха на перспективу необходимо организовать предприятие бытового обслуживания населения сельского совета вместимостью 5 производственных рабочих.

- Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания Лапшихинского сельсовета

- (I очередь – 624чел., расчетный срок при максимальном уровне развития – 690чел.)

- Таблица 5.3.1

| - № - п/п | - Наименование | - Ед. - измер. | - Норма на 1,0 т.жит. |  |  | - Потребность населения |  |  | - Сохраняемый существующий фонд |  | - Новое строительство |  | - Норма расчета терри-тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Соврем. сост | - I очередь | - Расчетный срок | - Соврем. сост | - I очередь | - Расчетный срок | - I очередь | - Расчетный срок | - I очередь | - Расчетный срок |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 62 | 62 | 62 | - 36 | - 39 | - 43 | - - | - - | - 39 | - 43 | - 40 м2 на ребенка |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | 62 | 62 | 62 | - 26 | - 28 | - 31 | - - | - - | - 28 | - 31 | - - |
| - - | - п. Тимонино | -//- | 62 | 62 | 62 | - 5 | - 5 | - 6 | - - | - - | - 5 | - 6 | - - |
| - - | - д. Тимонино | -//- | 62 | 62 | 62 | - 4 | - 4 | - 5 | - - | - - | - 4 | - 5 | - - |
| - - | - п. Тулат | -//- | 62 | 62 | 62 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| - 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 109 | 109 | 109 | - 63 | - 68 | - 75 | - 199 | - 199 | - - | - - | - 50-60 м2 на ребенка |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | 109 | 109 | 109 | - 46 | - 50 | - 55 | - 199 | - 199 | - - | - - | - - |
| - - | - п. Тимонино | -//- | 109 | 109 | 109 | - 10 | - 10 | - 10 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - | - д. Тимонино | -//- | 109 | 109 | 109 | - 6 | - 6 | - 8 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - | - п. Тулат | -//- | 109 | 109 | 109 | - 1 | - 2 | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% | 10% | 10% | - 6 | - 7 | - 8 | - - | - - | - 7 | - 8 | - - |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Участковая больница | - коек | - 7,47 | - 7,47 | - 7,47 | - 4 | - 5 | - 5 | - - | - - | - 5 | - 5 | - - |
| - 2.2 | - Поликлиники* | - посещ. в смену | - 18,15 | - 18,15 | - 18,15 | - 11 | - 11 | - 13 | - - | - - | - 11 | - 13 | - - |
| - 2.3 | - ФАП | - объект | - 1об. на н.п. в радиусе 2-5км от лечебных учрежд. | - 1об. на н.п. в радиусе 2-5км от лечебных учрежд. | - 1об. на н.п. в радиусе 2-5км от лечебных учрежд. | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 (взамен старого здания) | - 1 (взамен старого здания) | - - |
| - 2.4 | - Аптеки | - объект | - 1об. на 6,2 т.ч. | - 1об. на 6,2 т.ч. | - 1об. на 6,2 т.ч. | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| 3. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Отделения связи | - объект | - 1объект на 5-6 т.чел. | - 1объект на 5-6 т.чел. | - 1объект на 5-6 т.чел. | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| - 3.2 | - Сбербанк и его отделения | - опер. место | - 1 опер. место на 2 т.ч. | - 1 опер. место на 2 т.ч. | - 1 опер. место на 2 т.ч. | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| 4. Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Стадионы* | - га | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,11 | - 0,12 | - 0,13 | - - | - - | - 0,12 | - 0,13 | - - |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,08 | - 0,09 | - 0,1 | - - | - - | - 0,09 | - 0,1 |  |
| - - | - п. Тимонино | -//- | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,02 | - 0,02 | - 0,02 | - - | - - | - 0,02 | - 0,02 |  |
| - - | - д. Тимонино | -//- | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - - | - - | - 0,01 | - 0,01 |  |
| - - | - п. Тулат | -//- | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0 | - 0 | - 0 | - - | - - | - 0 | - 0 |  |
| - 4.2 | - Спорткомплексы и спортзалы | - м2 пл.пола | - 60 | - 60 | - 60 |  |  |  | - - | - - |  |  | - - |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | - 60 | - 60 | - 60 |  |  |  | - - | - - |  |  |  |
| - - | - п. Тимонино | -//- | - 60 | - 60 | - 60 |  |  |  | - - | - - |  |  |  |
| - - | - д. Тимонино | -//- | - 60 | - 60 | - 60 |  |  |  | - - | - - |  |  |  |
|  | - п. Тулат | -//- | - 60 | - 60 | - 60 |  |  |  | - - | - - |  |  |  |
| 5. Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Клубные учреждения* | - - | - - | - - | - - | - 150 | - 150 | - 150 | - - | - - | - 300 | - 300 | - - |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | всего мест | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - - | - - | - 150 (взамен старого здания) | - - |
| - - | - п. Тимонино | мест | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - | - д. Тимонино | мест | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - 150 | - - | - - | - 150 (взамен старого здания) | - - |
| - - | - п. Тулат | мест | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5.2 | - Библиотека* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | - объект/тыс.экз. | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - 1 / 13,1 | - 1 / 13,1 | - - | - - | - - |
| - - | - п. Тимонино | - -//- | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - - | - д. Тимонино | - -//- | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| - - | - п. Тулат | - -//- | - н/нормир | - н/нормир | - н/нормир | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 6. Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Магазины | - м2 торг. площ. | - 300 | - 300 | - 300 | - 174,3 | - 187,2 | - 207,0 | - 260,0 | - 260,0 | - 50,7 | - 57,0 | - - |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | - 300 | - 300 | - 300 | - 126,3 | - 136,5 | - 150,0 | - 260,0 | - 260,0 | - - | - - | - - |
| - - | - п. Тимонино | -//- | - 300 | - 300 | - 300 | - 26,4 | - 26,4 | - 27,0 | - - | - - | - 26,4 | - 27,0 | - - |
| - - | - д. Тимонино | -//- | - 300 | - 300 | - 300 | - 18,9 | - 20,1 | - 25,8 | - - | - - | - 20,1 | - 25,8 | - - |
| - - | - п. Тулат | -//- | - 300 | - 300 | - 300 | - 2,7 | - 4,2 | - 4,2 | - - | - - | - 4,2 | - 4,2 |  |
| - 6.2 | - Предприятия общепита | - пос.мест | - 40 | - 40 | - 40 | - 23 | - 25 | - 28 | - - | - - | - 25 | - 28 | - 0,1 га на 100 мест |
| - - | - в т.ч.: - с. Лапшиха | -//- | - 40 | - 40 | - 40 | - 17 | - 18 | - 20 | - - | - - | - 18 | - 20 |  |
| - - | - п. Тимонино | -//- | - 40 | - 40 | - 40 | - 4 | - 4 | - 4 | - - | - - | - 4 | - 4 |  |
| - - | - д. Тимонино | -//- | - 40 | - 40 | - 40 | - 3 | - 3 | - 3 | - - | - - | - 3 | - 3 |  |
| - - | - п. Тулат | -//- | - 40 | - 40 | - 40 | - 0 | - 0 | - 1 | - - | - - | - 0 | - 1 |  |
| - 7.Предприятия обслуживания и коммунального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - Учреждения бытового обслуживания | - произв. раб. | - 7 | - 7 | - 7 | - 4 | - 4 | - 5 | - - | - - | - 4 | - 5 | - 0,15 га на 10 р. мест |
| - 7.2 | - Прачечные | - кг белья в смену | - 60 | - 60 | - 60 | - 35 | - 37 | - 41 | - - | - - | - 37 | - 41 | - 0,6 га на объект |
| - 7.3 | - Химчистка | - кг вещей в смену | - 3,5 | - 3,5 | - 3,5 | - 2 | - 2 | - 2 | - - | - - | - 2 | - 2 | - 0,6 га на объект |
| - 7.4 | - Бани | - мест | - 7 | - 7 | - 7 | - 4 | - 4 | - 5 | - - | - - | - 4 | - 5 | - 0,2 га на объект |
| - 7.5 | - Кладбище традиционного захоронения | - га | - 0,24 | - 0,24 | - 0,24 | - 0,14 | - 0,15 | - 0,17 | - - | - - | - 0,15 | - 0,17 | - - |

- Примечание:* По социальным нормативам и нормам (Распоряжение Правительства РФ о 3.07.1996 г. № 1063-р).

- Так как п.Лапшиха и д.Усть-Тулат имеют нулевую численность населения, данные населенные пункты исключены из перечня в расчете потребности в объектах культурно-бытового обслуживания.

Новые объекты строительства учреждений культурно-бытового обслуживания

в разрезе населенных пунктов Лапшихинского сельсовета

Таблица № 5.3.2

| № п/п | Объекты/ населенный пункт | Един. измер. | Расчетный срок |  |  |  | В том числе I очередь строительства |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мощ-ность | терри-тория, га | площадь м2 | строит. объем, м3 | мощ-ность | терри-тория, га | площадь м2 | строит. объем, м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Детские сады | мест | 45 | 0,18 | 504,0 | 1663,2 | 45 | 0,18 | 504 | 1663,2 |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 35 | 0,14 | 392,0 | 1293,6 | 35 | 0,14 | 392 | 1293,6 |  |
| - | д.Тимонино | -//- | 10 | 0,04 | 112,0 | 369,6 | 10 | 0,04 | 112 | 369,6 | группа кратковре-менного пребывания детей |
| 2 | Внешкольные учреждения | мест | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | на базе школы |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 0,05 | 55,8 | 150,7 | 1 | 0,05 | 55,8 | 150,7 |  |
| - | д.Тимонино | -//- | 1 | 0,05 | 55,8 | 150,7 | 1 | 0,05 | 55,8 | 150,7 | взамен старого здания |
| 4 | Аптека | объект | 1 | 0,02 | 180,0 | 540,0 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 1 | 0,02 | 180,0 | 540,0 | - | - | - | - |  |
| 5 | Отделение Сбербанка России | опер. мест | 1 | - | 15,0 | 45,5 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 1 | - | 15,0 | 45,5 | - | - | - | - | совместно с объектами быт.обслуж. |
| 6 | Учреждения клубного типа | мест | 300 | 0,2 | 1500,0 | 4500,0 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 150 | 0,1 | 750,0 | 2250,0 | - | - | - | - | взамен старого здания |
| - | д.Тимонино | -//- | 150 | 0,1 | 750,0 | 2250,0 | - | - | - | - | взамен старого здания |
| 7 | Спортивный зал | м2 площ. пола | 60 | 0,02 | 120,0 | 540,0 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 60 | 0,02 | 120,0 | 540,0 | - | - | - | - |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | п.Тимонино | -//- | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | д.Тимонино | -//- | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Учреждения торговли | м2 торг. площ. | 57,0 | 0,02 | 85,5 | 376,2 | - | - | - | - |  |
| - | п.Тимонино | -//- | 27,0 | 0,01 | 40,5 | 178,2 | - | - | - | - |  |
| - | д.Тимонино | -//- | 30,0 | 0,01 | 45,0 | 198,0 | - | - | - | - |  |
| 10 | Объекты общественного питания | мест | 28 | 0,03 | 138,9 | 672,0 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 28 | 0,03 | 138,9 | 672,0 | - | - | - | - |  |
| 11 | Объекты бытового обслуживания | пр.раб. | 5 | 0,01 | 56,7 | 170,0 | - | - | - | - |  |
| - | с.Лапшиха | -//- | 5 | 0,01 | 56,7 | 170,0 | - | - | - | - |  |
|  | Всего |  | - | - | 2655,9 | 8657,6 | - | - | 559,8 | 1813,9 | - |

## 5.4. Перспективный жилищный фонд и расселение

К расчетному сроку численность населения МО Лапшихинский сельсовет составит 690 жителей.

Прогноз развития сети сельских поселений МО Лапшихинский сельсовет

Таблица № 5.4.1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед.изм. | Соврем. сост. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Лапшиха | чел. | 421 | 455 | 500 |
| 2 | п.Лапшиха | -//- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Тимонино | -//- | 88 | 88 | 90 |
| 4 | д.Тимонино | -//- | 63 | 67 | 86 |
| 5 | п.Тулат | -//- | 9 | 14 | 14 |
| 6 | д.Усть-Тулат | -//- | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по МО | чел. | 581 | 624 | 690 |

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры сельсовета.

В настоящее время в районе норма обеспеченности жилищным фондом составляет  30,9 м2 общей площади на 1 человека.

На перспективу ставится задача:

- улучшение качества жилищного фонда, возможность строительства по индивидуальным проектам;

- реконструкция и модернизация существующей застройки;

- повышение обеспеченности населения жильем к расчетному сроку до 32м2 общей площади на 1 человека.

Исходя из численности населения сельсовета принятой проектом норме обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде на расчетный срок составит 22,1 тыс.м2 общей площади жилых помещений, на I очередь – 19,3тыс. м2.

В качестве основного типа жилья настоящим проектом предлагаются 1-2 этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками по 12-15 соток.

Расчет объемов нового жилищного строительства в Лапшихинском сельсовете

Таблица № 5.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существу-ющее положение | На расчетный срок |  | В том числе I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I вариант | II вариант |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 581 | 624 | 690 | 624 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 30,9 | 36,5 | 37,4 | 36,5 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 22,8 | 25,8 | 22,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 18,0 | - | - | - |

Размещение нового строительства будет осуществляться в пределах границ населенных пунктов, частично - на землях сельхозназначения МО.  Так, при реализации проектных решений появится  необходимость увеличения территории  населенных пунктов: с.Лапшиха, п.Тимонино, в том числе для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства.

Потребность в территориях для малоэтажного строительства в соответствии с принятыми нормами плотности населения и принятой обеспеченности жильем на 1 человека приведена в таблице №5.5.2.

Для строительства новых жилых домов, предусмотренных для улучшения жилищных условий существующего и проектируемого населения потребуется 22,5 га селитебной территории, из нее под жилую застройку ориентировочно потребуется 11,7 га. Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Потребность в территориях под жилищное строительство

Таблица № 5.4.3

| Населенные пункты | Население, человек |  |  | Норма обеспеченности, м2/чел |  |  |  | Сущ. жилье, м2 | Потребность в жилищном фонде, м2 |  | Новое строительство на новых площадках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | совр. сост | 1 оч. | расч. срок | совр. сост |  | 1 оч. | расч. срок |  | 1 оч. | расч. срок | жилье, м2 | селитьба/под жилье, га | жилье, м2 | селитьба/под жилье, га |
| Лапшихинский сельсовет | 581 | 624 | 690 | 30,9 | 36,5 |  | 37,4 | 17957,0 | 22797,9 | 25819,9 | 4840,9 | 13,9 / 7,3 | 7862,9 | 22,5 / 11,7 |
| с.Лапшиха | 421 | 445 | 500 | 25,1 | 31 |  | 32 | 10553,1 | 13795 | 16000 | 3241,9 | 9,3 / 4,8 | 5446,9 | 15,6 / 8,1 |
| п.Лапшиха | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| п.Тимонино | 88 | 88 | 90 | 16,4 | 31 |  | 32 | 1444,0 | 2728 | 2880 | 1284,0 | 3,7 / 2,0 | 1436,0 | 4,1 / 2,2 |
| д.Тимонино* | 63 | 67 | 86 | 34,0* | 35,0* |  | 35,0* | 5329,9* | 5469,9 | 6134,9 | 140,0 | 0,4 / 0,2 | 805,0 | 2,3 / 1,1 |
| п.Тулат* | 9 | 14 | 14 | 34,0* | 35,0* |  | 35,0* | 630,0* | 805,0 | 805,0 | 175,0 | 0,5 / 0,3 | 175,0 | 0,5 / 0,3 |
| д.Усть-Тулат | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

Примечание: * В общей сумме жилищного фонда д.Тимонино и п.Тулат учтены жилые дома, в которых фактически никто не проживает, поэтому

действительная обеспеченность жителей данных населенных пунктов составляет порядка 34 м2 общей площади квартир на человека.

## 5.5. Организация отдыха.

Несмотря на то, что с точки зрения туристских достопримечательностей территория не может претендовать на высокую оценку, в проектируемом сельсовете  возможна организация летних и зимних видов туризма, т.к. территория достаточно благоприятна в природно-климатическом отношении, имеет надежные транспортные связи.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края. Получили распространение длительный и кратковременный отдых; еженедельный и ежедневный  в выходные дни и в свободное от работы время.

На сегодняшний день организационный отдых МО Лапшихинский  сельсовет задействован только для отдыха местного населения.

Природный и познавательный рекреационный потенциал позволяет организовать отдых для горожан как для внутреннего потока – жителей сельсовета, так и для внешнего потока – жителей близлежащих населенных пунктов, так же  г.Ачинска.

Кратковременный отдых. Для организации ежедневного кратковременного отдыха жителей отводятся различные площадки в пределах границ населенных пунктов. Активный отдых населения осуществляется на игровых спортивных площадках при школе, сельском доме культуры.

Существующие  и проектируемые  бульвары, можно рассматривать как места для прогулок и отдыха для всех категорий населения.

Длительный отдых. Длительный отдых может быть рассчитан на время каникул детей и на время отпусков взрослого населения. Лапшихинский сельсовет располагает рекреационными ресурсами для организации длительного отдыха.

В летнее время возможна организация водных маршрутов, рыбалок.

Генеральным планом предусмотрена организация базы отдыха в селе Лапшиха. В ранее выполненном проекте территориального планирования рекреационную зону  на расчётный срок также  предлагается разместить  восточнее деревни Усть-Тулат.

Часть 6. Транспортная инфраструктура.

## Транспортная инфраструктура сельсовета.

Муниципальное образование Лапшихинский сельсовет, наделенный статусом сельского поселения, размещается на территории Ачинского района Красноярского края.  Административный центр поселения – с. Лапшиха. Общая площадь сельсовета составляет 321,3 кв. км, население - 581 человек.

Муниципальное образование Лапшихинский сельсовет включает в себя 6 населенных пунктов с населением: с. Лапшиха - 421 чел, п. Лапшиха - 0чел, п. Тимонино - 88 чел, д. Тимонино - 63 чел, п. Тулат - 9 чел, д. Усть-Тулат - 0 чел.

### 6.1.1. Внешний транспорт.

Современное состояние.  Ачинский район, расположенный в западной части Красноярского края на р. Чулым, является пригородным районом г. Ачинска и имеет развитую сеть путей сообщения – железнодорожным и автомобильным транспортом район связан с краевым центром и другими районами края и страны.

Лапшихинский сельсовет, граничящий с землями Малиновского и Тарутинского сельсоветов, Большеулуйского и Козульского  районов, имеет выгодное  транспортное положение с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к г. Ачинску - административному центру района, крупному промышленному и транспортному узлу, что способствует развитию транспортных связей сельсовета.

В меридиональном, северо-восточном, направлении сельсовет пересекает железная дорога «Ачинск-Лесосибирск». Железная дорога выходит в северном направлении в Нижнее Приангарье, в южном - на ст. Ачинск и Транссибирскую магистраль. На территории сельсовета расположена станция Тимонино (13 км дороги). От нее отходит железная дорога на Ачинский НПЗ (Еловка - Тимонино).

Автодороги межмуниципального значения обеспечивают выход на дорогу  федерального значения М-53 «Байкал» в г. Ачинске и автодорогу регионального значения «Ачинск - Бирилюссы»,  которые проходят соответственно в 29,0 км и в 23,0 км от центра сельсовета.

Восточнее центра сельсовета в 180 км расположены аэропорты международных и российских авиалиний: «Красноярск-Емельяново» и «Черемшанка» и южнее в 30 км расположен аэропорт местных воздушных линий «Ачинск».

Река Чулым  протекает восточнее границ сельсовета в 11,0 км. Внутренний водный транспорт задействован только в местных перевозках.

Расстояние от краевого центра г. Красноярска до населенных пунктов сельсовета  следующее: с. Лапшиха - 191км, п. Лапшиха - 191км, п. Тимонино – 180км, п. Тулат - 201км,  д. Усть-Тулат - 209км.

Расстояние от центра района г. Ачинска до населенных пунктов сельсовета  следующее: с. Лапшиха - 30км, п. Лапшиха - 30км, п. Тимонино - 12км через Преображенку (по железной дороге - 13 км), п. Тулат - 40 км (по железной дороге -32 км), д. Усть-Тулат - 48км.

От административного  центра района все населенные пункты сельсовета расположены в пределах 1 часовой доступности, от центра сельсовета - в пределах 30 минутной доступности.

Село Лапшиха и д. Тимонино связаны с г. Ачинском автобусным маршрутом.

Проектные предложения. Развитие Лапшихинского сельсовета рассматривается в комплексе с Ачинским районом. В основу стратегии транспортного развития Ачинского района положена Комплексная программа социально-экономического развития Ачинского района на период до 2017г, данные федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ.

Проходящий по району в широтном направлении нефтепровод усиливается ниткой газопровода, которая будет проложена параллельно  существующему нефтепроводу, южнее сельсовета. Село Лапшиха газифицируется.

Автодорога федерального значения М-53 «Байкал» реконструируется с улучшением ее технических параметров.

### 6.1.2. Железнодорожный транспорт.

Современное состояние. По территории сельсовета проходит две железные дороги. В меридиональном, северо-восточном, направлении сельсовет на протяжении 25,0 км пересекает железнодорожная линия «Ачинск-Лесосибирск», выходящая в северном направлении в Нижнее Приангарье, в южном направлении - на Трассибирскую магистраль. Линия  однопутная, не электрифицированная, является для района транзитной. Густота движения грузов составляет порядка 2,5 млн. тонн в год. По железной дороге «Ачинск-Лесосибирск» проходит ежесуточно 7 пар поездов, в том числе пассажирских 2 пары. Допускаемая скорость движения пассажирских поездов и электричек  70 км/час.

Связь с Ачинским НПЗ  осуществляет электрифицированной однопутной железной дорогой «Тимонино – Новая Еловка». По территории сельсовета проходит 5,0 км дороги. Станция Тимонино расположена на границе с Преображенским сельсоветом. Густота движения грузов составляет порядка 5,0 млн. тонн в год. По железной дороге «Еловка - Тимонино» проходит ежесуточно 7 пар  грузовых поездов.

Ближайшими крупными железнодорожными станциями являются, входящие в состав Ачинского железнодорожного узла две внеклассные станции Ачинск-1 и Ачинск-2.

Из общего объема перевозок Ачинского железнодорожного узла 80% составляют транзитные грузы.

Проектные предложения. На перспективу значительного увеличения объема перевозок на железнодорожном транспорте не ожидается. Возможно строительство и реконструкция железнодорожных устройств.

### 6.1.3. Воздушный транспорт.

Современное состояние. Ближайшим аэропортом для населенных пунктов сельсовета является ООО «Аэропорт «Ачинск», утвержденное на неограниченный срок и зарегистрированное, как аэропорт местных воздушных линий (МВЛ),  4 класса с аэродромом класса – В.

Удобное географическое положение аэродрома определило его важную роль в качестве транзитного и перевалочного пункта в центре Сибири, тем более расположенного возле крупного промышленного г. Ачинска.

К основным уставным видам деятельности относится выполнение заказных работ по применению авиации в отраслях экономики, выполнение заказных рейсов по перевозке грузов и пассажиров на внутренних авиационных линиях.

Основными заказчиками услуг являются: Министерство по природным ресурсам, предприятия агропромышленного комплекса, геодезические экспедиции.

Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу с асфальтобетонным покрытием (ИВПП) 2300х42 м, перрон 150х60 м, места стоянок для Ан-2 – 18 шт,  для Як-40 – 3 шт, для вертолетов Ми-8 – 1шт.

Аэропорт имеет весь комплекс необходимых зданий и сооружений, оборудован средствами, обеспечивающими прием и выпуск самолетов в светлое время суток с метеоминимумом 100х150 метров. Метеоусловия в районе аэропорта почти не имеют сезонных аномалий. Общая площадь земельного участка составляет 888,5 тыс. кв. м.

Но аэропорт создает зону запрещения и ограничения застройки в центральной части г. Ачинска и района, что не допустимо.

Проектные предложения. В СТП Ачинского района предлагается вынос Ачинского аэропорта на площадку в  южном направлении от г. Ачинска на территорию Ключинского сельсовета.

### 6.1.4. Внутренний водный транспорт.

Современное состояние. В настоящее время внутренний водный транспорт (река Чулым  протекает в 11км западнее сельсовета) развит слабо и  задействован только в местных перевозках. Для судоходства используется 40 км протяженности реки от пристани АГК до пристани  Новобирилюссы. Средняя продолжительность навигации составляет 176 дней. Ачинский речной порт перевозит песчано-гравийную русловую смесь на расстояние 10 км.

Также, река используется для судоходства индивидуальными маломерными судами.

Проектные предложения. На перспективу изменений в использовании водного транспорта не ожидается.

### 6.1.5. Трубопроводный транспорт.

Современное состояние.  В настоящее время по территории сельсовета не проходит трубопроводный транспорт. Магистральные линии нефтепроводов: «Омск-Иркутск» (диаметром 720 мм) и «Анжеро-Судженск – Красноярск» (диаметром 1020мм), транспортирующие нефть Западно-Сибирского месторождения на Ачинский и восточные нефтеперерабатывающие заводы, проходят южнее границ сельсовета в 2,5км, параллельно автодороге М-53 «Байкал». В Ачинске находится нефтеперекачивающая станция.

Проектные предложения.  Согласно инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Проскоково-Иркутская область» (период реализации – до 2017 года), отраженного в схеме территориального планирования Красноярского края, выполненного ОАО «Газпром промгаз», по территории Ачинского района намечено прохождение сети газопроводов. Строительство  газораспределительной станции намечено в г. Ачинске.

По предварительной схеме южнее территории сельсовета пройдет магистральный газопровод и будет газифицировано с. Лапшиха.

Населенные пункты, не охваченные газоснабжением сетевым природным газом, могут быть газифицированы с использованием сжатого или сжиженного природного газа, доставляемого автомобильным транспортом.

### 6.1.6. Автомобильный транспорт.

Современное состояние. Населенные пункты  сельсовета связаны с административным  центром района г. Ачинском, автобусным сообщением.

По территории сельсовета проходит  1 пригородный маршрут «Ачинск-Лапшиха», обслуживаемый автобусами Ачинского ПАТП.

На маршруте «Ачинск-Лапшиха» имеются промежуточные остановки в с. Преображенка и д. Тимонино. По этому маршруту совершается 3 оборотных рейса: утром (2, 4, 6, 7 дни недели),  в середине дня (6, 7 дни недели) и вечером (2, 4 дни недели). Протяженность дорог с автобусным сообщением составляет 13,0 км.

Проектные предложения. Проектом предлагается охватить автобусным сообщением все населенные пункты Лапшихинского сельсовета, после того, как к ним будут реконструированы и построены автомобильные дороги с твердым покрытием.

Протяженность улично-дорожной сети с автобусным сообщением увеличится к расчетному сроку  с 13,,0 км до 29,0 км, в том числе:

- продление автобусного маршрута до п. Тимонино – 6,5 км;

- продление маршрута до п. Тулат – 9,5 км;

### 6.1.7.Транспортные инженерные сооружения.

К транспортным инженерным сооружениям относятся переходы и переезды  через водотоки, и другие сооружения, а также устройства для хранения и обслуживания транспортных средств - гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Мостовые  сооружения.

Современное состояние. Мосты на железных дорогах находятся в ведении РЖД. Мосты на межмуниципальных автомобильных дорогах сельсовета отсутствуют. Переезд через водотоки осуществляется по трубам и дамбам прудов. Мост на дороге к д. Усть-Тулат через р. Большой Улуй разрушен и не проезжаем, как и сама дорога.

Проектные предложения. Проектом рекомендуется содержать переезды через водотоки и другие препятствия в удовлетворительном состоянии и осуществлять при необходимости периодический ремонт этих сооружений. К расчетному сроку при условии размещения в д. Усть-Тулат базы отдыха проектом рекомендуется построить капитальный мост через р. Большой Улуй.

### 6.1.8. Автомобильные дороги.

Современное состояние. Протяженность автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты сельсовета,  составляет 19,5 км, все они с твердым покрытием.

Плотность межселенных дорог с твердым покрытием составляет 60,7 км (по району– 110,9 км) на 1000 кв. км территории и 31,2 км (по району - 18,2 км) на 1000 жителей.

Характеристика автомобильных дорог, проходящих

по территории Лапшихинского сельсовета.

Таблица № 6.1.8.1

| № | Наименование | Длина, км | Покрытие |  |  | Интен-ть, авт/сутки | Катего рия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | щеб грав | грунт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Автомобильные дороги межмуниципального значения, обслуживаемые КГБУ «КрУДор» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ачинск-Бирилюссы»-с.Лапшиха | 9,0 | 9,0 |  |  | 510 | IV |  |
| 2 | Подъезд к д. Тимонино | 4,0 | 4,0 |  |  | 78 | IV |  |
|  | Итого категорированных дорог | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |
|  | Не категорированные автомобильные дороги, относящиеся по своим параметрам к дорогам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подъезд к п. Тимонино | 6,5 | - | 6,5 | - |  |  |  |
|  | Итого по местным дорогам | 6,5 | - | 6,5 | - |  |  |  |
|  | Всего по сельсовету | 19,5 | 13,0 | 6,5 | - |  |  |  |

На территории населенных пунктов сельсовета находится 12,99 км улично-дорожной сети, в том числе с капитальным покрытием – 8,2 км (63,1%). Следовательно, всего по территории сельсовета, вместе с населенными пунктами, проходит 32,49 км улиц и дорог, из них с капитальным  покрытием – 21,2 км (66,3%).

Основные проблемы дорожного комплекса территории района и сельсовета заключаются в том, что в связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли Красноярского края, транспортно-эксплуатационное состояние дорог не отвечает требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования, и требует реконструкции.

Проектные предложения. Основные задачи, стоящие перед районом и сельсоветом в области развития автомобильных дорог – это реконструкция дорог с приведением технического состояния в соответствие с интенсивность движения,  обустройство и ремонт дорог для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития Ачинского района», проектом предложено следующее развитие автодорожной сети:

- реконструкция дорог с повышением категории и качества покрытия;

- ремонт покрытия дорог;

- грейдерование дорог, нарезка кюветов, отсыпка щебнем.

К расчетному сроку протяженность дорожной сети увеличится до 37,0 км, в том числе на I очередь – до 29,0 км. Протяженность дорог с капитальным покрытием увеличится до 19,5 км.

Проектом предлагается построить и реконструировать к расчетному сроку 24,0 км автодорог, в том числе на I очередь – 16,0 км.

I очередь – 16,0 км:

- реконструировать с отсыпкой,  грейдерованием и сфальтированием 6,5 км дороги до поселка Тимонино, под IV техническую категорию, с передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор», как дороги межмуниципального значения. По дороге осуществляется перевозка школьников в с. Преображенское;

- построить 9,5 км автомобильной дороги «с. Лапшиха – п. Тулат», под V техническую категорию, с устройством гравийного покрытия с передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор», как дороги межмуниципального значения.

Расчетный срок – 8,0 км:

- построить подъезд к д. Усть –Тулат протяженностью 8,0 км от дороги «Лапшиха – Тулат», V технической категории, с устройством гравийного покрытия с переводом дороги в межмуниципальное значение и передачей на обслуживание КГБУ «КрУДор». Реконструкция дороги предусматривается при размещении на территории деревни базы отдыха;

Более подробные данные по дорогам  смотреть на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».

### 6.1.9. Развитие транспортной инфраструктуры сельсовета.

Таблица № 6.1.9.1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность железных дорог | км | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Протяженность газопроводов | км | - | - | 9,0 |
| 3 | Протяженность автодорог, в т. ч. | км | 19,5 | 29,0 | 37,0 |
|  | - асфальтобетон | км | 13,0 | 19,5 | 19,5 |
|  | - гравий-щебень | км | 6,5 | 9,5 | 17,5 |
| 4 | Реконструкция автодорог | км | - | 6,5 | 6,5 |
| 5 | Строительство автодорог | км | - | 9,5 | 17,5 |
| 6 | Протяженность дорог с общественным пассажирским транспортом, в т. ч. | км | 38,0 | 54,0 | 54,0 |
|  | - железная дорога | км | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | - автодороги с автобусным сообщением | км | 13,0 | 29,0 | 29,0 |
| 7 | Плотность дорожной сети с твердым покрытием | км / 1000 кв. км. тер-ии | 60,7 | 90,2 | 115,1 |
| 8 | -//-//- | км/1тыс.чел | 33,6 | 46,5 | 59,3/53,6 |
| 9 | Плотность дорог с общественным пассажирским транспортом, в т. ч. | км / 1000 кв. км. тер-ии | 118,3 | 168,1 | 168,1 |
|  | - железных дорог | -//-//- | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  | - автодорог | -//-//- | 40,5 | 90,2 | 90,2 |
| 10 | Количество дамб с автомобильным проездом | -//-//- | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Количество капитальных автомобильных мостов | -//-//- | - | - | 1 |
| 12 | Уровень автомобилизации индивидуальными легковыми автомобилями | маш /1тыс. жителей | 163 по району | 250 | 350 |
| 13 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | нет данных | 115 | 215/242 |
| 14 | Количество АЗС | -//-//- | - | - | 1 |
| 15 | Количество постов СТО | постов | - | - | 1 |
| 16 | Территория | кв. км | 321,3 | 321,3 | 321,3 |
| 19 | Население | чел | 581 | 624 | 624 / 690 |

### Транспортная инфраструктура населенных пунктов.

Современное состояние. Муниципальное образование Лапшихинский сельсовет включает в себя 6 населенных пунктов.

В центральной части Лапшихинского сельсовета размещается самое крупное село Лапшиха – административный центр сельсовета, с населением 421 человек и площадью 1,422 кв.км. Площадь села указана вместе с примыкающим к нему п. Лапшиха, который представляет собой 1 улицу бывшего железнодорожного посёлка, расположенного вдоль железной дороги. В поселке в настоящее время никто не проживает.

Поселок Тимонино с населением 88 человек и площадью 0,149 кв.км – второй по величине населенный пункт сельсовета - железнодорожная станция линии «Ачинск – Лесосибирск». Поселок расположен юго-западнее в 11 км по прямой линии и железной дороге и 18 км по автомобильной дороге от с. Лапшиха. Вокзала на станции нет, в его бывшем здании расположены служебные помещения железной дороги.

Деревня Тимонино с населением 63 человека и площадью 1,23 кв. км – второй по площади населенный пункт сельсовета, расположен по прямой линии в 6 км, по автодороге в 13км южнее с Лапшиха.

Поселок Тулат с населением 9 человек и площадью 0,237 кв. км расположен северо-восточнее в 10км (по железной дороге - 6км) от с. Лапшиха. Тулат - бывший станционный поселок железной дороги, в настоящее время станция упразднена.

Деревня Усть-Тулат, площадью 0,373 кв. км, расположена северо-восточнее по прямой линии в 14км, по автодороге – в 18км от с. Лапшиха. В настоящее время в деревне никто не проживает, так как долгое время не было условий для жизни человека (отсутствовала электроэнергия и дорога круглогодичного использования).

Населенные пункты: с. Лапшиха, п. Тимонино и п. Тулат расположены на железной дороге. В данных населенных пунктах расположены пассажирские платформы.

Посёлок Тулат и деревня Усть-Тулат (никто не проживает) не имеют надежной связи с центром сельсовета и районным центром.

Проектные предложения. В основу проектного решения генеральных планов развития данных населенных пунктов заложено максимально возможное сохранение существующей структуры улиц и новое строительство улично-дорожной сети на территориях перспективного размещения жилья с выделением их по категориям сельских улиц и дорог в соответствии со СНиП  2.07.01-89*:

- поселковая дорога - связь сельского населенного пункта с внешними   автомобильными дорогами общей сети;

- главная улица - связь  жилых и промышленных территорий с общественным центром,  выход на внешние автомобильные дороги;

- основная улица в жилой застройке - связь внутри территорий и с главной улицей;

- второстепенная улица в жилой застройке - связь между основными улицами;

-  проезд – связь жилых домов, размещаемых внутри кварталов с улицей.

Костяк улично-дорожной сети составляют:  поселковые дороги, главные и основные улицы.

Распределение дорог по значениям и поперечные профили показаны на схемах «Транспортной инфраструктуры»  сельсовета и населенных пунктов.

### 6.2.1.Автомобильный транспорт.

Современное состояние. Уровень автомобилизации по населенным пунктам  района составляет 200 транспортных единиц  на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей индивидуальных владельцев - 163 единицы на 1000 жителей.

Данные о количестве транспорта в населенных пунктах сельсовета отсутствуют.

Исходя из существующего уровня автомобилизации по району, в населенных пунктах сельсовета ориентировочно может находиться до 100 легковых автомобилей индивидуальных владельцев.

Проектные предложения. Проектом заложено увеличение населения сельсовета к расчетному сроку до 624 - 690 человек, в том числе на I очередь до 624 человек.

На расчетный срок уровень автомобилизации по населенным пунктам сельсовета принимается 350 легковых автомобилей  индивидуальных владельцев на 1000 жителей по СП 42.13330.2011, в том числе на 1 очередь - 250 автомобилей.

Следовательно, в населенных пунктах сельсовета ориентировочно будет находиться:

- на I очередь до 155 легковых автомобилей индивидуальных владельцев, в том числе по населенным пунктам

с. Лапшиха - 112

п. Тимонино - 22

д. Тимонино - 17

п. Тулат - 4

- на расчетный срок до – 215 / 242 легковых автомобилей индивидуальных владельцев, в том числе по населенным пунктам:

с. Лапшиха – 156 / 175

п. Тимонино – 30 / 32

д. Тимонино – 24 / 30

п. Тулат – 5

### 6.2.2. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки для длительного хранения. Населенные пункты сельсовета застроены индивидуальными домами с приусадебными участками. Население, проживающее в частном секторе, индивидуальный транспорт хранит в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки для кратковременного хранения. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей  принимается  на расчетный срок для общего парка автомобилей по населенным пунктам в 242 единиц. Открытые стоянки в соответствии СП 42.13330.2011  рассматриваются для 170 индивидуальных легковых автомобилей (70% парка), в том числе стоянки для 5% машин предлагаются в районах общественно-деловой застройки – 9 машин (0,023 га), в том числе:

- на I очередь

с. Лапшиха – 4 (100м2)

п. Тимонино – 1 (25 м2)

д. Тимонино – 1 (25 м2)

п. Тулат – 1 (25 м2)

- на расчетный срок

с. Лапшиха – 5 / 6 (125 / 130 м2)

п. Тимонино – 1 / 1 (25 м2)

д. Тимонино – 1 / 1 (25 м2)

п. Тулат – 1 (25 м2)

Мостовые  сооружения.

Современное состояние. Внутри и на подъездах к населенным пунктам переезды через водотоки осуществляется по трубам  и дамбам прудов, многие из которых требуют ремонта:

- в с. Лапшиха существует  проездпо трубе через р. Лапшиха в северную промзону;

- восточный выезд из с. Лапшиха (на Тулат и Усть-Тулат) осуществляется по дамбе пруда;

-выезд из с. Лапшиха по проселочной дороге в д. Александровка Большеулуйского района осуществляется через дамбу пруда;

- на подъезде к п. Тимонино существует 2 моста через водотоки, они находятся в удовлетворительном состоянии и расположены на территории Преображенского сельсовета.

Проектные предложения. До расчетного срока проектом рекомендуется:

- осуществлять ремонт дамбы пруда у села Лапшиха для обеспечения проезда по ней;

- осуществлять ремонт проезда через р. Лапшиха в северную промзону с. Лапшиха, так как проектом заложено развитие данной промзоны;

- строительство моста  через р. Большой Улуй на дороге  к д. Усть-Тулат, проектом рекомендуется разместить на территории деревни базу отдыха и реконструировать дорогу «Лапшиха – Усть-Тулат» (бывший мост находится в неудовлетворительном состоянии).

Автозаправочные станции.

Современное состояние. На территории сельсовета в настоящее время нет автозаправочных станций.  Ближайшие АЗС расположены на дороге «Ачинск – Бирилюссы» в  21 км от с. Лапшиха.

Пректные предложения. Проектом предлагается разместить АЗС на подъезде к с. Лапшиха. Заправка перспективного количества автомобилей сельсовета  обеспечится проектируемой АЗС.

Станции технического обслуживания автомобилей.

Современное состояние. СТО на территории сельсовета нет.

Пректные предложения. Проектом рекомендуется разместить СТО для мелкого ремонта на 1пост в с. Лапшиха. Для более крупного ремонта возможно использование СТО г. Ачинска.

### 6.2.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Общая протяженность дорог по всем населенным пунктам сельсовета  составляет 12,99 км, в том числе капитальных – 8,2 км (63,1%). Состояние дорог в основном не удовлетворительное, требуется ремонт.

К расчетному сроку протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов составит 22,1км, в том числе с капитальным покрытием – 21,2 км.

Проектом предлагается построить 9,11 км дорог, из них на I очередь – 9,5 км. К реконструкции предлагается (асфальтирование дорог) на расчетный срок – 4,1 км, в том числе на I очередь – 1,94 км.

В д.  Усть-Тулат предусматривается на расчетный срок реконструкция 0,9 км дороги под  гравийное покрытие.

Село Лапшиха.

Современное состояние. Протяженность улично-дорожной сети с. Лапшиха составляет 5,72 км, в том числе  с асфальтобетонным покрытием – 4,2км (73,4%).

Состояние улично-дорожной сети, заасфальтированной в начале 80-х годов, в основном неудовлетворительное. Протяженность главной улицы составляет 2,8 км, по ней проходит автобусное сообщение. Плотность улично-дорожной сети составляет 4,0 км/км2 территории поселка, в том числе магистральной 1,96 км/км2.

Поезд к существующему кладбищу в с. Лапшиха затруднен (фактически не возможен). Территориальный резерв кладбища в с. Лапшиха исчерпан.  В связи с этим, проектом предлагается новая площадка под кладбище ориентировочно в районе автодорожного въезда в село со стороны г. Ачинска.

Проектные предложения. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 12,03 км, в том числе главная улица – 2,8 км.

Улично-дорожная сеть на расчетный срок предусматривается с капитальным покрытием, -12,03 км, в том числе на I очередь предлагается заасфальтировать 7,0 км.

Плотность улично-дорожной сети составит на расчетный срок 7,1 км/км2 территории села, в том числе  магистральной – 1,65 км/км2 территории, что соответствует нормативным показателям.

Поселок Тимонино.

Современное состояние. Протяженность улично-дорожной сети п. Тимонино составляет 0,92 км, в основном там одна улица. Протяженность главной улицы составляет 0,7 км.

Состояние улично-дорожной сети в основном неудовлетворительное.

Плотность улично-дорожной сети составляет 6,1 км/км2 территории поселка, в том числе магистральной 4,7 км/км2., что превышает нормативные показатели.

Проектные предложения. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 1,92 км, в том числе главная улица – 0,7 км.

Улично-дорожная сеть на расчетный срок предусматривается с капитальным покрытием 1,92 км, в том числе на I очередь – 0,7 км.

Плотность улично-дорожной сети составит на расчетный срок 7,3  км/км2 территории села, в том числе  магистральной – 2,7 км/км2 территории.

Деревня Тимонино.

Современное состояние. Протяженность улично-дорожной сети д. Тимонино составляет 5,23 км, в том числе  с асфальтобетонным покрытием – 3,2км (61,2%).

Состояние улично-дорожной сети в основном неудовлетворительное. Протяженность главной улицы составляет 3,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет 4,2 км/км2 территории поселка, в том числе магистральной 2,6 км/км2.

Проектные предложения. Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  составит 6,13 км, в том числе главная улица – 3,2 км.

Улично-дорожная сеть на расчетный срок предусматривается с капитальным покрытием 6,1 км, в том числе на I очередь – 3,2 км.

Плотность улично-дорожной сети составит на расчетный срок 5,0  км/км2 территории села, в том числе  магистральной – 2,6 км/км2 территории.

Поселок Тулат.

Современное состояние. Территория поселка разделена железной дорогой «Ачинск – Лесосибирск» на две части. В настоящее время ликвидирован переезд через железную дорогу и сообщение между частями поселка только пешеходное. Из северной части поселка выходит проселочная автодорога на г. Ачинск, которая проходит вдоль железной дороги.

Протяженность улично-дорожной сети п. Тулат составляет 1,12 км, все дороги грунтовые.

Протяженность главной улицы составляет 0,52 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет 4,7 км/км2 территории поселка, в том числе магистральной 2,2 км/км2.

Проектные предложения. Протяженность и плотность улично-дорожной сети на расчетный срок  остается без изменения.

Улично-дорожная сеть на расчетный срок предусматривается с капитальным покрытием 1,12 км, в том числе на I очередь – 0,52 км.

Подъезд к поселку предлагается по автодороге с южной стороны, которая одновременно обеспечит и к д. Усть –Тулат, при размещении там базы отдыха.

#### Деревня Усть-Тулат.

Современное состояние. В настоящее время в деревне никто не проживает. Дорога к деревне и переезды через водотоки разрушены.

Проектные предложения. На расчетный срок проектом предлагается организовать на территории деревни базу отдыха.

Протяженность улично-дорожной сети деревни на расчетный срок может составить 0,9 км – одна улица (в границах деревни). Подъезд к деревне предлагается в гравийном исполнении по нормам дороги V категории.

## Часть 7.Мероприятия по охране окружающей среды.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среду» разработан в соответствии с действующими санитарными, экологическими и строительными нормами и правилами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон  N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 31 декабря 2005 года);

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное)

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» (справочное)

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- 7.1. Краткие сведения о проектируемой территории

- 7.1.1. Характеристика проектируемой территории

Территория  Лапшихинского сельсовета расположена в северо-восточной  части Ачинского района. В состав Лапшихинского сельсовета входят населенные пункты: с. Лапшиха, п. Лапшиха, п. Тимонино, д. Тимонино, п. Тулат, д. Усть-Тулат.

Рассматриваемая территория расположена  в Чулымо-Енисейском регионе (озерно-аллювиальные слабо расчлененные равнины и аллювиально сильно расчлененные равнины). В геолого-структурном отношении территория располагается на юго-восточной окраине Западно-Сибирской плиты, в пределах Чулымской плиты.

С северной стороны территория Лапшихинского сельского совета граничит с Большеулуйским районом, на юге – с землями Тарутинского сельсовета, на юго-западе с землями Преображенского сельсовета, с восточной стороны – с Козульским районом.

Территория по природно-климатическим условиям относится к лесостепной зоне, которая в Красноярском крае представлена отдельными островными участками. Рассматриваемый сельсовет входит в Ачинский округ зоны островных лесостепей. Большая часть земель преобразована в ходе сельскохозяйственной деятельности.

Территория по природно-климатическим условиям благоприятна для проживания постоянного населения.

Смешанные леса благоприятствуют развитию лесоперерабатывающей промышленности, свободные пахотные земли – развитию фермерского хозяйства.

Природно-климатические условия (климат, почвы, наличие пастбищ, водных ресурсов) благоприятны для ведения всех направлений сельского хозяйства: растениеводства, животноводства и пр.

Вегетационный период в среднемноголетнем режиме длится 110 дней. Сумма активных температур за период с температурой выше +10ºС меняется в отдельные годы, в среднем составляет около 2100º. Безморозный период длится в среднем 108 дней, максимум – 125 дней. Количество осадков, выпадающих за вегетационный период достаточно для произрастания сельскохозяйственных культур, выращиваемых в районе.

Общая площадь земель лесного фонда Ачинского района составляет 48,6 % территории Ачинского лесничества и на территории Лапшихинского сельсовета в административно-хозяйственном отношении представлена участковыми лесничествами: Тарутинское и Тарутинское сельское.

Согласно лесохозяйственному регламенту на территории сельсовета имеются леса, расположенные в водоохранных зонах; запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов; эксплуатационные леса; защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; эксплуатационные леса.

  - 7.1.2. Характеристика существующего состояния окружающей среды

Территория  Лапшихинского сельсовета расположена в северо-восточной части Ачинского района

В сельсовете нет крупных  промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Имеется только крестьянское фермерское хозяйство, занимающееся производством молока, мяса и выращиванием зерновых и кормовых культур. Предприятие ООО «СибАгро» занимается переработкой молока и производством сыра.

В меридиональном, северо-восточном, направлении сельсовет пересекает железная дорога «Ачинск-Лесосибирск». Железная дорога выходит в северном направлении в Нижнее Приангарье, в южном - на ст. Ачинск и Транссибирскую магистраль. На территории сельсовета расположена станция Тимонино (13 км дороги). От нее отходит железная дорога на Ачинский НПЗ (Еловка - Тимонино).

Автодороги межмуниципального значения обеспечивают выход на дорогу  федерального значения М-53 «Байкал» в г. Ачинске и автодорогу регионального значения «Ачинск - Бирилюссы»,  которые проходят соответственно в 29,0 км и в 23,0 км от центра сельсовета.  Источником загрязнения атмосферы в населенных пунктах являются, главным образом, автомобильный транспорт.

Отсутствие крупных загрязнителей атмосферного воздуха, воды и почв обуславливает благоприятные экологические условия на территории сельсовета. Почвы требуют применения агротехнических мероприятий, направленных на улучшение плодородия земель, предотвращения процессов эрозии почв.

Главными задачами в целях повышения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности на территории сельсовета являются: обеспечение населения качественной питьевой водой, устранение несанкционированных свалок, скотомогильников, сбросов неочищенных сточных вод в водоемы; защита и воспроизводство лесов и почв.

- 7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

- 7.2.1. Воздействие объекта на территорию

Законом Красноярского края №13-3134 от 25.02.2005года «об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ачинский района и находящихся в его границах иных муниципальных образований» установлены границы  в соответствии с картографическими описаниями (планами) границ и наделен статусом Муниципальное образование Лапшихинский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Лапшиха (административный центр), поселок Лапшиха, поселок Тимонино, деревня Тимонино, поселок Тулат, деревня Усть-Тулат.

Территория Лапшихинского сельского совета в проектируемых границах останется прежней. Площадь территории составляет 20193,0 га. Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования. Земли населенных пунктов увеличиваются до 379,7 га за счет земель сельскохозяйственного назначения (36,5 га); земель лесного фонда (2,1 га).

В перспективе на территории сельсовета настоящим генеральным планом предлагается создать овощеводческое предприятие, а на расчетный срок при максимальном уровне развития птицеводческое предприятие.

Большое противоэрозионное значение имеет повышение плодородия земель, внесение в почву минеральных и органических удобрений.

Участки полей с сильно нарушенным почвенным слоем целесообразно использовать для регламентированной пастьбы скота или сенокошения, а также под многолетние насаждения.

7.2.2. Мероприятия по охране земель и почв

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений, добыче полезных ископаемых;

- проведение мероприятий по улучшению плодородия пахотных земель, проведение противоэрозионных мероприятий;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

- рациональное использование сельскохозяйственных земель, создание реестра наиболее ценных пахотных земель;

- сохранение существующих лесов, выполняющих почвозащитные функции.

- 7.3. Мероприятия по охране  воздушного бассейна

- 7.3.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Экономической базой развития сельского совета является развитие сельского хозяйства. Функционируют крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), которые занимаются производством молока, мяса, выращиванием зерновых и кормовых культур.

Существующее состояние атмосферы характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ. ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах Лапшихинского сельсовета в виду отсутствия в них крупных загрязнителей воздуха. В соответствие с временными рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009-2013 гг.» значения фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются по поселкам-аналогам с населением до 10 тыс. чел.

- Таблица №7.3.1

| Наименование ингредиентов | ПДК среднесуточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доли ПДК | мг/м3 |
| Взвешенные вещества | - | - |  | 0,14 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,022 | 0,011 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 0,36 | 1,8 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,028 | 0,056 |

Состояние  атмосферного воздуха в населенных пунктах в целом в пределах нормативного.

- 7.3.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- Запрещение строительства предприятий I, II  класса опасности.

- Реконструкция дорог с приведением технического состояния в соответствие с интенсивностью движения,  обустройство и ремонт дорог для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

- Соблюдение санитарных разрывов от  автодорог

- Соблюдение санитарных разрывов от железнодорожной магистрали

- 7.3.3. Мероприятия по защите от шума и ЭМИ

Существенным источником шума на селитебных территориях является автомобильный транспорт.

Лапшихинский сельсовет имеет выгодное  транспортное положение с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к г. Ачинску - административному центру района, крупному промышленному и транспортному узлу, что способствует развитию транспортных связей сельсовета.

В меридиональном, северо-восточном, направлении сельсовет пересекает железная дорога «Ачинск-Лесосибирск». Железная дорога выходит в северном направлении в Нижнее Приангарье, в южном - на ст. Ачинск и Транссибирскую магистраль. На территории сельсовета расположена станция Тимонино (13 км дороги). От нее отходит железная дорога на Ачинский НПЗ (Еловка - Тимонино).

От железной дороги и автодорог санитарный разрыв устанавливается по расчетам шума и рассеивания загрязняющих веществ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В настоящем проекте принято рекомендуемое расстояние по СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест» от  железной дороги – 100 м до жилой застройки.

Ближайшим аэропортом для населенных пунктов является ООО «Аэропорт «Ачинск». СТП Ачинского района предлагается вынос Ачинского аэропорта на площадку в  южном направлении от г. Ачинска. На перспективу расположение аэропорта будет на востоке Ключинского сельсовета.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- соблюдение санитарных разрывов от источников шума (автомобильных и железных дорог) до жилых территорий

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- снижение транспортного шума путем запрещения нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

Изменения в транспортной структуре  Лапшихинского сельсовета представлены в соответствующем разделе.

Защита от ЭМИ:

На территории села имеются воздушные линии электропередач напряжением 35, 220 кВ. Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) вдоль линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении для линий 35 кВ – на расстоянии 15 м,  для линий 220 кВ- на расстоянии 25 м.

- 7.3.4. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения

Центральные и южные районы края по уровню природной радоновой опасности относятся к «опасным площадям». Радоновая опасность расположенных здесь зданий и помещений может быть обусловлена:

1) повышенным, сравнительно с кларком, содержанием урана в породах, слагающих грунты в основаниях зданий;

2) наличием разломов земной коры и связанных с ними зон трещиноватости, характеризующихся высокой проницаемостью для радиоактивных эманаций, поступающих из недр земли;

3) повышенным содержанием естественных радионуклидов, в том числе, радона в подземных водах.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Проведение радиологических исследований на площадках, предназначенных для перспективного строительства.

- Осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

- 7.3.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Информацию о наивысших уровнях воды 1%-ой обеспеченности по рекам Ачинского муниципального  района Красноярского края Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предоставить не может, так как стационарные гидрологические наблюдения на них не проводились (письмо № ГМЦ-2083 от 26.11.2010 г., приложение 9).

Паводковыми водами за последние десятилетия по информации местных жителей жилая застройка поселков и деревень не затапливается.

- 7.4.1. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны, а в их пределах – прибрежные защитные полосы.

Водоохранная зона  р. Большой Улуй по Водному кодексу Российской Федерации составляет 200 м.

Водоохранная зона рек Тимонинская, Белая, Тулат, Тулатка, Лапшиха, Чувашка по Водному кодексу Российской Федерации составляет 100 м. Прочие реки и ручьи в сельсовете – 50 м.

В водоохранных зонах рек на территории рассматриваемого сельсовета объекты, запрещенные к размещению в водоохранных зонах и представляющие опасность загрязнения или засорения рек, отсутствуют.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос необходимо закрепить на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Источники загрязнения поверхностных вод являются:

- коммунальное хозяйство;

- поверхностные стоки с сельскохозяйственных полей и пастбищ.

- 7.4.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

  - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

  - Строгое соблюдение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при размещении новых объектов и эксплуатации существующих.

- Строительство новых общественных и жилых объектов с полным инженерным обеспечением.

- 7.5. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами

Одной из важнейших проблем  является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов.

Население вывозит ТБО  на несанкционированные площадки вблизи населенных пунктов, чем загрязняют территорию. Основные нарушения, регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния фильтрата на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров, несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), сжигание отходов.

В данное время единственный в Ачинском районе санкционированный объект захоронения ТБО – полигон твердых бытовых отходов находится в Тарутинском сельсовете. Вывоз отходов на ПТБО осуществляется из города Ачинска.

Для улучшения экологической ситуации в населенных пунктах Лапшихинского сельсовета предусмотрено организовать систему удаления твердых бытовых отходов на договорной основе.

При разработке Схемы территориального планирования было предложено строительство нового полигона ТБО в Тарутинском сельсовете для  нужд всего Ачинского района. При этом нужно разработать проект нового полигона твердых бытовых отходов, после чего осуществить его строительство.

На период проектирования и строительства полигона ТБО рекомендуется обустройство площадки временного хранения ТБО – отсыпка подъездного пути до площадки временного хранения ТБО, оформление необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки временного хранения ТБО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора. Регулярный вывоз с площадки временного хранения отходов осуществляется спецтранспортом на санкционированный объект размещения ТБО по договору.

После ввода в эксплуатацию проектируемого полигона ТБО, который предполагается разместить в Тарутинском  сельсовете, вывоз будет осуществляется на этот полигон. Вывоз мусора осуществлять ежедневно по договору.

В схеме территориального планирования Красноярского края рекомендуется рассмотреть возможность организации объекта захоронения ТБО для межмуниципальных нужд Ачинской группы районов. Выбор площадки для такого полигона выходит за рамки данного проекта.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

В соответствии с Федеральным Законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения, организация утилизации и переработки отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Для совершенствования системы сбора ТБО от населения и организаций требуется:

- размещение контейнерных площадок,

- заключение договоров на сбор и вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- Таблица 7.5.1. Необходимое количество контейнеров

| Населенные пункты | Численность населения на расчетный срок (max) | Количество отходов на расчетный срок (max), т/сут | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Лапшихинский сельсовет |  |  |  |
| С. Лапшиха | 500 | 0,411 | 1 |
| П. Лапшиха | 0 | 0 | 0 |
| П. Тимонино | 90 | 0,073 | 1 |
| Д. Тимонино | 86 | 0,070 | 1 |
| П. Тулат | 14 | 0,011 | 1 |
| Д. Усть-Тулат | 0 | 0 | 0 |

На территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования.

Расчет количества твердых бытовых отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* принята норма 300 кг на 1 человека в год с учетом общественных зданий.

Общее количество твердых бытовых отходов по Лапшихинскому сельсовету составит:

- на I очередь		300 кг × 624 чел. = 0,187 тыс. тонн в год

- на расчетный срок  300 кг × 690 тыс.чел. = 0,207 тыс. тонн в год

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке в Лапшихинском сельсовете,  на перспективу составит 214200 м2. Смет с твердых покрытий при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий в год составит:

- на расчетный срок 	5 кг  214200 м2 = 1071 т /год

- Таблица 7.5.2 . Необходимое количество машин

|  | Нормативное | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 13 |

Отходы первого класса опасности для окружающей среды (ртуть-содержащие отходы): Из-за малых объемов такого вида отходов устройство полигона для их захоронения для сельсовета нецелесообразно по экономическим и экологическим соображениям. Необходимо определить безопасное место временного хранения таких отходов и осуществлять их передачу на демеркуризацию по договорам в ООО «Экоресурс» г.Красноярск. В административном центре сельсовета рекомендуется организовать пункт приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию. Среди населения необходимо вести разъяснительную работу об опасности таких отходов и способе их утилизации.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию.

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами.

- 7.6. Мероприятия по охране растительности

Ачинское лесничество в сельсовете представлено участковыми лесничествами: Тарутинское сельское и Тарутинское.

Около половины лесов в сельсовете относится к группе эксплуатационных лесов.

Среди защитных лесов согласно лесохозяйственному регламенту на территории сельсовета имеются: леса, расположенные в водоохранных зонах;  запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов; защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Таблица № 7.6.1. Ограничения по видам использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины: не допускается использование русел и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки; требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза древесины с лесосеки; запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших. |
| Заготовка живицы | Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждения, поврежденные и ослабленные вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; постоянные лесосеменные участки, лесосеменные плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенные куртины и полосы; |
|  | лесные насаждения в лесах, где не допускается проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины. Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается: использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; рубка деревьев для заготовки бересты; сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается: осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 № 162; рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников; вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы; вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. |
| Ведение охотничьего хозяйства | Запрещается: в зеленых зонах; на особо защитных участках; в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается: пчеловодство в зеленых зонах; ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и лесопарках. Не допускается выпас сельскохозяйственных животных на участках: занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых орехоплодных плантаций; с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | Запрещается: захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Запрещается: использование защитных лесов и особо защитных участков лесов. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Запрещается: использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов; применять способы и технологии, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Красноярского края, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью бульдозеров; захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам; затопление и длительное подтопление лесных насаждений. Запрещается в зеленой зоне. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений. |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. Не допускается: размещение объектов в защитных лесах и на особо защитных участках; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка. |

- 7.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв:

Главными задачами в целях повышения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и повышение уровня экологической безопасности на территории сельсовета являются: обеспечение населения качественной питьевой водой, устранение несанкционированных свалок, скотомогильников, сбросов неочищенных сточных вод в водоемы; защита и воспроизводство лесов и почв.

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений, добыче полезных ископаемых;

- проведение мероприятий по улучшению плодородия пахотных земель, проведение противоэрозионных мероприятий;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

- рациональное использование сельскохозяйственных земель, создание реестра наиболее ценных пахотных земель;

- сохранение существующих лесов, выполняющих почвозащитные функции.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Запрещение строительства предприятий I, II  класса опасности.

- Реконструкция дорог с приведением технического состояния в соответствие с интенсивностью движения,  обустройство и ремонт дорог для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

- Соблюдение санитарных разрывов от  автодорог

- Соблюдение санитарных разрывов от железнодорожной магистрали

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- соблюдение санитарных разрывов от источников шума (автомобильных и железных дорог) до жилых территорий

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- снижение транспортного шума путем запрещения нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги

- Мероприятия по охране водных ресурсов:

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

- Строгое соблюдение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при размещении новых объектов и эксплуатации существующих.

- Строительство новых общественных и жилых объектов с полным инженерным обеспечением.

- Мероприятия по удалению ТБО:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию.

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами.

Часть 8.  Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерное благоустройство с. Лапшиха, п. Тимонино, д. Тимонино,     п. Тулат разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке разработан в следующем составе:

- Водоотвод;

- Благоустройство водоемов. Устройство пляжей.

- 8.1 Водоотвод.

В настоящее время водоотведение с территории проектируемых населенных пунктов не зарегулировано, водоотводные сооружения (кюветы, лотки) отсутствуют. Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается смешанная система водоотвода. На чертеже показаны водоотводные сооружения только по основным магистралям и переломным точкам для отражения принципиальной схемы водосбора. Схема предусматривает самотечное поступление поверхностного стока с внутриквртальных территорий в лотки проезжих частей уличной сети. Улицы и дороги оборудуются придорожными кюветами или лотками. Размеры назначаются по гидравлическим расчетам или по типовым поперечникам. Кюветы и лотки перекрыть металлическими съемными решетками. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов). В остальных случаях укрепить одерновкой. Кюветы, лотки, пересекающиеся с улицами, дорогами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д., перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в трубы. Существующие водоотводные сооружения прочистить, выполнить ремонт существующих водоперепускных труб.

По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется в водоотводные канавы, в закрытые ливневые коллекторы, а затем – к месту выпуска в водоем.

По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в водоемы без очистки, поэтому у каждого выпуска запроектированы очистные сооружения. Предприятия, расположенные на территории населенных пунктов и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки дождевых вод. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоем.

С. Лапшиха.

С. Лапшиха – административный центр сельсовета. Село ограничено с севера рекой Лапшиха, с юга – железной дорогой. Рельеф местности – от слабопересеченного до пересеченного, средний уклон в границах проектируемой территории 5,5%, перепад отметок от 227,0 м до 250,0 м БС. В северной части села с юго-запада на северо-восток протекает река Лапшиха. С юга в неё впадает безымянный ручей. На ручье расположено искусственное сооружение – пруд. В восточной части села также существует пруд, образовавшийся в результате строительства автодороги Лапшиха – Усть-Тулат. Территория в соответствии с существующим рельефом представляет собой шесть водосборных бассейнов. Ливневые стоки с территории водосборного бассейна Б-1 принимает река Лапшиха. Площадь водосбора составит ориентировочно 56,7 га. С территории водосборного бассейна Б-2 площадью 23,2 га выпуск ливневых производится в плотину, зарегулированную на безымянном ручье, впадающем в р. Лапшиха. Правый берег плотины является водоприемником ливневых вод с территории водосборного бассейна Б-3, площадь которого 45,8 га. Очистные сооружения, на которые поступают ливневые стоки с водосборного бассейна Б-4, запроектированы на реке Лапшиха ниже по течению. Там же, ниже по течению, предлагается разместить очистные сооружения для очистки ливневых стоков с территории водосборного бассейна Б-5 площадью 42,7 га. В пруд, расположенный в восточной части села и используемый для рекреации, поступают после очистки ливневые воды с территории водосборного бассейна Б-6, площадь которого составит ориентировочно 38,9 га. Для регулирования уровня воды в пруду предусмотрены перепускные трубы с задвижками (шлюзами). В период переполнения пруда задвижки открываются и вода сбрасывается на рельеф. В целях предотвращения размывания почвы место слива укрепляется каменной наброской. Необходимо провести ремонт водоперепускных труб, обслуживающих плотину, либо заменить.

По имеющейся информации, территория населенного пункта подвергается подтоплению. Если после строительства системы водоотвода проблема не исчезнет, необходимо провести гидрогеологические изыскания с целью установления причин подтопления и по результатам обследования назначить мероприятия по осушению территории.

Протяженность открытых водоотводных сооружений составит ориентировочно 16,4 км, закрытых (подземного ливневого коллектора) – 0,3 км.

П. Тимонино.

Посёлок Тимонино – железнодорожная станция линии «Ачинск – Лесосибирск». Рельеф местности ровный, с понижением в сторону железнодорожного полотна. Перепад отметок от 297,5 до 303,0 м БС. Средний уклон рельефа 0,3%. Понижение рельефа – с запада на восток. В соответствии с высотным расположением планируемая территория состоит из одного водосборного бассейна Б-1 площадью 29,2 га. В связи с тем, что водоприемники вблизи населенного пункта отсутствуют, для сбора ливневых стоков запроектирован септик. В резервуары будет поступать только первые 10 мм осадка, дальнейшую очистку условно чистой воды можно не производить. Ливневые стоки поступают в резервуары, в которых твердые осадки оседают на дне. По мере заполнения септика вода откачивается и вывозится на ближайшие очистные сооружения.

Протяженность открытых водоотводных сооружений составит 1,9 км, закрытых (подземного ливневого коллектора) – 0,4 км.

Д. Тимонино.

Деревня Тимонино расположена на левом берегу реки Тимонинская, южнее с. Лапшиха. В северной части деревни с запада на восток протекает ручей, впадающий в реку Тимонинская. Рельеф местности – от ровного до пересеченного, средний уклон – 3,3%перепад отметок от 245,00 м до 270,0 м БС. Территория представляет собой три водосборных бассейна: Водоприемником для водосборного бассейна Б-1 площадью 66,7 га и водосборного бассейна Б-2 площадью 87,1 га является р. Тимонинская. Ливневые стоки с территории водосборного бассейна Б-3 площадью 14,5 га принимает безымянный ручей, впадающий в реку Тимонинская. Протяженность открытых водоотводных сооружений составит ориентировочно 10,1 км, закрытых (подземного ливневого коллектора) – 0,1 км.

П. Тулат.

Посёлок расположен северо-восточнее села Лапшиха. Рельеф местности – от ровного до слабопересеченного, с перепадом отметок от 224,5 м до 2285,0 м БС, средний уклон в границах проектирования составляет 2,1%. Территория по высотному расположению представляет собой один водосборный бассейн Б-1 общей площадью 48,5 га, состоящий из двух подбассейнов: Б-1-1 и Б-1-2 площадью соответственно 34,6 га и 13,9 га. Ливневые стоки водосборного бассейна Б-1-1 попадают в водоперепускную трубу, запроектированную под железнодорожным полотном, далее – в проектируемый подземный ливневой коллектор, который собирает стоки и с водосборного бассейна Б-1-2, а затем – на очистные сооружения, запроектированные на р. Лапшиха. Протяженность открытых водоотводных сооружений составит ориентировочно 1,7 км, закрытых (подземного ливневого коллектора) – 0,6 км.

Очистные сооружения предусматриваются закрытого типа, запроектированные и предназначенные для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка с подачей очищенных ливневых сточных вод в подрусловые горизонты водоемов рыбохозяйственного назначения.

Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

В высотном положении очистные сооружения следует разместить выше отметки 1% паводка. Расстояние от уреза воды до территории очистных сооружений должно составлять не менее 30 метров.

- 8.2. Благоустройство водоемов.

- Устройство пляжей.

В с. Лапшиха прибрежную зону пруда, расположенного в восточной части села, предлагается использовать для устройства пляжа. Для этого необходимо очистить зону проектируемого пляжа от сора, растительности, купальную зону очистить от ила, наносов грунта, подводного сора, водорослей, при необходимости, углубить. На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить специальный проект по созданию зоны для отдыха и купания. Протяженность пляжной полосы в ориентировочно составит 0,4 км.

Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

## Часть 9.  Первая очередь строительства

- 9.1. Жилищное строительство

Для нового строительства предлагается 1-2этажная усадебная застройка с земельным участком 12-15 соток. Предполагается, что обеспеченность жилфондом на первую очередь строительства составит 36,5,0 м2/чел.

При небольшом росте населения сельсовета до 624 человек на первую очередь потребуется строительство 4840,9 м2 нового жилья и 13,9 га селитебной территории, из нее ориентировочно 7,3 га под жилую застройку, в том числе для с.Лапшиха – 3241,9 м2; для п.Тимонино – 1284,0 м2, д.Тимонино – 140,0 м2, п.Тулат – 175,0 м2.

- 9.2. Культурно-бытовое строительство

К первой очереди строительства в населенных пунктах Лапшихинского сельсовета предусматривается строительство следующих объектов культурно-бытового обслуживания:

с.Лапшиха:

- детский сад вместимостью 35 мест.

д.Тимонино:

- детский сад вместимостью 10 мест,

- фельдшерско-акушерский пункт (взамен старого здания).

## Часть 10. Баланс территории

Законом Красноярского края №13-3134 от 25.02.2005года «об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ачинский района и находящихся в его границах иных муниципальных образований» установлены границы  в соответствии с картографическими описаниями (планами) границ и наделен статусом Муниципальное образование Лапшихинский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Лапшиха (административный центр), поселок Лапшиха, поселок Тимонино, деревня Тимонино, поселок Тулат, деревня Усть-Тлат. Площадь территории составляет 32132,2 га. В настоящее время ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» разрабатывает проект генерального плана Преображенского сельсовета, по генеральному плану территория муниципального образования в административных границах остается прежней.

Баланс территории Лапшихинского сельсовета Ачинского района

Таблица 8.1

| № п/п | Категория земель | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13160,0 | 40,9 | 13123,5 | 40,8 |
| 2 | Земли поселений | 341,1 | 1,1 | 379,7 | 1,2 |
| - | с.Лапшиха* | 142,2 | - | 169,9 | - |
| - | п.Тимонино | 14,9 | - | 25,8 | - |
| - | д.Тимонино | 123,0 | - | 123,0 | - |
| - | п.Тулат | 23,7 | - | 23,7 | - |
| - | д.Усть-Тулат | 37,3 | - | 37,3 | - |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и земли иного специального назначения | 149,5 | 0,5 | 149,5 | 0,5 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и их объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 17873,3 | 55,6 | 17871,2 | 55,6 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - | - | - |
| 7 | Земли запаса | 608,3 | 1,9 | 608,3 | 1,9 |
|  | Итого земель в административных границах | 32132,2 | 100,0 | 32132,2 | 100,0 |

Примечание: Баланс посчитан путем обмера карты, предоставленной заказчиком.

* В том числе территория п. Лапшиха.

Таким образом, территория Лапшихинского сельского совета в проектируемых границах останется прежней. Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования. Земли населенных пунктов увеличиваются до 379,7 га за счет земель сельскохозяйственного назначения (36,5 га); земель лесного фонда (2,1 га).

Трансформация земель

Таблица № 8.2

| № на схе-ме | Кадастровый номер квартала | Среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов (руб./м2) * | Собственность | Площадь трансформи-руемого участка, га | Категория трансформируемых земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до | после |
| 1 | 24:02:0301004 | нет данных | нет данных | 7,3 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенного пункта с. Лапшиха |
| 2 | 24:02:0301003 | нет данных | нет данных | 13,1 | земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 3 | 24:02:0301003 | нет данных | нет данных | 0,8 | земли лесного фонда |  |
| 4 | 24:02:0301003 | нет данных | нет данных | 1,3 | земли лесного фонда |  |
| 5 | 24:02:0301006 | 0,91 | нет данных | 5,2 | земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | Итого трансформируемых земель |  |  | 27,7 | - | - |
| 6 | 24:02:0302009 | нет данных | нет данных | 10,9 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенного пункта п. Тимонино |
|  | Итого трансформируемых земель |  |  | 10,9 | - | - |
|  | Всего трансформируемых земель |  |  | 38,6 | - | - |

Примечание: * Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов (руб./м2)  приведены в соответствии  с постановлением правительства Красноярского края № 250-п от 19.12.2008 г. (Приложение 2) по группе видов разрешенного использования - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. Средний уровень кадастровой стоимости земель по Ачинскому району (по группе видов разрешенного использования - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования) составляет 0,91 руб./м2. (Приложение № 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 19.12.2008 г. № 250-п).

Земельные участки,  отнесенные к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям Ачинского района,  в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 07.10.2010 № 496-п «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается», не входят в проектируемые границы населенных пунктов Лапшихинского сельсовета (не планируются к включению в границы населенных пунктов).

## Часть 11. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели по Лапшихинскому сельсовету

Таблица №9.1

| № п/п |  | Наименование |  |  |  | Един. измер. |  |  |  | Соврем. состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок (стабили-зация/рост) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| I |  | Баланс территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земли в административных границах, из них: |  |  |  | га |  |  |  | 32132,2 |  |  | 32132,2 |  |  | 32132,2 |
| 1 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | -//- |  |  |  | 13160,0 |  |  | 13123,5 |  |  | 13123,5 |
| 2 |  | Земли поселений |  |  |  | -//- |  |  |  | 341,1 |  |  | 379,7 |  |  | 379,7 |
| - |  | с.Лапшиха (в т.ч. п.Лапшиха) |  |  |  | -//- |  |  |  | 142,2 |  |  | 169,9 |  |  | 169,9 |
| - |  | п.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 14,9 |  |  | 25,8 |  |  | 25,8 |
| - |  | д.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 123,0 |  |  | 123,0 |  |  | 123,0 |
| - |  | п.Тулат |  |  |  | -//- |  |  |  | 23,7 |  |  | 23,7 |  |  | 23,7 |
| - |  | д.Усть-Тулат |  |  |  | -//- |  |  |  | 37,3 |  |  | 37,3 |  |  | 37,3 |
| 3 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и земли иного специального назначения |  |  |  | -//- |  |  |  | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  | 149,5 |
| 4 |  | Земли особо охраняемых территорий и их объектов |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5 |  | Земли лесного фонда |  |  |  | -//- |  |  |  | 17873,3 |  |  | 17871,2 |  |  | 17871,2 |
| 6 |  | Земли водного фонда |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 7 |  | Земли запаса |  |  |  | -//- |  |  |  | 608,3 |  |  | 608,3 |  |  | 608,3 |
| II |  | Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность населения всего, в т.ч.: |  |  |  | человек |  |  |  | 581 |  |  | 624 |  |  | 624/690 |
| - |  | с.Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | 421 |  |  | 445 |  |  | 445/500 |
| - |  | п.Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| - |  | п.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 88/90 |
| - |  | д.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 63 |  |  | 67 |  |  | 67/86 |
|  |  | п.Тулат |  |  |  | -//- |  |  |  | 9 |  |  | 14 |  |  | 14 |
|  |  | д.Усть-Тулат |  |  |  | -//- |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 |  | Занятость населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в градообразующих отраслях |  |  |  | % |  |  |  | 16,35 |  |  | 17,0 |  |  | 17,0/20,0 |
|  |  | - в обслуживающих отраслях |  |  |  | % |  |  |  | 11,35 |  |  | 12,0 |  |  | 15,2/14,6 |
|  |  | - несамодеятельная |  |  |  | % |  |  |  | 72,3 |  |  | 71,0 |  |  | 67,8/65,4 |
| 3 |  | Занято в экономике |  |  |  | чел. |  |  |  | 161 |  |  | 181 |  |  | 201/239 |
| III |  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилищная обеспеченность |  |  |  | м2/чел. |  |  |  | 30,9 |  |  | 36,5 |  |  | 37,4 |
| 2 |  | Жилищный фонд |  |  |  | тыс. м2 |  |  |  | 18,0 |  |  | 22,8 |  |  | 25,8 |
| IV |  | Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дошкольные образовательные учреждения, в т.ч.: |  |  |  | мест |  |  |  | - |  |  | 45 |  |  | 45 |
|  |  | с. Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | 35 |  |  | 35 |
|  |  | д. Тимонино (группа кратковременного пребывания детей) |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 2 |  | Общеобразовательные школы (с.Лапшиха) |  |  |  | мест |  |  |  | 199 |  |  | 199 |  |  | 199 |
| 3 |  | Внешкольные учреждения (на базе школы) |  |  |  | мест |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 8 |
| 4 |  | ФАП |  |  |  | объект |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  | с.Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5 |  | Аптека (с.Лапшиха) |  |  |  | объект |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
| 6 |  | Дома культуры и клубы |  |  |  | мест |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |
|  |  | с. Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |
|  |  | д. Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 7 |  | Библиотека (с.Лапшиха) |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 8 |  | Предприятия торговли |  |  |  | м2 торг. площ. |  |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  |  | 317,0 |
|  |  | с.Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 |
|  |  | п.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 27,0 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |
| 9 |  | Предприятия общественного питания (с. Лапшиха) |  |  |  | п.мест |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 28 |
| 10 |  | Спортивные залы общего пользования (с.Лапшиха) |  |  |  | м2 пл.пола |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 60 |
| 11 |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  | га |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,13 |
|  |  | с. Лапшиха |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,1 |
|  |  | п. Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,02 |
|  |  | д. Тимонино |  |  |  | -//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,01 |
| 12 |  | Отделения СБРФ (с.Лапшиха) |  |  |  | опер.мест |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
| 13 |  | Объекты бытового обслуживания (с.Лапшиха) |  |  |  | пр. рабочих |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность железных дорог |  |  |  | км |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| 5.2 |  | Протяженность газопроводов |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 9,0 |
| 5.3 |  | Протяженность автодорог по сельсовету вне населенных пунктов, в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | 19,5 |  |  | 29,0 |  |  | 37,0 |
|  |  | - асфальтобетон |  |  |  | км |  |  |  | 13,0 |  |  | 19,5 |  |  | 19,5 |
|  |  | - гравий-щебень |  |  |  | км |  |  |  | 6,5 |  |  | 9,5 |  |  | 17,5 |
| 5.4 |  | Протяженность дорожной сети по населенным пунктам в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | 12,99 |  |  | 16,79 |  |  | 22,1 |
|  |  | с.Лапшиха (в т.ч. п.Лапшиха) |  |  |  | км |  |  |  | 5,72 |  |  | 8,52 |  |  | 12,03 |
|  |  | п.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | 0,92 |  |  | 1,92 |  |  | 1,92 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | 5,23 |  |  | 5,23 |  |  | 6,13 |
|  |  | п.Тулат |  |  |  | км |  |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |
|  |  | д. Усть-Тулат |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,9 |
| 5.5 |  | Протяженность автодорог по сельсовету вместе с населеннми пунктами, в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | 32,49 |  |  | 45,79 |  |  | 59,1 |
|  |  | - асфальтобетон |  |  |  | км |  |  |  | 21,2 |  |  | 36,29 |  |  | 40,7 |
| 5.6 |  | Реконструкция автодорог всего, в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 16,0 |  |  | 27,4 |
|  |  | - по сельсовету |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |
|  |  | - по населенным пунктам, из них |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 1,94 |  |  | 4,1 |
|  |  | с.Лапшиха (в т.ч. п.Лапшиха) |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 0,72 |  |  | 0,72 |
|  |  | п.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | п.Тулат |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,12 |
|  |  | д. Усть-Тулат |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 5.7 |  | Строительство автодорог, всего, в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 4,0 |  |  | - |
|  |  | - по сельсовету |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 9,5 |  |  | 17,5 |
|  |  | - по населенным пунктам, из них |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 3,8 |  |  | 9,11 |
|  |  | с.Лапшиха (в т.ч. п.Лапшиха) |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 2,8 |  |  | 6,31 |
|  |  | п.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,9 |
|  |  | п.Тулат |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  | д. Усть-Тулат |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,9 |
| 5.8 |  | Протяженность дорог с общественным пассажирским транспортом по сельсовету, в т. ч. |  |  |  | км |  |  |  | 38,0 |  |  | 54,0 |  |  | 54,0 |
|  |  | - железная дорога |  |  |  | км |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  |  | - автодороги с автобусным сообщением |  |  |  | км |  |  |  | 13,0 |  |  | 29,0 |  |  | 29,0 |
| 5.9 |  | Плотность дорожной сети с твердым покрытием по сельсовету |  |  |  | км / 1000 кв. км. тер-ии |  |  |  | 60,7 |  |  | 91,8 |  |  | 135,4 |
|  |  | -//-//- |  |  |  | км/1тыс.чел |  |  |  | 33,6 |  |  | 47,3 |  |  | 63,0 |
| 5.10 |  | Плотность дорог с общественным пассажирским транспортом по сельсовету, в т. ч. |  |  |  | км / 1000 кв. км. тер-ии |  |  |  | 118,3 |  |  | 169,0 |  |  | 169,0 |
|  |  | - железных дорог |  |  |  | -//-//- |  |  |  | 77,8 |  |  | 77,8 |  |  | 77,8 |
|  |  | - автодорог |  |  |  | -//-//- |  |  |  | 40,5 |  |  | 90,2 |  |  | 90,2 |
| 5.11 |  | Количество дамб с автомобильным проездом |  |  |  | -//-//- |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 5.12 |  | Количество капитальных автомобильных мостов |  |  |  | -//-//- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
| 5.13 |  | Уровень автомобилизации индивидуальными легковыми автомобилями, в том числе |  |  |  | маш /1тыс. жителей |  |  |  | 163 по району |  |  | 250 |  |  | 350 |
| 5.14 |  | Количество автомобилей индивидуальных владельцев |  |  |  | единиц |  |  |  | нет данных |  |  | 155 |  |  | 215 / 242 |
|  |  | с.Лапшиха (в т.ч. п.Лапшиха) |  |  |  | -//-//- |  |  |  | -//-//- |  |  | 112 |  |  | 156 / 175 |
|  |  | п.Тимонино |  |  |  | -//-//- |  |  |  | -//-//- |  |  | 22 |  |  | 30 / 32 |
|  |  | д.Тимонино |  |  |  | -//-//- |  |  |  | -//-//- |  |  | 17 |  |  | 24 / 30 |
|  |  | п.Тулат |  |  |  | -//-//- |  |  |  | -//-//- |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | д. Усть-Тулат |  |  |  | -//-//- |  |  |  | -//-//- |  |  | - |  |  | - |
| 5..15 |  | Количество АЗС |  |  |  | единиц |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
| 5.16 |  | Количество постов СТО |  |  |  | постов |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
|  | 6 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Водоснабжение - всего |  |  | Тыс.куб.м / сут. |  | н/д |  |  |  |  | 0,090 |  | 0,101 |  |
|  |  |  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | -//-//- |  | н/д |  |  |  |  | 0,075 |  | 0,084 |  |
|  |  |  | -на производственные нужды |  |  | -//-//- |  | н/д |  |  |  |  | 0,015 |  | 0,017 |  |
|  | 6.1.2 |  | Вторичное использование воды |  |  | % |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 6.1.3 |  | Производительность водозаборных сооружений |  |  | Тыс.куб.м / сут. |  | н/д |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,101 |  |
|  |  |  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | -//-//- |  | н/д |  |  |  |  | 0,075 |  | 0,084 |  |
|  | 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. |  |  | н/д |  |  |  | 0,090 |  |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | 0,075 |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | -производственные сточные воды | -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,017 |  |  |
|  | 6.2.2 |  | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | 0,090 |  |  | 0,101 |  |  |
|  | 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч/год |  |  | н/д |  |  |  | 0,320 |  |  | 0,620 |  |  |
|  |  |  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | 0,320 |  |  | 0,620 |  |  |
|  | 6.3.2 |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- |  |  | н/д |  |  |  | 500 |  |  | 900 |  |  |
|  | 6.3.3 |  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | -районные котельные | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.4.3 |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5 |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 |  | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.2 |  | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | -на производственные нужды | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.5.3 |  | Источники подачи газа | -//-//- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 6.6 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1 |  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  | 6.6.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  |
|  | 7 |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С. Лапшиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Количество очистных сооружений | шт. |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  | 7.2 |  | Протяженность открытых водоотводных сооружений | км |  |  | - |  |  |  | 16,4 |  |  | 16,4 |  |  |
|  | 7.3 |  | Протяженность подземных ливневых коллекторов | км |  |  | - |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
|  | 7.4 |  | Благоустройство пляжной зоны | км |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | П. Тимонино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 |  | Количество септиков | шт. |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 7.6 |  | Протяженность открытых водоотводных сооружений | км |  |  | - |  |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |
|  | 7.7 |  | Протяженность подземных ливневых коллекторов | км |  |  | - |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | Д. Тимонино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 |  | Количество очистных сооружений | шт. |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | 7.9 |  | Протяженность открытых водоотводных сооружений | км |  |  | - |  |  |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  |  |
|  | 7.10 |  | Протяженность подземных ливневых коллекторов | км |  |  | - |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | П. Тулат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11 |  | Количество очистных сооружений | шт. |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 7.12 |  | Протяженность открытых водоотводных сооружений | км |  |  | - |  |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |
|  | 7.13 |  | Протяженность подземных ливневых коллекторов | км |  |  | - |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |

Примечание*:

- Расчет мощности водозаборов, очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации,  мощности котельных и длины, диаметры трубопроводов определяются на последующих стадиях проектирования.

- Расчет мощности трансформаторных подстанций, их количество, место расположения  и  длина линий электропередачи так же определяется на последующих стадиях проектирования.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2