СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. МАЛИНОВКА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА ДО 2029 ГОДА

Том 2

Схема теплоснабжения. Перспективное потребление тепловой энергии ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Красноярск 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 14 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 15 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 15 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 15 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 16 - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа 16 - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 17 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 17 - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных 17 - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 17 - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 18 - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 18 - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения. 18 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 18 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 19 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 19 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 20 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 20 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 20 Раздел 6. Перспективные топливные балансы 21 Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения 22 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 23 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 26 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 27 Раздел 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 28 - Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 31 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 35 - Расчеты эффективности инвестиций; 41 Раздел 12. Инвестиции в строительство, реконструк-цию и техническое перевооружение 44 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 44 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 45 - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 46 Приложение А. Расчетная схема тепловых сетей в существующих и перспективных зонах действия источника тепла. (1 вариант) 47 Приложение Б. Расчетная схема тепловых сетей в существующих и перспективных зонах действия источника тепла. (2 вариант) 48 Приложение В. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и перспективные зоны их действия (1 вариант). 49 Приложение Г. Схема расположения существующих источников тепловой энергии в существующих и перспективных зонах действия (2 вариант). 50 Нормативно-техническая (ссылочная) литература 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы). Жилой фонд На всех этапах развития Для нового строительства генеральным планом предлагается 1-2 этажная усадебная за- стройка с земельным участком 1500 м2, а также среднеэтажная застройка в соотношении ори- ентировочно 65% и 35% соответственно. В первом этапе развития (до 2029г.) планируется ввод в эксплуатацию двух жилых домов: один дом 5-ти этажный 24-х квартирный и 4-х этажный дом. Во втором и третьем этапах развития планируется строительство домов малой этажности. Размещение нового строительства будет осуществляться в пределах границ населенных пунктов, частично - на землях сельхозназначения МО. Производственные здания промышленных предприятий Согласно данным генерального плана сельскохозяйственное производство сельсовета специализируется на производстве свинины, развитие которой на перспективу предполагает увеличение, как выпуска продукции. За сельскохозяйственными предприятиями в сельсовете закреплено 0,7 тыс.га земли. Земля закреплена за следующими предприятиями: ООО «ТРЭНЭКС», ОАО «Красмяспром». Об источниках тепла предприятий информация отсутству- ет. Объекты социально-культурного обслуживания (общественные здания) Объекты социально-культурного обслуживания в п. Малиновка представлены следую- щими учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование учреждения | Значение тепло- вой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ФГОУ СПО Ачинский сельскохозяйственный техникум | 1,71 |
| 2 |  | Детско-юношеская спортивная школа | 0,0637 |
| 3 | 24:02:7101002 | МУ ЦСОН (соцзащита) | 0,019 |
| 4 |  | Дом культуры | 0,196 |
|  | 24:02:7101003 |  |  |
|  | 24:02:7101004 |  |  |
| 5 |  | МУДО (школа искусств) | 0,029 |
|  | 24:02:7101005 |  |  |
| 6 |  | МУ "Управление культуры" библиотека | 0,0074 |
| 7 |  | Малиновский сельский совет | 0,01 |
| 8 |  | Малиновский сельский совет (ФАП) | 0,0265 |

9

10

11

12

13

14

15

16

|  |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| Малиновский детский сад | 0,18 |  |
| Малиновская средняя школа | 0,299 |  |
| Магазин Океан | 0,0005 |  |
| Парихмахерская | 0,0427 |  |
| Барабошин | 0,0028 |  |
| ООО "Луч" | 0,0017 |  |
| ФГУП "Почта России" | 0,004 |  |
| ИП Фоменко С.М. | 0,186 |  |

На всех этапах развития

Генеральным планом предусматривается строительство объектов социально- админи- стративного назначения и жилых домов.

Теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и жилых зданий предлагает- ся осуществить от котельной.

Согласно таблице нагрузок по потребителям п. Малиновка, объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлено в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Элемент территори- ального деления (ка- дастровые участки) | Объем потребления тепловой энергии, Гк |  |  | ал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого |
| 24:02:7101002 24:02:7101003 24:02:7101004 24:02:7101005 | 8,5 | 0 | 1,6 | 10,1 |
|  | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ год |  |  |  |
|  | 17,708,51 | 0 | 4606,03 | 22314,54 |

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.3а

Таблица 1.3а

| Взам. инв. № Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопо- требления | Этапы развития |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021- 2029гг. |
| 24:02:7101002 24:02:7101003 24:02:7101004 24:02:7101005 24:02:0602001 | Отопление | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,95 | 6,95 | 10,55 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 |
|  | ГВС | 1,6 | 1,693 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,7 | 0,7 | 1,98 |
|  | Итого: | 10,1 | 10,39 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 7,65 | 7,65 | 13,41 |

Инв. № подл.

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

Подп. и дата

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/год) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.3б Таблица 1.3б Элемент территориального деления (кадастровые участки); Вид теплопо- требления; Этапы развития. 2014г.; 2015г.; 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.; 2021- 2029гг.. 24:02:7101002 24:02:7101003 24:02:7101004 24:02:7101005 24:02:0602001; Отопление; 17708,51; 18125,18; 18541,85; 18541,85; 18541,85; 16774,77; 16774,77; 16774,77. Вентиляция; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ГВС; 4606,03; 4873,75; 5124,21; 5124,21; 5124,21; 2084,06; 2084,06; 2084,06. Итого:; 22314,54; 22998,93; 23666,06; 23666,06; 23666,06; 18758,8; 18758,8; 18758,8. 1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. В п. Малиновка имеется два крупных сельскохозяйственных предприятия: ООО «ТРЭНЭКС», ОАО «Красмяспром». Потребление тепловой энергии от собственных источни- ков тепла. |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теп- лоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых под- ключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си- стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в ука- занной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого ис- точника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повы- шении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабже- ния не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис- точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепло- вой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увели- чение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: - затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существую- щих; - пропускная способность существующих тепловых сетей; - затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; - потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче. Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому рас- стоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двух- трубной теплотрассы. Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003г. В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы теп- ловой сети в год - более 5000ч. Коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка- 100 метров. Расчет годовых тепловых потерь произведен для надземной и подземной типов про- кладки по диаметрам трубопроводов 89мм и 159мм раздельно по подающему и обратному трубопроводам. Температурный график тепловых сетей принят 95/70°С. Среднемесячные тем- пературы наружного воздуха и грунта- по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таб- лице 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1. Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией. 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. В настоящее время на территории поселка Малиновка Ачинского района, Красноярско- го края, существует децентрализованная система теплоснабжения. В поселке имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагруз- ке 10,1 Гкал/ч. Котельная обслуживает административно - общественную застройку поселка и размещенные жилые дома. Зоны действия существующих систем теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в Приложении Б тома 1. В перспективе до 2029 года для обеспечения качественного теплоснабжения предлага- ется 2 варианта использования, существующего и строительство нового источника тепловой энергии: 1 вариант: До 2029 года произвести реконструкцию котельной с заменой устаревшего основного обо- рудования. В период с 2015 до 2029гг. выполнить реконструкцию существующих тепловых се- тей. Для обеспечения централизованным теплоснабжением перспективных потребителей необ- ходимо строительство новых тепловых сетей, от существующей магистральной тепловой сети с установкой ЦТП в перспективном районе. Схема тепловых сетей представлена в Приложении А данного тома. Зоны действия существующих и перспективных систем теплоснабжения от ис- точника тепловой энергии представлены в Приложении В данного тома. 2 вариант: |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Наружный диаметр, мм | Тип про- кладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал |  |  | Суммарные тепло- вые потери на 100м тепловой се- ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечками |  |
| 325 | надземная | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 325 | подземная | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
| 273 | надземная | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 273 | подземная | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
| 219 | надземная | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 219 | подземная | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
| 159 | надземная | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 159 | подземная | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
| 133 | надземная | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 133 | подземная | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
| 108 | надземная | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 108 | подземная | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
| 89 | надземная | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 89 | подземная | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
| 76 | надземная | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 76 | подземная | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
| 57 | надземная | 10293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 57 | подземная | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
| 32 | надземная | 7,873 | 6,659 | 0,128 | 14,66 |
| 32 | подземная | 4,995 | 3,985 | 0,128 | 9,108 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 2029 году разработать проектную документацию строительства и ввода в эксплу- атацию модульной котельной установки МКУ-В-17,5. В период с 2015 до 2029гг. выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей. Для обеспечения централизованным тепло- снабжением перспективных потребителей необходимо строительство новых тепловых сетей. Схема тепловых сетей представлена в Приложении Б данного тома. Зоны действия существу- ющих и перспективных систем теплоснабжения от источника тепловой энергии представлены в Приложении Г данного тома. - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. Существующее положение: Теплоснабжение частной малоэтажной застройки осу- ществляется от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива. Перспективное положение: Теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки поселка Малиновка предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные ото- пительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов. - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии. Использование источника тепловой энергии, значения установленной мощности обору- дования источника тепловой энергии представлены в таблице 2.1: Таблица 2.1 Источник тепловой энергии Существующее значе- Перспективные значения ние установленной теп- установленной тепловой ловой мощности, мощности, Гкал/час Гкал/час Существующая котельная (1 вариант) 29,5 16,5 Модульная котельная (2 вариант) - 15,05 - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обо- рудования источников тепловой энергии. Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается. Технические ограничения по существующей котельной определить не представляется возможным, в связи с тем, что по мере необходимости ограничения накладываются надзорным органом. Значения располагаемой мощности существующего и перспективного источников тепло- вой энергии приведены в таблице 2.2. Таблица 2.2 |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Источник тепловой энергии

Существующее значе- ние располагаемой теп-

13

|  | ловой мощности, Гкал/час | мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Существующая котельная (1 вариант) | 15,0 | 16,5 |
| Модульная котельная (2 вариант) | - | 15,05 |

Перспективные значения располагаемой тепловой

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Существующее значе- ние затрат тепловой мощности на собствен- ные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяй- ственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Существующая котельная (1 вариант) | 0,5 | 0,25 |
| Модульная котельная (2 вариант) | - | 0,25 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теп- ловой энергии нетто.

Таблица 2.4

| Источник тепловой энергии | Существующая тепло- вая мощность источни- ков тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников теп- ловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Существующая котельная (1 вариант) | 14,5 | 16,5 |
| Модульная котельная (2 вариант) | - | 14,86 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере- даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Взам. инв. №

Таблица 2.5

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепло- вым сетям, Гкал/час | Перспективные потери теп- ловой энергии при ее пере- даче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Существующая котельная (1 вариант) | 3,062 | 1,1 |
| Модульная котельная (2 вариант) | - | 1,0 |

Инв. № подл.

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

Подп. и дата

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис- точников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выде- лением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с ко- торыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в от- ношении которых установлен долгосрочный тариф. Таблица 2.6 Существующие тепло- Перспективные тепловые Источник тепловой энергии вые нагрузки потреби- нагрузки потребителей, телей, Гкал/час Гкал/час Существующая котельная (1 вариант) 10,1 13,41 Модульная котельная (2 вариант) - 13,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Наименование источника теп- Производительность водо- Потребление теплоносителя ловой энергии подготовительной уста- теплопотребляющими уста- новки, м³/час новками потребителей, м³/час Существующая котельная 36,57 11,17 (1 вариант) Модульная котельная 37,07 17,5 (2 вариант) - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубо- проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в систе- мах ГВС для открытых систем теплоснабжения…» Таблица 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Наименование источника тепло- вой энергии | Потери теплоносителя в аварийном ре- жиме работы системы теплоснабжения, м³ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Существующая котельная (1 вариант) | 12,45 |  |
| Модульная котельная 2 вариант) | 16,59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа. В перспективе до 2029 года для обеспечения качественного теплоснабжения предлага- ется 2 варианта использования, существующего и строительство нового источника тепловой энергии: 1 вариант: До 2029 году произвести реконструкцию котельной с заменой основного оборудования. В период с 2015 до 2029гг. выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей. Для обеспечения централизованным теплоснабжением перспективных потребителей необходимо строительство новых тепловых сетей, от существующей магистральной тепловой сети с уста- новкой ЦТП в перспективном районе. Схема тепловых сетей представлена в приложении А данного тома. Предложенные мероприятия, а также состав основного оборудования модульной ко- тельной представлены в таблице 4.2. 2 вариант: До 2029 году разработать проектную документацию строительства и ввода в эксплуата- цию модульной котельной установки МКУ-В-17,5. В период с 2015 до 2029гг. выполнить ре- конструкцию существующих тепловых сетей. Для обеспечения централизованным теплоснаб- жением перспективных потребителей необходимо строительство новых тепловых сетей. Предложенные мероприятия, а также состав основного оборудования модульной ко- тельной представлены в таблице 4.1 Таблица 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Год | Предложенные мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 вариант: |  |  |
| 2015-2017гг. | - В качестве основного оборудования предлагается использовать водогрейные котлы марки КВм-3,5 КБ (Гефест-3,5-95 ТЛПХ), в количестве 5 штук. - установка вспомогательного оборудова- ния: все группы насосов, теплообменное оборудование; - установка водоподготовительной уста- новки производительностью 40 м³/час; -установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубо- проводах. - Выполнить обследование технического состояния здания котельной | - В 2015 году разработать про- ект модульной котельной. |
| 2015-2017гг | Установка блочного ЦТП в перспективном районе, на суммарную нагрузку подключа- емых потребителей. | - В 2015 году разработать про- ект ЦТП, совместно с проек- том модульной котельной. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. В первом варианте схемы теплоснабжения предлагается реконструкция существующей котельной. Предложенные мероприятия, а также состав основного оборудования модульной ко- тельной представлены в таблице 4.2. Таблица 4.2 Год; Предложенные мероприятия; Примечание. 2015-2017гг.; - демонтировать выведенный из строя на основании предписания Ростехнадзора па- ровой котел ДКВР-20-13; - установка вспомогательного оборудования; - установка водоподготовительной установки производительностью 40м³/час; - предусмотреть установку обезжелезивания; -установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубо- проводах.; - В 2015 году разработать проектную документацию реконструкции котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования.. 2015-2016гг.; - выполнить реконструкцию существую- щего ЦТП с цель обновления всего ком-. 2021; Реконструкция (модернизация) оборудования центрального теплового пункта (ЦТП): Устройство системы комплексонатной подготовки воды -1 установка Установка нового насосного оборудования на линию ГВС (насос ГВС – 1шт резервный) Частотный преобразователь – 1шт. 2022; Модернизация сетей теплоснабжения от мкд № 52 до мкд № 36 Ду-150мм.. 2023; Модернизация системы химводоочистки сетей теплоснабжения. с внедрением системы комплексонатной подготовки воды: Установка дозирования реагента «УДР-1П», заменой фильтров 2 шт.. 2024; Реконструкция (модернизация) тепловой сети. 2025; Модернизация насосной группы системы золоудаления котельной сетей теплоснабжения. 2026; Модернизация котельно-вспомогательного оборудования.. 2027; Реконструкция (модернизация) тепловой сети. 2028; Реконструкция (модернизация) тепловой сети. 2029; Реконструкция (модернизация) тепловой сети. - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Техническое перевооружение будет выполнено в рамках реконструкции котельной. - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режи- ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабаты- ваются, т.к источник в поселке Малиновка работает только в режиме выработки тепловой энергии. - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. Предложения по дооборудованию существующих котельных источниками комбиниро- ванной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каж- дом этапе и к окончанию планируемого периода, для обеспечения электроэнергией на соб- ственные нужды котельной и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются. |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пико- вый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработки тепловой и электриче- ской энергии. - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии явля- ется нецелесообразным, т.к источник тепловой энергии один. - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения. На 2014г. фактический температурный график поселка Малиновка составляет в первом контуре 115/70°С, во втором контуре 95/70°С. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

19

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ	И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощ- ности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В период с 2014 по 2029 гг. для подключения перспективных потребителей необходимо строительство новых тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей предлагается выполнить согласно двум вариантам. Ори- ентировочная разбивка участков тепловых сетей с длинами и диаметрами представлена в таб- лицах 5.1-5.2.

1 вариант:

От существующей магистральной тепловой сети произвести отпайку в сторону перспек- тивной части застройки поселка, с сооружением ЦТП-2, суммарной теплопроизводительно- стью подключаемых объектов. В ЦТП-2 предусматривается снижение температурных пара- метров для системы отопления со 115°С до 95°С и организация автономной 2-х трубной си- стемы горячего водоснабжения.

Наименование участка

1

от ближайшей тепловой камеры до нового жилого 5-ти этажного дома

от ближайшей тепловой камеры до нового жилого 4-х этажного дома

от проектируемого УТ-1 до проектируемого ЦТП-2

60*

89*

подземная

2

3

60*

1900*

89*

219*

подземная

надземная

Таблица 5.1

| № п/п |  | протяжённость участка, м | Диаметр трубо- провода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подп. и дата

Взам. инв. №

*-уточнить проектом нового участка тепловой сети, а также выполнить гидравлический расчет и, следовательно, уточнить предложенные диаметры трубопроводов тепловой сети.

Инв. № подл.

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече- ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденны- ми инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснаб- жения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют. - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эф- фективности функционирования системы теплоснабжения нет. - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Учитывая высокий процент износа в 2015-2029 гг. требуется полная реконструкция су- ществующих тепловых сетей, см. таблицу 5.3. Таблица 5.3. Трубопроводы предлагается заменить современными предизолированными трубопро- водами с системой ОДК. Рекомендуется разработать проект тепловых сетей и выполнить гид- равлический расчет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Начальная точка тепло- вых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м | Тип изоляции | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |
| Тепловая сеть поселка Малиновка | 325-45 | 7562 | ППУ | Надземный Подземный |
| 2 вариант |  |  |  |  |
| Тепловая сеть поселка Малиновка | 250-45 | 5662 | ППУ | Подземный |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ На котельной поселка Малиновка в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется Тарутинский бурый уголь марки 2БВ. Характеристика топлива пред- ставлена в таблице 6.1. Таблица 6.1 Вид топлива Место поставки Низшая теплота Примечание сгорания, Ккал/кг. Тарутинский уголь Тарутинский угольный 3480 марка 2БВ разрез Перспективные топливные балансы на каждом этапе развития представлено в таблице 6.2. Таблица 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Наименование источника | Годовая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| 2014-2029гг. |  |  |
| Существующая котельная | 44,81 | 8001,99 |
| Модульная котельная | 40,94 | 7310,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ При сопоставлении результатов расчета с томом 1 ОСТ п. Малиновка следует, что систе- ма на данный момент выработала свой ресурс и имеется большой риск потоков отказов систе- мы централизованного теплоснабжения, вследствие чего произойдет массовый недоотпуск тепловой энергии. С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых се- тях п. Малиновка рекомендованы следующие мероприятия: - произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящих- ся в ведении ООО «Ачинский РЖКС». Базы данных системы должны содержать полную ин- формацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также ре- зультаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка; - взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей; - принять меры по проведению противокоррозионной защиты; - пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соот- ветствии с требованиями технических условий и проектной документации; - после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изо- лированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по совре- менной технологии. Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях. Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4- 01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологиче- ских нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических органи- заций жилищно - коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий. Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, теп- ловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей. С целью определения состояния строительно - изоляционных конструкций тепловой изо- ляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наибо- лее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепло- вой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей. В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных докумен- тов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера- ции. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теп- лоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель- ством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабже- ния (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию гос- ударственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабже- ния, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федера- ции. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабже- ния», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного са- моуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно- сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теп- лоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько си- стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи- зацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на тер- ритории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином за- конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснаб- жения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжаю- щей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют испол- нять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. - В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор- ганизации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей си- стеме теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается ука- занному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответству- ющей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. - Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло- вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо- средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен- ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа- ции; - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще- ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от- четную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа- ции. - В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор- ганизации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соот- ветствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснаб- жающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у органи- зации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. - В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организа- ции не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой тепло- снабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. - Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обя- зана: |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратив- шимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуали- зации схемы теплоснабжения; в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятель- ности. Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно: - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло- вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непо- средственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен- ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа- ции. - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ- ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло- снабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у пред- приятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторин- гу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режима- ми. - Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно: а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившими- ся к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея- тельности. г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в ор- ган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по акту- ализации схемы теплоснабжения. На территории п. Малиновка есть единственная эксплуатирующая организация ООО «Ачинский РЖКС», которую рекомендуем в качестве единой теплоснабжающей организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, по- ставляющими тепловую энергию в данной системе невозможно, т.к. источник тепловой энер- гии один. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае вы- явления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей органи- зации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосред- ственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснаб- жающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслужива- ние бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий пе- риод регулирования». Принятие на учет ООО «Ачинский РЖКС» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постанов- ления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей в п. Малиновка не выявлено. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 11. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ а) Техническая и экономическая целесообразность. Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных ре- шений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водо- снабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточитель- ный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жите- лей, и сложный для эксплуатации. В 60-80-х годах в крупных системах централизованного теплоснабжения получило ши- рокое применение горячее водоснабжение с центральным тепловым пунктами (ЦТП). На них осуществляется присоединение теплопотребляющих установок группы жилых и обществен- ных зданий микрорайона к тепловой сети через теплообменники. Применение ЦТП в свое вре- мя упрощало эксплуатацию вследствие уменьшения количества узлов обслуживания и повы- шение комфорта в теплоснабжаемых зданиях благодаря выносу насосных установок, являю- щихся источником шума, в изолированное помещение ЦТП. Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельный потребитель, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы. Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Ос- новным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплу- атации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закры- тых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горя- чей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек. В перспективе система теплоснабжения села получила значительное развитие и пред- ложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей от суще- ствующих котельных» составляет 7 562 метра. Влияние на функционирование систем теплопотребление оказывают изменившиеся са- нитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного сани- тарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают по- вышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водо- снабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С. Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г., который вно- сит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями: |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснаб- жения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теп- лоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения поселка Мали- новка на перспективу до 2029 года должно осуществляться согласно указанным нормативно- правовым актам. Таким образом, в системе горячего водоснабжения п. Малиновка к настоящему моменту основные проблемы, требующие решения: - прокладка новой линии сетей горячего водоснабжения; - параметры теплоносителя, подаваемого на горячее водоснабжение не соответ- ствует требованиям СанПин; - необходимость перехода к закрытым схемам горячего водоснабжения согласно законодательству. б) Технические подходы и структурные изменения. Еще одним направлением в повышении эффективности работы централизованной си- стемы теплоснабжения является строительство новой модульной котельной. В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению отопи- тельной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к по- строению теплоснабжающих систем – организация совместной работы источников на общие тепловые сети. в) Основные экономические показатели. В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование от- личается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы. В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зави- сеть от технических характеристик. Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 11.1). Таблица 11.1 Составление проектно-сметной документации 5-7% Строительно-монтажные и наладочные работы 50-60% Оборудование 20-30% Прочие 10-12% Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, наладки, были определены суммарные капитальные вложения. Для строительства тепловой сети кроме стоимости оборудования необходимо учиты- вать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные рабо- ты (таблица 11.2). Таблица 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

30

Составление проектно-сметной документации	5-7%

Строительно-монтажные и наладочные работы	75-85%

Оборудование	10-20%

Прочие	5-10%

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану освоение инве- стиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2022 года.

Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.

1-вариант

Инвестиции в реконструкцию существующих котельных, ЦТП, необходимо замена кот- лов, установка водоподготовительной установки и установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах (таблица 11.3) в ценах 2015 года с учетом индексации.

| Котельная | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 9 100 |
| Оборудование | 29 900 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 78 000 |
| Прочие | 13 000 |
| Всего капитальные затраты | 130 000 |

Таблица 11.3

| ЦТП | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2 240 |
| Оборудование | 7 360 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 19 200 |
| Прочие | 3 200 |
| Всего капитальные затраты | 32 000 |

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных п. Мали- новка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 9 582 метра в ценах 2015года с учетом индексации (таблица 11.4)

Взам. инв. №

Таблица 11.4

| Тепловая сеть | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 26 446 |
| Оборудование | 44 077 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 348 210 |
| Прочие | 22 039 |
| Всего капитальные затраты | 440 772 |

Подп. и дата

2- вариант

Инвестиции в строительство модульной котельной, ЦТП, необходимо замена котлов, установка водоподготовительной установки и установка узла учета тепловой энергии и расхо- дов в подающем и обратном трубопроводах (таблица 11.3) в ценах 2015 года с учетом индек- сации.

Инв. № подл.

Таблица 11.3

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

25

| ЦТП | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2 240 |
| Оборудование | 7 360 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 19 200 |
| Прочие | 3 200 |
| Всего капитальные затраты | 32 000 |

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных п. Мали- новка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 5 662 метра в ценах 2015года с учетом индексации (таблица 11.4)

Таблица 11.4

| Тепловая сеть | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 15 627 |
| Оборудование | 26 045 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 205 757 |
| Прочие | 13 023 |
| Всего капитальные затраты | 260 452 |

  - Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

1- вариант

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных» п. Мали- новка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 9 582 метра в том числе:

    - по 1 этапу 5 380 метров потребуется 247 480 тыс. руб.

Взам. инв. №

по 2 этапу 4 202 метров потребуется 193 292 тыс. руб.

Инвестиции в реконструкцию котельной и ЦТП в п. Малиновка, Красноярского края, составит порядка 162 000 тыс. руб.

Подп. и дата

За основу стоимость взята в ценах 2015г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально- экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

|  |  | 31 |
| --- | --- | --- |
| Котельная | Стоимость, тыс. руб. |  |
| ПИР и ПСД | 20 790 |  |
| Оборудование | 68 310 |  |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 178 200 |  |
| Прочие | 29 700 |  |
| Всего капитальные затраты | 297 000 |  |

Инв. № подл.

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 11.1.1 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструк- ции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Малиновка (тыс. руб. в це- нах 2015г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Наименование работ/статьи затрат | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 |
| Оборудование | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 29900 |
| Строительно- монтажные и наладочные ра- боты | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 78000 |
| Прочие | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| Всего капи- тальные затра- ты | 0 | 9100 | 60450 | 60450 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| НДС | 0 | 1638 | 10881 | 10881 | 0 | 0 | 0 | 23400 |
| Всего смета проекта | 0 | 10738 | 71331 | 71331 | 0 | 0 | 0 | 153400 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| Оборудование | 0 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 7360 |
| Строительно- монтажные и наладочные ра- боты | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 19200 |
| Прочие | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| Всего капи- тальные затра- ты | 0 | 2240 | 14880 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 32000 |
| НДС | 0 | 403 | 2678 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 5760 |
| Всего смета проекта | 0 | 2643 | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 37760 |
| Строительство и реконструкция тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 2318 | 5106 | 5106 | 2318 | 11598 | 0 | 26446 |
| Оборудование | 0 | 3864 | 8510 | 8510 | 3864 | 19329 | 0 | 44077 |
| Строительно- монтажные и наладочные ра- боты | 0 | 30526 | 67229 | 67229 | 30526 | 152701 | 0 | 348210 |
| Прочие | 0 | 1932 | 4255 | 4255 | 1932 | 9665 | 0 | 22039 |
| Всего капи- тальные затра- ты | 0 | 38640 | 85100 | 85100 | 38640 | 193292 | 0 | 440772 |
| НДС | 0 | 6955 | 15318 | 15318 | 6955 | 34793 | 0 | 79339 |
| Всего смета | 0 | 45595 | 100418 | 100418 | 45595 | 228085 | 0 | 520111 |

33

проекта

Таблица 11.1.2 – сводная по финансовым потребностям в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и пер- спективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Малиновка (тыс. руб. в ценах 2015г.)

| Наименование работ/статьи затрат | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПИР и ПСД | 0 | 13658 | 5106 | 5106 | 2318 | 11598 | 0 | 37786 |
| Оборудование | 0 | 3864 | 27140 | 27140 | 3864 | 19329 | 0 | 81337 |
| Строительно- монтажные и наладочные ра- боты | 0 | 30526 | 115829 | 115829 | 30526 | 152701 | 0 | 445410 |
| Прочие | 0 | 1932 | 12355 | 12355 | 1932 | 9665 | 0 | 38239 |
| Всего капи- тальные затра- ты | 0 | 49980 | 160430 | 160430 | 38640 | 193292 | 0 | 602772 |
| НДС | 0 | 8996 | 28877 | 28877 | 6955 | 34793 | 0 | 108499 |
| Всего смета проекта | 0 | 58976 | 189307 | 189307 | 45595 | 228085 | 0 | 711271 |

2- вариант

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных» п. Мали- новка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 5 662 метра в том числе:

    - по 1 этапу 2 520 метров потребуется 115 920 тыс. руб.

    - по 2 этапу 3 142 метров потребуется 144 532 тыс. руб.

Инвестиции в реконструкцию котельной и ЦТП в п. Малиновка, Красноярского края, составит порядка 329 000 тыс. руб.

Взам. инв. №

За основу стоимость взята в ценах 2015г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально- экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

Подп. и дата

Таблица 11.1.1 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных пло- щадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Малиновка (тыс. руб. в ценах 2015г.)

| Наименование работ/статьи затрат | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 20790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20790 |
| Оборудование | 0 | 0 | 32890 | 35420 | 0 | 0 | 0 | 68310 |

Инв. № подл.

Изм.    Кол.уч.     Лист  № док.	Подп.	Дата

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП

Лист

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно- монтажные и наладочные ра- боты |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 85800 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 178200 |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14300 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 29700 |  |  |
|  |  |  | Всего капи- тальные затра- ты |  |  |  | 0 |  | 20790 |  |  | 132990 | 143220 | 0 | 0 | 0 | 297000 |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  | 0 |  | 3742 |  |  | 23938 | 25780 | 0 | 0 | 0 | 53460 |  |  |
|  |  |  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 |  | 24532 |  |  | 156928 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 350460 |  |  |
|  |  |  | ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 2240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 7360 |  |  |
|  |  |  | Строительно- монтажные и наладочные ра- боты |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 19200 |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3200 |  |  |
|  |  |  | Всего капи- тальные затра- ты |  |  |  | 0 |  | 2240 |  |  | 14880 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 32000 |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  | 0 |  | 403 |  |  | 2678 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 5760 |  |  |
|  |  |  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 |  | 2643 |  |  | 17558 | 17558 | 0 | 0 | 0 | 37760 |  |  |
|  |  |  | Строительство и реконструкция тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 1739 |  |  | 1739 | 1739 | 1739 | 8672 | 0 | 15627 |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 2898 |  |  | 2898 | 2898 | 2898 | 14453 | 0 | 26045 |  |  |
|  |  |  | Строительно- монтажные и наладочные ра- боты |  |  |  | 0 |  | 22894 |  |  | 22894 | 22894 | 22894 | 114180 | 0 | 205757 |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | 0 |  | 1449 |  |  | 1449 | 1449 | 1449 | 7227 | 0 | 13023 |  |  |
|  |  |  | Всего капи- тальные затра- ты |  |  |  | 0 |  | 28980 |  |  | 28980 | 28980 | 28980 | 144532 | 0 | 260452 |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  | 0 |  | 5216 |  |  | 5216 | 5216 | 5216 | 26016 | 0 | 46881 |  |  |
|  |  |  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 |  | 34196 |  |  | 34196 | 34196 | 34196 | 170548 | 0 | 307333 |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Таблица 11.1.2 – сводная по финансовым потребностям в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и пер- спективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения п. Малиновка (тыс. руб. в ценах 2015г.) Наименование 2019- 2024- работ/статьи 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2029 Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 |  | 24769 |  |  | 1739 | 1739 | 1739 | 8672 | 0 | 38657 |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 2898 |  |  | 39468 | 41998 | 2898 | 14453 | 0 | 101715 |  |  |
|  |  |  | Строительно- монтажные и наладочные ра- боты |  |  |  | 0 |  | 22894 |  |  | 118294 | 124894 | 22894 | 114180 | 0 | 403157 |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  | 0 |  | 1449 |  |  | 17349 | 18449 | 1449 | 7227 | 0 | 45923 |  |  |
|  |  |  | Всего капи- тальные затра- ты |  |  |  | 0 |  | 52010 |  |  | 176850 | 187080 | 28980 | 144532 | 0 | 589452 |  |  |
|  |  |  | НДС |  |  |  | 0 |  | 9362 |  |  | 31833 | 33674 | 5216 | 26016 | 0 | 106101 |  |  |
|  |  |  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 |  | 61372 |  |  | 208683 | 220754 | 34196 | 170548 | 0 | 695553 |  |  |
|  |  | 11.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере- вооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Россий- ской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответ- ствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с зако- нодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло- снабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчис- лений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та- рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше ме- роприятий. а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестицион- ных средств на предприятиях любой формы собственности. Единственным теплоснабжающим предприятием п. Малиновка является ООО «Ачин- ский РЖКС». Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накоплен- ные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназна- ченные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инве- стиций связано с рядом сложностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выде- ляя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные эле- менты затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по соб- ственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является де- фицитным активом. В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на повер- ку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборот- ных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудова- ние и новые технологии. В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как ис- точника технической модернизации. Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммер- ческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необхо- дим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обнов- ления материально-технической базы. Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Фе- деральным законом от 27.07.2010 № 190-AЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (та- рифов) устанавливают следующие тарифы: - тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи- зациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теп- лоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; - тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потреби- телям, другим теплоснабжающим организациям; - тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; - плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по- требления тепловой энергии; - плата за подключение к системе теплоснабжения. В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения посе- лений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или город- ского округа. Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по разви- тию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программа- ми теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реали- зацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или тепло- сетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государ- ственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ. Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестици- онных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утвер- ждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере тепло- снабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако по со- стоянию на июль 2012 года существует только проект постановления Правительства РФ. Проект Правил содержит следующие важные положения: - Под инвестиционной программой понимается программа финансирования меро- приятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе- ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в це- лях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. - Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами мест- ного самоуправления поселений, городских округов. - В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения со- ответствующих поселений, городских округов. - Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: - обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не при- водит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга- низациями потребителям на территории субъекта РФ; - обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приво- дит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней та- рифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокращению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния; - вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реа- лизация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального ) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоя- тельства, указанные в предыдущем пункте. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете про- центов повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ. б) Бюджетное финансирование Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модерниза- ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства на 2013-2015 годы». Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для население. Для достижения поставленной цели к 2015 г. Должны быть решены следующие задачи: - Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. - Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуа- тацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства. Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки ре- финансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям комму- нального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке про- грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образо- ваний. Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий, которых предусматривает- ся выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2013-2015 го- дах Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной про- граммы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России. Общий объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составляет 165 млрд. руб- лей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 15,0 млрд. рублей - средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 15,0 млрд. рублей; |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - средств внебюджетных источников – 135 млрд. рублей. Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюдже- там позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвести- ций. В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Феде- рации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р. Целями Программы является: - Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энерго- емкости валового внутреннего продукта на 40 процентов 2007-2020 годах. - Формирование в России энергоэффективного общества. В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры». Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энерге- тической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры вклю- чают: - введение управления системы централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера; - повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энер- гии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со сто- роны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением разме- ра санкций за их нарушение; - обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотреб- ления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления); - проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организа- ций и организаций коммунального комплекса; - реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модерни- зацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и пе- редачу тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на этой основе затрат топли- ва на выработку тепла; - реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модер- низации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устрой- ством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения сальниковых ком- пенсаторов сильфонных, исключающих утечку теплоносителя; |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современ- ных норм проектирования тепловых сетей. Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эф- фективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации ме- роприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Средства федерального бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 70 млрд. рублей, в том числе: I этап (2011-2015 годы) – 35 млрд. рублей, II этап (2016-2020 годы) – 35 млрд. рублей; Средства бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 625 млрд. рублей, в том числе: I этап (2011-2015 годы) – 208 млрд. рублей, II этап (2016-2020 годы) – 417 млрд. рублей; - Концепция регионального стратегического развития системы теплоснабжения п. Малиновка в 2015-2023годах. Целями разработки Концепции является: - повышение эффективности деятельности теплоэнергетического комплекса поселка Малиновка для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей п. Малиновка; - обеспечение привлечения инвестиций и гарантий их защиты и возвратности вложения в теплоэнергетические комплексы городских (сельских) поселений и поселка Малиновка; - повышение инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса п. Малиновка В концепции предлагается внедрение следующих основных направлений инновацион- ных ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить расходы при эксплуатации теплоэнергетических объектов: - внедрение трубопроводов из сшитого полиэтилена (СПЭ) и стальных труб в пенопо- лиуретановой изоляции (ППУ) в тепловых сетях; - внедрение узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) - поэтапное создание единой системы учета потребления энергоресурсов (АСКУЭПР) там, где это технически целесообразно. При этом указывается, что тариф на тепловую энергию не включает средств, достаточ- ных для осуществления комплекса мероприятий, необходимых для реконструкции и (или) мо- дернизации теплоэнергетических активов для достижения положительного эффекта, поскольку рост тарифов ограничен предельными уровнями тарифов на тепловую энергию. Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса п. Малиновка в соответствии с Концепцией предлагается осуществлять преимущественно за счет привлечен- ных денежных средств. Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и рекон- струкции теплоэнергетического комплекса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и рекон- струкцию инженерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартир- ных домов и строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках регио- нальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - бюджет Малиновка и бюджеты муниципальных образований: в виде ежегодного предусматриваемых в установленном порядке средств на строительство и реконструкцию объ- ектов капитального строительства в рамках краевой целевой программы; - средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Банк ВТБ» (на модернизацию и реконструк- цию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения), ЕБРР (на модернизацию водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы сбора, вывоза, ути- лизации отходов), всемирный банк ВБ (на инвестиции в сфере жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры); - средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование - от 5 до 15 лет, займы, участие в уставном капитале – покупка долей акций, долговых ценных бумаг); Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и рекон- струкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне. 11.3. Расчеты эффективности инвестиций; а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых се- тей Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления с их необходи- мой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (ко- тельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок. Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (ко- тельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [1,2], адаптирован- ными к расчету систем теплоснабжения [3] на стадии прединвестиционных исследований [4] по следующим критериям: - чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтиро- ванных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инве- стиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убы- точны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта); - внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект; - индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы); - срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за кото- рый отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомен- дуется вычислять с использованием дисконтирования). |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассо- вой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рас- считывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модерниза- цию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками. б) Цены на топливо и тарифы на тепло Правительство РФ протоколом от 21.09.2011г. № 32 одобрило прогноз динамики стои- мости услуг естественных монополий на период 2012-2014 гг. При этом ежегодный темп роста цен на топливо составляет 15% для всех групп потре- бителей, кроме 2012 г. – 10,4% и 7,1% соответственно для населения и прочих потребителей. В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промышлен- ности к 2015 г. в России прогнозируется переход от государственного регулирования оптовых цен на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на принципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраня- ется государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженче- ско-сбытовые услуги на территории страны. Равнодоходная цена угля определяется исключе- нием из экспортной цены угля таможенной пошлины, затрат на транзит, хранение и реализа- цию угля за пределами РФ и разницы в расходах по транспортировки угля до границы и по- требителям на внутреннем рынке. На оптовые цены для населения предполагается сохранить государственное регулиро- вание. Таблица 11.3.1 – Прогноз оптовой цены на уголь для конечных потребителей, руб./т. Потребитель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. (факт) Для всех категорий по- 1650 1749 1871 2002 2142 2249 2294 2386 требителей, Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. Согласно прогнозам Минэкономразвития индексации регулируемых тарифов на тепло- вую энергию будет произведена два раза в 2012 г. – на 6% с 1 июля и еще на 6% с 1 сентября, в 2013 г. – на 8% и в 2014 г. на 12%. В результате в среднем за год рост регулируемых цен на тепловую энергию составляет в 2012 г. 4,8%, в 2013 г. – 11% и в 2014 г. – 9,5-10%. В результа- те, в 2012 г. рост тарифов на тепловую энергию будет ниже темпов инфляции. Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. В то же время мы видим, что темпы роста тарифов на тепло в 2013-2014 гг. ниже темпов роста цен на уголь. в) Эффективность реконструируемых котельных Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строитель- ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции модер- низации п. Малиновка в период до 2029 года является строительство тепловой сети. Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического раз- вития Российской Федерации до 2029 года |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объ- емы реализации каждого вида энергии. Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестицион- ной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансиро- вание капиталовложений. Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет и ставкой 10%. При таких условиях инвестиционная составляю- щая достигает максимального значения в 2022 году. Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей и котельных, показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2029 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 12. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУК- ЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 12.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоору- жение в п. Малиновка. 1- вариант 1 этап с 2014 по 2029г. Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях п. Малиновка предусматривается реконструкция котельной. - реконструкция котельной запланировано на 2015-17 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 130 000 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально- экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. - реконструкция ЦТП запланировано на 2015-17 год и влечет за собой вложение инве- стиций в ценах 2015 года 32 000 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведен- ными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического раз- вития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 2 этап с 2019 по 2029г. Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 3 этап с 2024 по2029 г. Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 2- вариант 1 этап с 2014 по 2029г. Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях п. Малиновка предусматривается реконструкция котельной. - строительство модульной котельной запланировано на 2015-17 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 297 000 тыс. руб. в соответствии с индексами- дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социаль- но-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - строительство ЦТП запланировано на 2015-17 год и влечет за собой вложение ин- вестиций в ценах 2015 года 32 000 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приве- денными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 2 этап с 2019 по 2029г. Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 3 этап с 2024 по2029 г. Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии. 12.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 1- вариант 1 этап с 2014 по 2019г. Выполнить строительство, реконструкцию тепловой сети от существующих тепловых сетей до мест подключения. Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженно- стью 3 360 метров и строительство новой тепловой сети протяженностью 2020 метров, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 247 480 тыс. руб. в соответствии с индекса- ми-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий соци- ально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного про- гноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 2 этап с 2019 по 2029г. Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженно- стью 4 202 метра, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 193 292 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 3 этап с 2024-2029г. На 3 этапе строительство не предусмотрено. Общая составляющая инвестиций в текущих от периода ценах 711 271 тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2- вариант 1 этап с 2014 по 2019г. Выполнить строительство, реконструкцию тепловой сети от существующих тепловых сетей до мест подключения. Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженно- стью 2 520 метров, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 115 920 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 2 этап с 2019 по 2029г. Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженно- стью 3 142 метра, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2015 года 144 532 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 3 этап с 2024-2029г. На 3 этапе строительство не предусмотрено. Общая составляющая инвестиций в текущих от периода ценах 695 553 тыс. руб. с НДС Стоимость по двум вариантам практически равнозначна 12.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Изменение температурного графика не предполагается, в связи с этим предложения по величине инвестиций в строительство и реконструкцию не разрабатывается. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

MPHuOXEHHE A

Pacuethae cxema temnobɵx ceteu b cyyectbydymx m mepcmektmbhɵx sohax geuctbme mctouhmka temna.(1 bapmaht)

Kotenahae Q=20Fıan/uac

]TN-2

Q=3,3Fıan/uac

T1,T2 Ø219x6 T3,T4 Ø76x3

Q=3,3Fıan/uac T1,T2 Ø219x6

Q=10,97 Fıan/uac T1,T2 Ø325x8

VT-1

(mpoeıtmpyemae)

Q=7,654 Fıan/uac T1,T2 Ø325x8

]TN

cyy.

Q=7,654Fıan/uac

T1,T2 Ø273x7 T3,T4 Ø89x3,5

MPHuOXEHHE b

Pacuethae cxema temnobɵx ceteu b cyyectbydymx m mepcmektmbhɵx sohax geuctbme mctouhmka temna.(2 bapmaht)

Q=3,3Fıan/uac

T1,T2 Ø219x6 T3,T4 Ø76x3

MKV-B-17,5

Q=20Fıan/uac

Q=7,654Fıan/uac

T1,T2 Ø273x7 T3,T4 Ø89x3,5

MPHuOXEHHE B

Cxema pacmonowehme cyyectbydymx mctouhmkob temnobou

shepfmm m mepcmektmbhɵe sohɵ mx geuctbme (1bapmaht).

Kotenahae

MPHuOXEHHE F

Cxema pacmonowehme cyyectbydymx mctouhmkob temnobou

shepfmm m mepcmektmbhɵe sohɵ mx geuctbme (2 bapmaht)

MKV-B-17,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»; - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требова- ний надежности». - Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru - Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энерге- тики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003. - Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |